EK-1 ARAMA DÖNEMLERİNDE ASGARİ FAALİYET YETERLİLİKLERİ ÖN ARAMA DÖNEMİ: 1- Mineral/Maden/Gaz varlığının yüzeyde tespit edilmesi halinde IV. Grup madenlerde yüzey/mostradan numune alınarak analiz yapılması, sonuçların teslim edilmesi, II (b) ve V. Grup madenlerde isimlendirmeye yönelik analiz yapılması, III. Grup madenlerde ise; sıvılarda bome değerinin ölçülmesi, gazlarda ise kaliteye yönelik analizlerin yaptırılıp sonuçlarının verilmesi, 2- Mineral/maden/gaz varlığının yüzeyde tespit edilememesi halinde; jeolojik/jeofizik/jeokimya/metalojenik haritalardan elde edilen emarelerin belirlenmesi ve sonuçlarının sunulması, 3- Sahada maden varlığının tahmin edildiği birimlerden ve yan kayaçlardan en az üç farklı koordinata sahip lokasyondan çekilmiş fotoğrafların verilmesi, 4-Çalışma alanı/alanlarının jeoloji haritasının hazırlanması ve en az bir adet jeolojik kesitin yapılması, sahada yapılan çalışmaların harita üzerinde gösterilmesi, 5-Ön arama dönemi sonunda olası kaynağa ait tahmini kaynak bilgilerinin verilmesi. GENEL ARAMA DÖNEMİ: A) II (b), III. ve V. GRUP; 1-Çalışma alanının uygun ölçekli topografik haritasının hazırlanması (yarma/sondaj/kuyu gibi faaliyetlerin ve numune alınan yerlerin gösterilmesi), 2-II. Grup (b) bendi madenlerde, kaynağa ilişkin kalite, devamlılık vb. özellikleri ortaya çıkarmak amacıyla en az üç farklı noktadan toplamda en az 100 metre karotlu sondaj yapılarak sonuçlarının verilmesi, 3-Ruhsat sahasının uygun ölçekli jeoloji haritasının hazırlanması ve en az iki adet jeolojik kesitin yapılması, 4-Çalışma alanını temsil edecek sayıda numune alınarak II. Grup (b) bendi madenlerde ön teknolojik analiz yaptırılması, V. Gruplarda ise mineralojik-petrografik tanımlamanın yapılarak minerallerin isimlendirilmesi, 5-III. Grup madenlerden; kaynak göl ve deniz tuzlarında bome değerinin ölçülmesi ve analiz sonuçlarının verilmesi, gazlarda ise kapasite ve kaliteye yönelik sonuçların elde edilebilmesi amacıyla farklı noktalarda gaz tespit edilebilecek metrajda sondaj yapılması ve analiz sonuçlarının verilmesi, jeofizik etüt yapılarak sonuçlarının verilmesi, 6-II. Grup (b) bendi madenler için kaynağın üç boyutlu olarak modellenmesi, 7- Genel arama dönemi sonunda ortaya çıkarılan kaynağa ait bilgilerin verilmesi. B) IV. GRUP; 1- Ruhsat sahasının genel topografik haritası üzerinde çalışma alanının gösterilmesi, 2- Çalışma alanının uygun ölçekli topografik haritasının hazırlanarak verilmesi, (yarma/sondaj/kuyu/galeri gibi faaliyetlerin, numune alınan yerlerin ve detay jeolojik etüt yapılacak olan alan/alanların gösterilmesi), 3- Yarma/galeri/kuyu/sondaj ve benzeri çalışma yapılması ve sonuçlarının verilmesi, 4- Numune/numuneler alınarak analiz yapılarak sonuçlarının verilmesi, a) Mineral/maden varlığının yüzeyde tespit edilmesi halinde; aranılan mineral/madenin varlığına yönelik yüzey/mostradan örnek (numune) alınarak analiz yapılması ve sonuçların verilmesi, b) Mineral/maden varlığının yüzeyde tespit edilememesi halinde; mostra vermeyen gömülü mineral/maden varlığına işaret eden yerlerden toprak/dere kumu/kaya örnekleri ve sondajlardan alınan karotlardan numune alınarak analiz sonuçlarının (sondajda maden varlığının kesilmemesi halinde analiz yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır) veya jeofizik araştırma yapılarak sonuçlarının verilmesi, 5- Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması, a) Ruhsat sahasının uygun ölçekli jeoloji haritası üzerinde, topoğrafik konturlar ile beraber gösterilmesi, b) Jeofizik verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve topografik konturlar ile beraber sonuçların gösterilmesi, 6- Genel arama dönemi sonunda ortaya çıkarılan kaynağa ait bilgilerin verilmesi. DETAY ARAMA DÖNEMİ: 1-Çalışma alanının uygun ölçekli topografik haritasının hazırlanarak verilmesi, (yarma/sondaj/kuyu/galeri gibi faaliyetlerin, numune alınan yerlerin ve detay jeolojik etüt yapılan alan/alanların gösterilmesi), 2- Yarma/galeri/kuyu/sondaj veya benzeri çalışmaların yapılması ve sonuçlarının verilmesi, 3-Çalışma alanını temsil edecek sayıda numune alınarak analiz ve/veya teknolojik test yapılarak sonuçlarının verilmesi, 4- IV. Grup (b) bendi madenlerde jeofizik kuyu ölçülerinin alınarak sonuçlarının verilmesi, 5- IV. Grup (c) ve (ç) bendi madenlerde detay jeokimya haritaları ve/veya jeofizik haritalarının yapılarak verilmesi, 6- Uygun ölçekli detay jeoloji haritalarının hazırlanması ve en az iki adet jeolojik kesitin yapılması, 7-Sondaj verilerine dayalı olarak detay korelasyon haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması, 8-IV. Grup (c) ve (ç) bendi madenler için kaynak güvenirliğini sağlayan sondajlı arama çalışmaları için sondaj loglarının verilmesi, sondaj loglarında yer adı(il, ilçe, köy, mevkii), sondaj no, tarih, pafta ve koordinatlar, derinlikler, litolojik tanımlamalar, karot verimi(RQD), (kaya kalite göstergesi), analizler ve diğer açıklamaların yer alması, ayrıca varsa galeri ve yarma açılımlarının, jeolojik bilgileri içerecek şekilde uygun ölçekli olarak verilmesi, 9-Kaynağın üç boyutlu olarak modellenmesi, 10-Detay arama dönemi sonunda ortaya çıkarılan kaynağa ait bilgilerin verilmesi, 11-İşletme projesi verilerek işletme ruhsatı talebinde bulunulması halinde IV.Grup (a) bendi madenlerde en az beş ayrı lokasyonda yarma yapılması veya en az üç farklı lokasyonda toplamda en az 100 metre sondaj yapılması, IV.Grup (b), (c) ve (ç) bendi madenlerde, en az üç farklı lokasyonda toplamda en az 500 metre karotlu sondaj yapılarak sonuçlarının verilmesi ve teknolojik testlerin yapılması. FİZİBİLİTE DÖNEMİ: 1-Çalışma alanının (kazı alanı, cevher stok alanı, tumba alanına ilişkin) detay topoğrafik haritasının hazırlanması, 2- Kaynak ve rezerv tespitine yönelik yapılmış olan sondaj/yarma/kuyu, galeri v.b. faaliyetlere ait yerler ile örnek (numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi, 3-Kaynak ve rezerve yönelik yapılmış ve/veya bu dönemde yapılan yarma/galeri/kuyu/sondaj veya benzeri çalışmaların yapılması ve sonuçlarının verilmesi, 4-Kaynak ve rezervi belirlemeye yönelik yeterli sayıda alınmış veya bu dönemde alınan örneklerin (numunelerin) teknolojik test/analizlerinin yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi, 5-a)Kimyasal analize dayanarak kaynak/rezerv veriliyorsa, detay jeokimya haritaları ve/veya jeofizik haritaların yapılarak verilmesi, b) Kömürlerde ısıl değeri, kükürt, kül, nem oranı ve kendiliğinden yanma testi analiz sonuçlarının verilmesi, 6- Madencilik metodu (açık, yeraltı) ve yıllık üretim tahmini, madencilik süresinin bildirilmesi, 7-Hammadde olarak satılmayacak ise, mineral/madenin varsayılan/önerilen zenginleştirme yöntemleri hakkında bilgi verilmesi, 8-Mineral/madenin pazarlanması için piyasa koşulları hakkında bilgilerin verilmesi, 9-Ocaktan hammadde satışı yapılmayacak ise, madencilik, konsantre, rafine, eritme, ulaşım veya işletme masrafları hakkında bilgilerin verilmesi, 10-Çevresel etki değerlendirmesi hakkında bilgi verilmesi, 11-Üretim, kazanım, işletim giderleri, vergi oranları, Devlet harçları veya diğer tahmini proje giderlerinin belirtilmesi, 12-Mineral/maden satışından elde edilecek gelirlerin raporlanması, 13-Ekonmomik analiz yapılması, 14-Kaynak ve rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi, 15-Kaynak ve rezerv bilgilerinin verilmesi.

EK-2 ARAMA RUHSATLARI MALİ YETERLİLİK TUTARLARI TABLOSU MALİ YETERLİLİK TUTARI (TL); MADEN GRUPLARI; MALİ YETERLİLİK (TL). II (b); 75.000. III; 100.000. IV; 150.000. V; 50.000.

EK-3 İL KAPSAMINDA KAPALI ALAN ÇALIŞMASI YAPILIRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR 1.Yönetim yapısı; idari bölünüş, sınırlar (kurumsal ve hukuki yetki sınırları belirlenecek). 2.Mevcut yerleşim alanları. 3.Onaylı mevcut imar planları ve plan kararları (yerleşime uygun ve uygun olmayan alanlar). 4.Arazi kullanımı (uydu kent alanları, park, bahçe, rekreasyon gibi). 5.Ana hatları ile mülkiyet yapısı(orman, mera, hazine, özel mülkiyet gibi) 6.Fiziksel yapı; a)Akarsular, taşkın alanları, b)İklim, c)Toprak kabiliyeti, ç)Tarım alanları, tarımsal arazi kullanımı, d)Sulama alanları, e)Mevcut ağaçlandırma alanları, f)Bitki örtüsü, g)Yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, havzaları ve özellikleri. 7.Çevresel kaynaklar ve koruma alanları; a)Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ve alanları, b)Sulak alanlar, c)Özel çevre koruma(ÖÇK) alanları, ç)Orman sayılan alanlar, d)Ekolojik açıdan korunması gerekli alanlar, e)Millî Parklar (millî park, tabiat anıtı, tabiat parkı, tabiat alanı) f)Özel kanunlarla belirlenmiş diğer alanlar (Organize sanayi bölgesi, turizm merkezi, askeri alanlar gibi). 8.Ekonomik ve sektörel yapı. 9.Teknik altyapı(karayolları, enerji hatları, doğal gaz ve petrol boru hattı, içme ve kullanma suyu barajları, katı atık depolama alanları gibi). 10.Jeolojik durum (bölge/il jeolojisi). 11. II (a) Grubu ve patlatma yapılarak üretim yapılan I (b) Grubu madenler için kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyacı gösteren arz/talep raporu. 12. Diğer hususlar(Yukarıda yer alan hususlar dışında kalmasına rağmen o İle özgü olarak duyarlı sayılan alan var ise buna ilişkin konulara yer verilecektir.) NOT: Bu alanlara ait tüm çizim ve haritalar 1/25000 ölçekli ve 6 derecelik dilime esas olarak verilir.

EK-4 DAİMİ NEZARETÇİ DEFTERİNDE RAPOR EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DÜZENLEME TARİHİ: …/…./….. 1- Mevcut ocak/ocakların temsili koordinatı:. 2- Üretilen madenin cinsi:. 3- Faaliyetler, izin alanları (7. madde izinleri, ÇED, Orman, GSM vs.) hakkında bilgi:. 4- Basamak şev açısı, basamak yüksekliği, genişliği ve basamak sayısı:. 5- Şevlerde tehlikeli durum olup olmadığı hakkında bilgi:. 6-işletmede sahasında heyelan, çökme, oturma, göçmeye neden olabilecek yapısal jeolojik unurların varlığına ilişkin bilgi Gerekçe:ülkemizde yaşanan çok sayıda insanımızın ölümüne neden olan kazalarının temel nedeninin oturma, göçme, heyelan vb. jeolojik risk unsurlarından kaynaklandığı bilinmektedir.Bunların çoğunluğu önelenebilir nitelikte olup, işletme ömrü süresince bu verilerin düzenli ve günlük olarak toplanması , değerlendirmesi ve gerekli önelemlerin alınması ile mümkün olabilmektedir.Gelişmiş ülkelerde işletmelerde bu veriler günlük olarak toplanarak değerlndirilmekte ve gerekli önelemler zamanında alınarak iş kazaları en az seviyeye indirilmektedir.Bu nedenle bu verilerindegünlük olarak toplanması ve değerlendirilmesi için nezaretçi defterine ilave edilmelidir.. 7-Yeraltısuyunun varlığı ve bunun işletme üzerine etkisinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler. Gerekçe:Mühendislik hizmetlerinde yeraltısuyu önemli bir problem kaynağı olup, maden işletmelerinde de bir çok sorun ve kazanın yaşanmasına neden olabilmektedir. Bunun tipik örneği afşin Elbistan heyalanı ile Ermenek’te yaşanan olaylarda da ülkemizde yaşanmıştır.Yeraltısuyunun mevcudiyeti, düzenli olarak takip edilme, suyunun miktarı, tahliyesi, işletmedeki tahkimat sisitemine etkisi gibi unsurlar her gün düzenli olarak takip edilerek kontrol edilmeli, olası zararlarının önelmesi için zamanında gerekli tedbirlerin alınması için nezaretçi defterine bu husus kaydedilmelidir.. 6- Patlatma yapılan yerin koordinatlar, kullanılan patlayıcı miktarı, delik sayısı, patlamanın çevreye etkisine ilişkin bilgi:. 7- Patlayıcı madde deposu var ise gerekli tedbirler hakkında bilgi:. 8- Günlük üretim ve stok miktarı (ton, kg, gr, ,m3, lt, vs):. 9- Üretimi yapan hakkında bilgi (ruhsat sahibi, rödövansçı, taşeron vs):. 10- Maden işletme faaliyetlerinde çalışan personel sayısı:. 11- Yer altı işletme faaliyetlerinde çalışan personel sayısı:. 12- Üretim yöntemi hakkında bilgi:. 13- Yeraltı ocaklarında havalandırma sistemi hakkında bilgi: Doğal ( ) Cebr. 14- Yeraltı ocağında galerilerin ve üretim yerlerinin insanın kaçmasına imkân verecek şekilde en az iki ayrı yolla yerüstüne bağlı olup olmadığı hakkında bilgi: ( ). 15- Galeride kullanılan tahkimat hakkında bilgi:. 16- Yeraltı ocaklarında insan ve maden nakliyesi hakkında bil. 17- Yeraltında kullanılan patlayıcı madde ve kapsül hakkında bilgi:i:. 18- Ocak/ocaklarda faaliyetlerin projeye uygun yürütülüp yürütülmediği hakkında bilgi:. 19- İmalat ve havalandırma planının her ay kayıtlara işlenip işlenmediği hakkında bilgi:. 20- Grizulu ocaklarda elektrik tesisatında ana devre kesici olup olmadığı hakkında bilgi:. 21- Grizulu yeraltı kömür ocaklarında elektrik tesisatının ve motorlarının alevsızdırmazlık özellikte olup olmadığı hakkında bilgi:. 22- Diğer Hususlar (Yukarıdakilerin dışında tespit edilen eksiklik, hata ve önerilerle ilgili bilgiler belirtilecektir.):. 23-vardiyada görevli teknik elemanın/vardiya mühendisinin görevleri ile ilgili tespitler: VARDİYA MÜHENDİSİ İMZASI. TEKNİK ELEMAN İMZASIYukarıda açıklanan ve defterde asgari olması gereken hususlarda herhangi bir değişikliğe uğramayanların defterde en az bir kez açıklanması yeterlidir. Değişiklik olması durumunda revize edilmesi zorunludur. RUHSAT SAHİBİ İMZASI DAİMİ NEZARETÇİ İMZASI

Ek Form- 1

RUHSAT MÜRACAAT FORMU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

İl                             : ……………………………………

İlçe                         : ……………………………………

Köy                        : ……………………………………

Grubu                    :…………………………………….

Alanı                      :…………………………………….

Pafta Adı               :…………………………………….

KOORDİNATLAR:

(Koordinatlar yedi basamaklı olarak verilecektir)

1.NOKTA           2.NOKTA             3.NOKTA              4.NOKTA

Sağa    (Y)       ………….           …………..           ……………           ……………

Yukarı (X)       ………….           …………..           ……………           ……………

Yukarıda   belirtilen  alan   için 3213 sayılı Maden Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca; ................. Grubu ruhsat almak istiyorum.

Gereğini arz ederim.                                                                               Tarih: …../…../……..

Adı Soyadı

İmza

EKLER:

EK-1 Ruhsat Taban Bedeli

EK-2 İlk Müracaat Taahhütnamesi

Müracaat tarihi              		:

Müracaat saati ve dakikası                     :

ADRES:

......................................

......................................

......................................

T.C. Kimlik No		:

Vergi Daire ve No	:

Banka  adı ve hesap no	:

Tel                           	:

Faks                              	:

KEP Adresi              	:

NOT:Tamamı denizlerde yapılacak Kokolit-Sapropel ile ilgili müracaatlarda maden isminin yazılması zorunludur.

Ek Form- 2 İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında yaptığım “ruhsat müracaatı” sonucunun, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ilan panosundan müracaat tarihinde ilan edileceğini ve müracaat sonucunu buradan öğreneceğimi, bu ilanın dışında, tarafıma başka bir bildirimin yapılmayacağını, Yapmış olduğum müracaatımın hak kazanması durumunda, müracaat gününden itibaren iki ay içinde ruhsat bedelini yatırarak aşağıdaki belgelerimin asıllarını Genel Müdürlüğe vermemin zorunlu olduğunu, aksi takdirde 3213 sayılı Maden Kanunu gereği hakkımın sona erdiğini bildiğimi, Gerçek kişiler; Tüzel kişiler. a)T.C. kimlik numarası beyanı, b)Onaylı imza beyanı, c) Ruhsat bedelinin yatırıldığına dair belge, d)Ön inceleme raporu, e)Maden arama projesi, f)Mali yeterlilik belgeleri.; a)Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, b)Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası beyanı, c)Yönetimin onaylı imza sirküleri, d)Ruhsat bedelinin yatırıldığına dair belge, e)Ön inceleme raporu, f)Maden arama projesi, g)Mali yeterlilik belgeleri.. Yukarıda sayılan belgeleri verdiğim tarihten sonraki iş günü ruhsatımın hazırlanarak sicile işlenip yürürlüğe gireceğini, yürürlülük tarihinin 3213 sayılı Maden Kanunu gereğince mali ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi için başlangıç tarihi olduğunu bildiğimi, Ruhsatımı aldıktan sonra 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim aşağıda verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim takdirde bu adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş sayılacağını, Maden Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen Devlet memuru, diğer kamu görevlisi Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personeli olmadığımı, daha sonra aksinin tespit edilmesi halinde ruhsatın iptal edileceğini,(*) Talep edilen alanın hak sağlamaya müsait olan kısmının ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe bildirilen; özel çevre koruma bölgeleri, millî parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1 inci derece askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1 inci derece sit alanları, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda belirtilen alanlar ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanları içinde hak sağlaması halinde, iki ay içinde ruhsat bedelinin yatırılmasından sonra bu alanlara ilişkin ilgili kurumlardan izin alınması için müracaat edeceğimi, iki aylık süre içerisinde ruhsat bedelinin tam olarak yatırılmaması halinde bu alanın müracaatlara açık hale geleceğini, bu süre içinde izin almam durumunda yukarıdaki diğer belgeler ile ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi ve izin alındığına dair belgelerin eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe verilmesinin zorunlu olduğunu, aksi takdirde, ilgili kurumlardan izin alınması için verilen bir yıllık sürenin sonunda müracaatımın reddedileceğini, müracaat edilen alanın bir kısmının yukarıda yer alan alanlarla çakışması halinde, çakışan alan dışındaki serbest alana ilişkin olarak yukarıda yer alan hükümlere göre işlem yapılacağını, aksi halde, çakışan alan dışındaki serbest alanın iki aylık süre sonunda müracaatlara açık hale geleceğini, çakışan alanla ilgili olarak iki aylık süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmasını müteakip gerekli izinlerin alınması için tarafıma bir yıl süre verileceğini, bu alan için gerekli iznin alınması halinde yukarıdaki diğer belgeler ile ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesinin Genel Müdürlüğe verilmesi durumunda ruhsat düzenleneceğini, aksi takdirde, ilgili kurumlardan izin alınması için tarafıma verilen bir yıllık sürenin sonunda, müracaatın çakışan alanla ilgili kısmının reddedileceğini, kabul ve taahhüt ederim. Tarih: …./…/…… ADRES: Adı, soyadı İmzası .......................................................... .......................................................... Telefon:............................................. Faks : ............................................. KEP Adresi:………………………... Not: Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde beyan etmesi ve yapılan kontrolde teyit edilmesi durumunda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin örneklerinin verilmesi yeterlidir. (*) Gerçek kişilerin yapacağı beyanlar için geçerlidir.

Ek Form–3 ÖN İNCELEME RAPORU 1.Müracaat Sahası Bilgileri Müracaat Sahibi : Müracaat Sahibinin Adresi: Müracaat Sahibinin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: Müracaat Sahibinin Tel, Faks, E-posta, KEP adresi: Müracaatın Grubu : Erişim No : Müracaat Tarihi: : İli : İlçesi : Köyü : Pafta No : (1/25.000) Alan (ha.) : Koordinatları: (Koordinatlar yedi basamaklı olarak verilecektir) 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… 2.Aranacak Maden/Madenler: Araması yapılacak ilgili gruba ait olası maden/madenlerin adı yazılır. Örneğin bakır, kaolen, demir, altın vb. 3.Öncel Çalışmalar: Yararlanılacak her türlü literatür bilgisi ve belgeler bilimsel anlatım ilkelerine uygun şekilde kaynak gösterilerek ifade edilir. Bölgesel jeolojik etütler, bölgesel jeoloji haritaları gibi mevcut bilgi ve belgeler yer alır. Bu bilgi ve belgeler kullanılarak, ilk saha incelemesi sonuçları ile jeolojik çıkarsamalar ve öngörülere dayanarak maden potansiyeli taşıyan hedef saha (müracaat sahası) belirlenir. 4.Müracaat Sahasının Bölgesel Jeolojik Konumu ve Genel Jeolojisi: Menderes Masifi, Kızıldağ Ofiyoliti, Orta Anadolu Gölsel Sedimanter Neojen Havzası, Doğu Karadeniz Metalojenik Kuşağı gibi sınırları belirli, litolojik, litostratigrafik, tektonik, jeofizik ve jeodinamik özellikleri ortaya konulmuş havza, kuşak masif gibi kavramlarla tanımlanan bölgesel jeolojik yapı içerisinde müracaat sahasının yeri ve önemi jenetik olarak ifade edilir. Eldeki mevcut bilgi ve belgeler ile kısa süreli arazi gözlemlerine ve birkaç örnek üzerinde yapılan petrografik, mineralojik ve jeokimya sonuçları ışığında sahanın jeolojisi (stratigrafi, litoloji, tektonik vb.) açıklanır. Maden potansiyeli olasılığı hakkında bilgi veren küçük ölçekli (1/100000, 1/25000 gibi) jeoloji haritaları ve bu haritalar üzerinde müracaat (hedef) sahasının yeri ve konumu ile eldeki mevcut bilgi ve belgeler ile açıklanır. 5.Müracaat Sahasının Seçilme Gerekçesi: Bu Yönetmeliğin “Ön İnceleme Raporu” başlıklı 12 nci maddesinde belirtilen hususlar kapsamında müracaat sahasının seçilme gerekçesi açıkça ifade edilir. Müracaat sahası içinde veya yakın çevresinde yer alan zuhur ve cevherleşmeler ile varsa eski işletme ya da terk edilmiş maden sahalarına ait yorum ve değerlendirmeler belirtilecektir. 6.Kaynaklar: Bu raporda kullanılan her türlü bilgi ve belge, kaynaklar dizininde yer alır. 7.EKLER HAZIRLAYAN YTK: MÜRACAAT SAHİBİNİN: Jeoloji Müh./ Yük.Müh. Adı, Soyadı Adı ve Soyadı Oda Sicil Numarası Raporun hazırlanış tarihi İmza İmzası

Ek Form - 4 MADEN ARAMA PROJESİ MÜRACAAT SAHİBİNİN: Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı: RUHSAT BİLGİLERİ: Ruhsatın Grubu ve Numarası: Müracaat Sahibinin Adresi: Müracaat Sahibinin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: Müracaat Sahibinin Tel, Faks, E-posta, KEP adresi: PROJENİN ADI: ……… PROJENİN: Başlama Tarihi : Bitiş Tarihi : PROJENİN YERİ: İli : İlçesi : Köyü : Pafta No : (1/25.000) : Koordinatları ve Alanı : 1.Başlık: Arama projesinin başlığını belirleyen ve projeye konu edilen olası mineralin/madenin adı, genel konumu, projenin kim/kimler tarafından hazırlandığı başlık sayfası olarak verilecektir. 2. İçindekiler Dizini: Harita, şekil ve tablolar dâhil proje içeriğinin listelenmesi yapılacaktır. 3.Projenin Tanımı: Kısaca yerleşim, mülkiyet durumu, jeoloji ve mineralizasyonu, arama ve geliştirme ile ilgili öneriler, projede yararlanılan her türlü bilgi ve belge üzerine kısa bir özet yapılacaktır. 4.Mülkiyet Durumu: a) Yüzey hakları dâhil olmak üzere mal, mülk ve varsa diğer lisans, ruhsat veya diğer mülkiyet hakları (tesis vs.) ve bunları korumak için önerilen yükümlülükler, b) Tüm çevre yükümlülükleri için mülkiyet durumu ve varsa çalışma yerinin mevcut atık havuzları, atık malzeme alanları ile önemli doğal ve kültürel özellikleri, c) Sahadaki olası cevherin zenginleştirilmesi ile ilgili kırıcı, değirmen, flotasyon, kontrol sistemleri gibi tesis konularında yer seçimi yapılacak alanların mülkiyetlerinin araştırılması, ç) Çalışma özelliklerine göre alınması gereken izinler için öneriler ve çalışma yapmak için alınmış izinler varsa belirtilmesi. 5. Erişilebilirlik, İklim, Yerel Kaynaklar, Altyapı ve Fiziki Coğrafya: a) Topografya, yükseklik ve bitki örtüsü, b) Bir nüfus merkezine ruhsatın yakınlığı ve ulaşımı, ruhsat sahasına erişim, c) İklim ve çalışma sezonu, ç) Proje ile ilgili madencilik işlemlerinde kullanılabilir enerji, su, madencilik personel kaynakları vs. açıklanacaktır. 6. Sahanın Geçmişi: Varsa, bilinen ölçüde proje üzerinde tanımlamak için her geçmiş ruhsat açısından; a) Önceki ruhsat sahipleri, b) Önceki ruhsat sahiplerinin ya da işletmecilerinin varsa arama ve geliştirme çalışmalarının genel sonuçları, c) Önceki tahminlerinin güvenilirliği ve bu tahminlere göre kategoriler (mineral kaynakları ve uygun mineral rezervi tahmini), ç) Önceki ruhsatlarda varsa üretim bilgileri, d) Varsa kaynak/rezerv bilgisi; araştırılacak ya da keşfedilecek kaynak, mineral, maden türü veya türleri 7. Projenin Gerekçesi: Saha araştırmaları ve varsa test verileri, analiz ve diğer ilgili bilgilerin yorumları, eldeki verilerin yeterliliği, yoğunluğu ve mevcut veri güvenilirliğinin yanı sıra herhangi bir yerdeki belirsizliklerin araştırılması belirtilir. Ayrıca, projenin amacı ve beklentiler açıklanır. 8. Arama Faaliyetleri : Bu Yönetmeliğin; ön arama, genel arama ve detay arama ile ilgili maddelerinde yer alan hususlar, yeterlilik şartı olan EK-1’de yer alan asgari faaliyetlerden az olmamak şartı ile hazırlanır. İnceleme ve araştırmada uygulanması planlanan yöntemler, jeolojik model veya kavramlar ve programlarının, önerilen çalışma programlarının ve ayrıntılarının, ayrıca termin planında gösterilen her aşamanın harcamalar açısından gözden geçirilmesi gerekir. 9. Uygulanacak Yöntemler ve Yapılacak İşler: Araştırma konuları ve araştırma yöntemleri tablo olarak verilecektir. 10. Proje Yürütme Grubu ya da Eleman Yapısı: Projenin uygulanması, bilimsel ve teknik açıdan en iyi bir şekilde desteklenmesi için projenin hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma aşamalarında görev alacak yürütme grubu ya da eleman yapısı belirtilir. 11. Proje Termin Planı: Uygulanacak yöntem ve yapılacak işlerin yıllara göre dağılımı tablo şeklinde verilir. 12. Proje İçin Gerekli Donanım ve İşçilik: Kullanılacak araç, donanım ve malzemeler ile işçilik hizmetleri belirtilir. 13. Proje Maliyeti: Proje giderlerinin yıllara göre dağılımı verilir. 14. Referanslar/Kaynaklar: Projede kullanılan her türlü bilgi ve belge, kaynaklar dizininde yer alır. 15. Tarih ve İmza Sayfası: Projenin sonunda, hazırlayan mühendis/mühendisler ve ruhsat sahibi için imza sayfası. NOT: İmza sahiplerinin projenin tamamının ve/veya bir bölümünün hazırlanmasında kullanılan fikirler ile ilgili yasal yükümlülükleri belirtilmelidir. Proje ile ilgili yetkili kişiler raporunu hangi rapor, görüş veya beyan üzerine kurduğu ifade edilmelidir. Bu görüş veya beyan daha sonraları sorumluluk reddi içerebilir. Tüm sayfaların imzalayanlar tarafından paraflanması zorunludur. Açıklama: Atıfta bulunulan bilgilerdeki güven kapsamının, teknik raporun hangi bölümlerinin ve/veya hangi kısımlarının reddi için geçerli olduğu belirtilmelidir. 16. Ekler: a) Projenin ilgili bölümünde harita, plan ve kesitlerin olması gerekir, haritaların tüm önemli özelliklerini gösteren bir indeks ve detaylı yazılı bilgi bulunmalıdır. Bilinen tüm mineralizasyon, anomaliler, yataklar, ocak sınırları, bitki türleri, atıkların depolama alanları, atık alanları ve tüm diğer önemli özelliklerin özel mülkiyet sınırlarına göre gösterilmesi gerekir. Haritalar, çizimler veya diyagramların hazırlanmasında kaynak bilgi kullanılırsa, gelen bilgilerin kaynağı belirtilmelidir. b) Eğer komşu veya mücavir sahalar varsa, kendi konumundaki ve mücavirindeki mineralize yapıların ortak haritalar üzerinde gösterilmesi gerekir. c) Varsa jeokimyasal sonuçlar, jeofizik araştırmalarının sonuçları gösteren haritalar ve onların yorumları dâhil edilmelidir. ç) Çizimler büyük boy olmamalı uygun ölçekte, yeterince özetlenmiş ve basitleştirilmiş ve elektronik dosyalama için uygun olmalıdır. d) Mali yeterlilik belgeleri. AÇIKLAMALAR (1) Projenin amacı; mineral/maden arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilimsel ve teknik bilgilerin bir özetini ve projenin özel gereksinimlerinin açıklanmasını ortaya koyar. (2) Sektörde kullanılan terimler açısından genel bir tanımlama amacıyla, ulusal olarak kullanılan bazı terimlerin tanımlanması gözden geçirilmelidir. (3) Projede kullanılan teknik terimler için gerekli olan özlü açıklamalar rapora dâhil edilmelidir. (4) Hiçbir açıklama ihtiyacı duyulmaz ve tanımlamalar açısından olumsuz cevaplar gerekmedikçe, tanımlama bilgilendirmeleri ihmal edilebilir. Bu bilgilendirmenin bir başlık altında toplanması yeterlidir. Raporda başka bir başlık altında yeniden tekrarlanması gerekli değildir. ÖN/GENEL/DETAY ARAMA DÖNEMİ TERMİN PLANI YAPILACAK İŞLEMLER; BİRİMİ; YILLAR. …; …; …; …; …; …. ÖN ETÜT; Öncel çalışmalar; Hektar. GENEL / DETAY JEOLOJİ; 1/25000 Ölçekli; Hektar. 1/10000 Ölçekli; Hektar. 1/5000 Ölçekli; Hektar. 1/2000 Ölçekli; Hektar. 1/500 Ölçekli; m2. TOPOGRAFİK HARİTA; 1/500; Ölçekli Hektar. 1/2000 Ölçekli; Hektar. JEOKİMYA; Genel; Hektar. Ağır Mineral; Hektar. Tahkik/ Detay; Hektar. JEOFİZİK; Manyetik/Gravite; Hektar. IP/TEM; Hektar. Sismik; km.. UZAKTAN ALGILAMA; Hektar. S; NDAJ (Tüm gruplar ve madenler için); m.. YOL; m.. YARMA; m3. GALERİ; (Yer altı işletmeleri için); m.. KUYU; (Yer altı işletmeleri için); m.. N U M U N E L E R; Kimyasal Analiz; Adet. Jeokimyasal Analiz; Adet. Ağır Mineral İnceleme; Adet. Mineraloji-Petrografi; Adet. Paleontoloji; Adet. Sıvı Kapanımı; Adet. XRF; Adet. XRD; Adet. Jeokronolojik Yaş Tayini; Adet. Ön Teknoloji; Adet. Tam Teknoloji; Adet. HAZIRLAYAN YTK: RUHSAT SAHİBİNİN: Jeoloji Müh./ Yük.Müh. Adı, Soyadı Adı ve Soyadı Oda Sicil Numarası Raporun hazırlanış tarihi İmza İmzası

Ek Form-5

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

ARAMA RUHSATI

İli                                                                          :

İlçesi                                                                     :

Köyü                                                                     :

Ruhsat  Numarası                                                :

Ruhsat Grubu                                                      :

Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi                       :

Ruhsatın Bitim Tarihi                                         :

Erişim Numarası                                                 :

Ruhsat Alanı (Hektar)                                        :

Ruhsat Sahibi                                                      :

T.C. Kimlik No                                                    :

Vergi Daire ve No                                               :

Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar                           :

RUHSAT SINIRLARININ KOORDİNATLARI

1.NOKTA        2.NOKTA          3.NOKTA         4.NOKTA          5.NOKTA

Sağa    (Y)           ………….        …………..        ……………        ……………      …………..

Yukarı  (X)          ………….        …………..        ……………        ……………      …………..

6.NOKTA       7.NOKTA          8.NOKTA           9.NOKTA        10.NOKTA

Sağa    (Y)           ………….        …………..        ……………      ……………         …………..

Yukarı  (X)         ………….        ……………..     …………..        ……………         .………….

11.NOKTA     12.NOKTA         13.NOKTA        14.NOKTA          15.NOKTA

Sağa    (Y)       ………….        …………..          ……………        ……………        …………..

Yukarı  (X)     ………….        …………..          ……………        ……………        …………..

16.NOKTA      17.NOKTA        18.NOKTA        19.NOKTA         20.NOKTA

Sağa    (Y)        ………….        …………..        ……………        ……………        …………..

Yukarı  (X)       ………….       …………….      ……………       …………….        …………..

Ruhsat Sahibi Adresi:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR

BAKANI a.

Ek Form- 6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Maden İşleri Genel Müdürlüğü V. GRUP MADENLER ARAMA SERTİFİKASI İli : İlçesi : Köyü : Sertifika Numarası : Sertifika Yürürlüğe Giriş Tarihi : Sertifika Bitim Tarihi : Erişim Numarası : Sertifika Alanı (Hektar) : Sertifika Sahibi : T.C. Kimlik No : Vergi Daire ve No : Sertifikanın Ait Olduğu Paftalar : SERTİFİKA SINIRLARININ KOORDİNATLARI 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… ………….. 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. …………….. ………….. ……………. …………. 11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… ………….. 16.NOKTA 17.NOKTA 18.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. ……………. ……………… ……………. ...……….. Sertifika Sahibi Adresi: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI a.

Ek Form 7 ÖN ARAMA FAALİYET RAPORU RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. 1.RUHSAT SAHASI BİLGİLERİ : Ruhsat Sahibi : Ruhsatın Grubu : Ruhsat No : Erişim No : Ruhsat Yürürlük Tarihi : İli : İlçesi : Köyü : Pafta No : Alan (ha.) : Koordinatları (1/25.000) : İçindekiler: Harita, şekil ve tablolar dâhil teknik rapor içeriğini listeleme tablosu. 2.ARANAN MADEN/MADENLER: Araması yapılacak mineraller ve/veya madenler belirtilecektir. 3.ÖZET: Yerleşim yeri, mülkiyet durumu, jeoloji ve mineralizasyon ve benzeri arama, araştırma ve geliştirmeye yönelik sonuç ve öneriler özet olarak belirtilecektir. 4.GİRİŞ: 4.1Coğrafik Konum: a) Yer bulduru haritası, b) Ruhsatın il, ilçe yerleşim merkezine yakınlığı ve ulaşımı, c) İklim ve çalışma sezonu, ç) Proje ile alakalı madencilik işlemlerinde kullanılabilir enerji, su, madencilik personel kaynakları ve benzeri. 4.2 Alt Yapıya İlişkin Bilgiler: Topografya, yükseklik ve bitki örtüsü, yüzey hakları dâhil olmak üzere mal, mülk ve varsa diğer lisans, ruhsat veya diğer mülkiyet hakları ve bunları korumak için yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, özel mülkiyet sınırları, bilinen ölçüde tüm çevre yükümlülükleri için mülkiyet durumu, bilinen ölçüde çalışma özelliklerine göre izinler için öneriler ve çalışma yapmak için alınmış izinler varsa belirtilecektir. 4.3 Öncel Çalışmalar: Sahanın geçmişi; bilinen ölçüde ve varsa rapor üzerinde tanımlamak için geçmişte yapılmış faaliyetler belirtilecektir. a) Ruhsat mülkiyet değişiklikleri, önceki ruhsat sahipleri, b) Önceki ruhsat sahiplerinin ya da işletmecilerinin arama ve geliştirme çalışmaları tarafından üstlenilen genel sonuçları, c) Önceki tahminlerinin güvenilirliği ve bu tahminlere göre kategoriler, ç) Önceki ruhsatlarda varsa herhangi bir üretim ve bu üretim ile ilgili yapılan çalışmaların belirlenerek raporlanması. 5.JEOLOJİ: 5.1 Bölgesel Jeoloji: Ruhsat sahasının da içinde yer aldığı bölgeye ilişkin genel jeoloji haritası ile genel formasyonlara ilişkin genel bilgiler. 5.2 Ruhsat Sahasının Jeolojisi: Ruhsat sahasında, sahada beklenen mineralizasyon/cevherleşmenin oluşum modeli ve büyüklüğü dikkate alınarak, seçilen uygun ölçekli maden jeolojisi haritası (1/25.000, 1/10.000, 1/5.000 ölçekli gibi) ve en az bir jeolojik kesiti yapılacak, bu harita ve kesit üzerinde, ruhsat sahasının litolojik, litostratigrafik, tektonik ve benzeri özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak da saha çalışması yapılarak, yüzey verileri toplanacak, varsa cevherleşmenin olası sınırları tespit edilecek, elde edilen bu verilerin tümü belirtilecektir. 6.MADEN JEOLOJİSİ: Sahada belirlenebilen cevherleşme/mineralizasyonun sistemi (hidrotermal, epitermal, volkano-sedimanter, skarn gibi), tipi (masif, saçınımlı, damar, ağsal gibi) ve geometrisi (mercek, kütle, damar, tabaka gibi) hakkında öngörüde bulunularak, yukarıda belirtilen çalışmalar ve bunlara ait sonuçlar değerlendirilecek, korelâsyonları yapılacak ve yorumlanacak, buna göre ruhsat sahasında varlığı tespit edilebilen cevherleşme/mineral yoğunlaşmasının mümkünse tonaj, tenör/kalite tahmini yapılacaktır. 6.1 Arama Yöntemleri: Sahada yapılan arama faaliyetlerinin ne olduğu açıklanacaktır (jeolojik prospeksiyon, kuyu, yarma, galeri, sondaj, jeokimya, jeofizik vb faaliyetlerden herhangi biri) 6.2 Örnekleme Yöntemleri: Örneklemeler hem litolojik hem de cevherleşme/maden yatağının mineralojik tanımlamalarına uygun nitelikte ve aranılan mineral/maden yatağına uygun miktarda yapılacak, her türlü örneklemenin ne amaçla yapıldığı, örnekleme planı ve örnek alma usulleri açıkça ifade edilecek, alınan örneklere ait örnek lokasyon haritaları hazırlanacaktır. a) İlgili yöntem ve yerin detayları, sayısı, türü, niteliği ve aralık ya da örneklerin yoğunluğu, örnekleme alanının büyüklüğü hakkında kısa bir açıklama yapılacaktır. b) Varsa sondajın tanımı, açılımı, örnekleme metodu veya sonuçların maddi doğruluk ve güvenilirliğini etkileyebilecek faktörler açıklanacaktır. c) Belirtilen örneklerin kalitesi de dâhil olmak üzere örneklerin kalitesi ile ilgili açıklamalar ve örneklemede önyargılara neden olabilecek faktörler açıklanacaktır. ç) Kayaç türleri, jeolojik kontrolleri, mineralize bölgelerin genişlikleri ve diğer parametreler hakkında açıklama, daha düşük dereceli örnekleme aralığı ile yüksek dereceli örnekleme aralıklarını oluşturmak için kullanılan parametreler belirtilecektir. d) Gerçek numunelerin veya numune değerlerinin tahminsel genişliklerinin özeti yapılacaktır. e) Örnek analizleri üniversiteler, uzman kurum ve kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası kabul görmüş güvenilir laboratuvarlarda yaptırılacaktır. 6.3 Cevherleşme/Mineralizasyon/Maden Yatağına Ait Bilgiler: Karşılaşılan mineralize bölgeler ve bu bölgeleri çevreleyen kaya türleri ile ilgili jeolojik kontroller, uzunluk, genişlik, derinlik, süreklilik, karakter, çeşit ve yayılım bakımından mineralizasyon dağılımı hakkında öngörüde bulunulacaktır. 6.4 Analiz/Testlerden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması: a) Uygulanan kalite kontrol önlemleri ve veri doğrulama işlemlerinin açıklaması yapılacaktır. b) Verilerin doğası ve varsa bu doğrulamadaki herhangi bir sınırlama hakkında açıklama yapılacaktır. c) Verileri doğrulamadaki herhangi bir eksiklik ya da arıza için nedenler belirtilecektir. 6.5 Kaynak Raporu Tahmini/Hesaplaması: a) Sadece uygulanabilir mineral/maden kaynak yöntemlerinin kullanımı gerekmektedir. b) Tespit edilebilen veya öngörülen mineral/maden kaynaklarının raporlanması, c) Tahmini mineral/maden kaynakları, diğer mineral/maden kaynakları kategorilerine eklenmelidir. ç) Her kategoride, öngörülen mineral/maden kaynaklarının miktarı ve/veya tenör/kalite ile ilgili uygun detay bilgileri raporda belirtilmelidir. d) Rapor, mineral/maden kaynaklarını tahmin etmek için kullanılan parametrelerin ve yöntemlerin anahtar varsayımlarını, ayrıntılarını içermelidir. 7.YATIRIM HARCAMALARI: Ön arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamaları bir liste halinde belgelenecek ve bir sonraki dönemde yapılması öngörülen yatırımlar belirtilecektir. 8.SONUÇLAR: Rapor; sonuçların özetlenmesi ile bütün saha araştırmaları, test verileri, analiz ve diğer ilgili bilgiler, yorumlar, verilerin yeterliliği, yoğunluğu ve veri güvenilirliğinin yanı sıra herhangi bir yerdeki belirsizlikleri içermelidir. Raporda keşif/arama bilgileri verilmeli ve bu dönem için arama projesinin asıl amaçlarının tamamlanıp tamamlanmadığının belirtilmesi gerekir. 9.KAYNAKLAR DİZİNİ: Raporda kullanılan her türlü bilgi ve belge, kaynaklar dizininde yer alacaktır. EKLER:Harita, kesit, şekil, belge, çizelge ve fotoğraflar RAPORU HAZIRLAYAN YTK: RUHSAT SAHİBİNİN: Jeoloji Müh./ Yük.Müh. Adı, Soyadı Adı ve Soyadı Oda Sicil Numarası Raporun hazırlanış tarihi İmza İmzası

Ek Form 8 GENEL ARAMA FAALİYET RAPORU RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık, raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. 1.RUHSAT SAHASI BİLGİLERİ: Ruhsat Sahibi : Ruhsatın Grubu : Ruhsat No : Erişim No : Ruhsat Yürürlük Tarihi: İli : İlçesi : Köyü : Pafta No : Alan (ha.) : Koordinatları(1/25.000) : İçindekiler: Harita, şekil ve tablolar dâhil teknik rapor içeriğini listeleme tablosu. 2. ARANAN VE TESPİT EDİLEN MADEN/MADENLER: Aranan, tespit edilen ve/veya arama yapılmasına devam edilecek olan Grup IV’e ait mineral/ maden/madenler belirtilecektir. 3.ÖZET: Kısaca yerleşim, mülkiyet durumu, jeoloji ve mineralizasyonu, varsa ön arama döneminde keşfedilen/ bulunan kaynak, maden yatağı vb. gibi bilgileri anlatan bir özet, arama, geliştirme ve operasyonlar ile ilgili sonuç ve öneriler belirtilecektir. 4.GİRİŞ: 4.1Coğrafik Konum: a) Ruhsat sahasına erişim: b) Bir nüfus merkezine ruhsatın yakınlığı ve ulaşımı: c) İklim ve çalışma sezonunun uzunluğu: ç) Proje ile alakalı madencilik işlemlerinde kullanılabilir enerji, su, madencilik personel kaynakları ve benzeri: 4.2 Alt Yapıya İlişkin Bilgiler: Topografya, yükseklik ve bitki örtüsü, yüzey hakları dâhil olmak üzere mal, mülk ve varsa diğer lisans, ruhsat veya diğer mülkiyet hakları ve bunları korumak için yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, özel mülkiyet sınırları, bilinen ölçüde tüm çevre yükümlülükleri için mülkiyet durumu, bilinen ölçüde çalışma özelliklerine göre izinler için öneriler ve çalışma yapmak için alınmış izinler varsa belirtilmesi. 4.3 Öncel Çalışmalar: Sahanın geçmişi; bilinen ölçüde ve varsa rapor üzerinde tanımlamak için her geçmiş ruhsat açısından değerlendirilir. a) Ruhsat mülkiyet değişiklikleri, önceki ruhsat sahipleri: b) Önceki ruhsat sahiplerinin ya da işletmecilerinin arama ve geliştirme çalışmaları tarafından üstlenilen genel sonuçları: c) Önceki tahminlerinin güvenilirliği ve bu tahminlere göre kategoriler: ç) Önceki ruhsatlarda varsa herhangi bir üretim ve bu üretim ile ilgili yapılan çalışmaların belirlenerek raporlanması. 5.JEOLOJİ: 5.1 Bölgesel jeoloji: Ruhsat sahasının da içinde yer aldığı bölgeye ilişkin genel jeoloji haritası ile genel formasyonlara ilişkin genel bilgiler verilir. 5.2 Ruhsat sahasının jeolojisi: Ruhsat sahasında, sahada beklenen mineralizasyon/cevherleşmenin oluşum modeli ve büyüklüğü dikkate alınarak, seçilen uygun ölçekli maden jeolojisi haritası (1/25.000, 1/10.000, 1/5.000, 1/2.000 ölçekli gibi) ve jeolojik kesitleri yapılır, bu harita ve kesitler üzerinde, ruhsat sahasının litolojik, litostratigrafik, tektonik ve benzeri özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak da saha çalışması yapılarak, yüzey verileri toplanır, cevherleşmenin olası sınırları tespit edilerek, elde edilen bu verilerin tümü belirtilir. 6. MADEN JEOLOJİSİ: Sahada belirlenebilen cevherleşme/mineralizasyonun sistemi (hidrotermal, epitermal, volkano-sedimanter, skarn gibi), tipi (masif, saçınımlı, damar, ağsal gibi) ve geometrisi (mercek, kütle, damar, tabaka gibi) hakkında öngörüde bulunularak, yukarıda belirtilen çalışmalar ve bunlara ait sonuçlar değerlendirilir, korelâsyonları yapılır ve yorumlanır, buna göre ruhsat sahasında varlığı tespit edilebilen cevherleşme/mineral yoğunlaşmasının mümkünse tonaj, tenör/kalite tahmini yapılır. 6.1 Arama Yöntemleri: Sahada yapılan arama faaliyetlerinin ne olduğu açıklanır (Jeolojik prospeksiyon, kuyu, yarma, galeri, sondaj, jeokimya, jeofizik ve benzeri faaliyetlerden herhangi biri). 6.2 Örnekleme Yöntemleri: Örneklemeler hem litolojik hem de cevherleşme/maden yatağının mineralojik tanımlamalarına uygun nitelikte ve aranılan mineral/maden yatağına uygun miktarda yapılır, her türlü örneklemenin ne amaçla yapıldığı, örnekleme planı ve örnek alma usulleri açıkça ifade edilerek, alınan örneklere ait örnek lokasyon haritaları hazırlanır. a) İlgili yöntem ve yerin detayları, sayısı, türü, niteliği ve aralık ya da örneklerin yoğunluğu, örnekleme ve kapalı alanın büyüklüğü hakkında açıklama yapılır. b) Varsa sondajın tanımı, açılımı, örnekleme metodu veya sonuçların maddi doğruluk ve güvenilirliğini etkileyebilecek faktörler açıklanır. c) Belirtilen örneklerin kalitesi de dâhil olmak üzere örneklerin kalitesi ile ilgili açıklamalar ve örneklemede önyargılara neden olabilecek faktörler belirtilir. ç) Kayaç türleri, jeolojik kontrolleri, mineralize bölgelerin genişlikleri ve diğer parametreler hakkında açıklama, daha düşük dereceli örnekleme aralığı ile yüksek dereceli örnekleme aralıklarını oluşturmak için kullanılan parametreler belirtilir. d) Gerçek numunelerin veya numune değerlerinin tahminsel genişliklerinin özeti yapılır. 6.3 Cevherleşme/Mineralizasyon/Maden Yatağına Ait Bilgiler: Karşılaşılan, tespit edilen mineralize bölgeler ile olası ve/veya tespit edilen mineral/maden yatağı ve bu bölgeleri çevreleyen kaya türleri ile ilgili jeolojik kontroller, uzunluk, genişlik, derinlik, süreklilik, karakter, çeşit ve yayılım bakımından mineralizasyon dağılımını detaylandırma, tespit edilen madenin oluşum ortamı ve modeli, cevherleşme/mineralizasyonun yer altı jeolojik modelinin ortaya konulmasına yönelik olarak yapılan ya da yapılacak olan her türlü jeolojik etüt ve bunların sonuçlarını desteklemek amacıyla, yanal korelâsyonu ortaya koyacak ve gerektiğinde iki/üç boyutlu model üretebilmesi için jeofizik yöntemler uygulanır, jeofizik veriler jeolojik veriler ile karşılaştırılır, değerlendirilir ve yorumlanarak ve maden jeolojisi haritasına işlenir. 6.4 Analiz/Testlerden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması: Sahada cevherleşme/yataklanma tipine bağlı olarak yapılabilen jeolojik prospeksiyon, yarma, kuyu, sondaj veya galeri çalşmalarından en az birinden elde edilen örneklerin incelemesi ve analizleri yapılarak cevherleşme hakkında bilgi verilir ve mümkünse yan ürün olarak değerlendirilebilecek mineraller de belirlir, örnekleme aralığı, şekli (oluk, yığın ve benzeri) ve yöntemi (kuyu, yarma, sondaj ve benzeri), jeolojik deneştirmeye bağlı olarak yapılarak süreklilik tahmini için uygun ve yeterli olacak, örnek analizleri üniversiteler, uzman kurum ve kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası akredite laboratuvarlarda yaptırılır, sonuçlar belirtilir. Ön Arama/Genel Arama dönemlerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bütün bilgiler ve veriler değerlendirilerek yorumlanır. a) Uygulanan kalite kontrol önlemleri ve veri doğrulama işlemlerinin açıklaması yapılır. b) Belirtilen verilerin doğrulandığı üzerine raporu imzalayanların açıklaması yapılır. c) Verilerin doğası ve varsa bu doğrulamadaki herhangi bir sınırlama hakkında açıklama yapılır. ç) Verileri doğrulamadaki herhangi bir eksiklik ya da arıza için nedenler açıklanır. 6.5 Kaynak Raporu Tahmini/Hesaplaması: a) Sadece uygulanabilir mineral/maden kaynak yöntemlerinin kullanımı gerekir. b) Tespit edilen mineral/maden kaynakları raporlanır. c) Tahmini mineral/maden kaynakları diğer mineral kaynakları kategorilerine eklenir. ç) Her kategoride mineral/maden kaynaklarının miktarı ve/veya kalite/tenör ile ilgili uygun detay bilgileri raporda belirtilir. d) Rapor mineral/maden kaynaklarını tahmin etmek için kullanılan parametrelerin ve yöntemlerin anahtar varsayımlarını, ayrıntılarını içerir. 7. YATIRIM HARCAMALARI: Genel arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamaları bir liste halinde belgelenir ve bir sonraki dönemde yapılması öngörülen yatırımlar belirtilir. 8. SONUÇLAR: Rapor, sonuçların özetlenmesi ile bütün saha araştırmaları, test verileri, analiz ve diğer ilgili bilgiler, yorumlar, verilerin yeterliliği, yoğunluğu ve veri güvenilirliğinin yanı sıra herhangi bir yerdeki belirsizlikleri içermelidir. Raporda keşif/arama bilgileri ve bu dönem için arama projesinin asıl amaçlarının tamamlanıp tamamlanmadığının belirtilmesi gerekir. 9.KAYNAKLAR DİZİNİ: Raporda kullanılan her türlü bilgi ve belge, kaynaklar dizininde yer almalıdır. EKLER: Harita, kesit, şekil, belge, çizelge ve fotoğraflar RAPORU HAZIRLAYAN YTK: RUHSAT SAHİBİNİN: Jeoloji Müh./ Yük.Müh. Adı, Soyadı Adı ve Soyadı Oda Sicil Numarası Raporun hazırlanış tarihi İmza İmzası

Ek Form–9 DETAY ARAMA FAALİYET RAPORU RAPORUN BAŞLIĞI: Başlık raporun konusunu ve içeriğini kısaca, açık ve yeterli bir biçimde ifade edecektir. 1.RUHSAT SAHASI BİLGİLERİ: Ruhsat Sahibi : Ruhsatın Grubu : Ruhsat No : Erişim No : Ruhsat Yürürlük Tarihi : İli : İlçesi : Köyü : Pafta No : Alan (ha.) : Koordinatları (1/25.000) : İçindekiler: Harita, şekil ve tablolar dâhil teknik rapor içeriğini listeleme tablosu belirtilir. 2.TESPİT EDİLEN MADEN/MADENLER: Tespit edilen ve arama yapılmasına devam edilecek olan IV.Gruba ait maden/madenler belirtilecektir. 3.ÖZET: Kısaca yerleşim, mülkiyet durumu, jeoloji ve mineralizasyonu, genel arama döneminde keşfedilen kaynak, maden yatağı ve benzeri gibi bilgileri anlatan bir özet, arama, geliştirme ve operasyonlar ile ilgili sonuç ve öneriler belirtilir. 4.GİRİŞ: 4.1 Coğrafik Konum: a) Ruhsat sahasına erişim, b) Bir nüfus merkezine ruhsatın yakınlığı ve ulaşımı, c) İklim ve çalışma sezonunun uzunluğu, ç) Proje ile alakalı madencilik işlemlerinde kullanılabilir enerji, su, madencilik personel kaynakları, potansiyel atıkları depolama alanları, potansiyel atık alanları, yığın alanları ve benzeri gibi bilgileri belirtilir. 4.2 Alt Yapıya İlişkin Bilgiler: Topografya, yükseklik ve bitki örtüsü, yüzey hakları dâhil olmak üzere mal, mülk ve varsa diğer lisans, ruhsat veya diğer mülkiyet hakları ve bunları korumak için yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, özel mülkiyet sınırları, bilinen ölçüde tüm çevre yükümlülükleri için mülkiyet durumu, bilinen ölçüde çalışma özelliklerine göre izinler için öneriler ve çalışma yapmak için alınmış izinler varsa belirtilir. 4.3 Öncel Çalışmalar: Sahanın geçmişi, bilinen ölçüde ve varsa rapor üzerinde tanımlamak için her geçmiş ruhsat açısından; a) Ruhsat mülkiyet değişiklikleri, önceki ruhsat sahipleri, b) Önceki ruhsat sahiplerinin ya da işletmecilerinin arama ve geliştirme çalışmaları tarafından üstlenilen genel sonuçları, c) Önceki tahminlerinin güvenilirliği ve bu tahminlere göre kategoriler, ç) Önceki ruhsatlarda varsa herhangi bir üretim ve bu üretim ile ilgili yapılan çalışmaların belirlenerek raporlanması yapılır. 5.JEOLOJİ: 5.1 Bölgesel Jeoloji: Ruhsat sahasının da içinde yer aldığı bölgeye ilişkin genel jeoloji haritası ile formasyonlara ilişkin genel bilgiler belirtilir. 5.2 Ruhsat Sahasının Jeolojisi: Ruhsat sahasında, keşfedilen cevherleşmenin/madenin oluşum modeli ve büyüklüğü dikkate alınarak, seçilen uygun ölçekli maden jeoloji haritası (1/25.000, 1/10.000, 1/5.000, ½.000 ölçekli gibi) ve jeolojik kesitleri yapılır, bu harita ve kesitler üzerinde, ruhsat sahasının litolojik, litostratigrafik, mineralojik-petrografik, tektonik ve benzeri özelliklerinin belirlenmesine yönelik olarak da saha çalışması yapılarak, yeterli düzeyde veriler toplanır, ruhsat sahasındaki cevherleşme zonunun yan kayaçla alt-üst, yanal ilişki ve geçişleri belirlenerek, cevherleşmenin/madenin sınırları tespit edilir ve tüm bu veriler belirtilir. 6.MADEN JEOLOJİSİ: Sahada belirlenen cevherleşme/mineralizasyonun sistemi (hidrotermal, epitermal, volkano-sedimanter, skarn gibi), tipi (masif, saçınımlı, damar, ağsal gibi) ve geometrisi (mercek, kütle, damar, tabaka gibi) tespitinde bulunulur, yukarıda belirtilen çalışmalar ve bunlara ait sonuçlar değerlendirilerek, korelâsyonları yapılır ve yorumlanır, buna göre ruhsat sahasında kabul edilebilir boyutta bir cevher varlığı ortaya konularak, yeterli sayıdaki bu bilgi ve veriler kapsamında, tonaj ve tenör/kalite hesabı yapılarak, yukarıda belirtilen çalışmalar, bunlara ait sonuçlar, değerlendirme ve yorumlar kapsamında, yeterli miktardaki yüzey ve yeraltı verisine dayalı ve yüksek güvenilirlikte bir kaynak hesabı yapılır. 6.1 Arama Yöntemleri: Sahada yapılan arama faaliyetlerinin ne olduğu açıklanır (jeolojik prospeksiyon, kuyu, yarma, galeri, sondaj, jeokimya, jeofizik ve benzeri). 6.2 Örnekleme Yöntemleri: Örneklemeler hem litolojik hem de cevher/maden yatağının mineralojik tanımlamalarına uygun nitelikte ve yeterli miktarda yapılır, her türlü örneklemenin ne amaçla yapıldığı, örnekleme planı ve nasıl örnek alındığı açıkça ifade edilerek, alınan örneklere ait örnek lokasyon haritaları hazırlanır. a) İlgili yöntem ve yerin detayları, sayısı, türü, niteliği ve aralık ya da örneklerin yoğunluğu, örnekleme alanının büyüklüğü hakkında açıklama yapılır, b) Yapılan sondajın tanımı, açılımı, örnekleme metodu veya sonuçların maddi doğruluk ve güvenilirliğini etkileyebilecek faktörler belirtilir, c) Belirtilen örneklerin kalitesi ile ilgili açıklamalar ve örneklemede önyargılara neden olabilecek faktörler belirtilir, ç) Kayaç türleri, jeolojik kontrolleri, mineralize bölgelerin genişlikleri ve diğer parametreler hakkında açıklama, daha düşük dereceli örnekleme aralığı ile yüksek dereceli örnekleme aralıklarını oluşturmak için kullanılan parametreler belirtilir, d) Gerçek numunelerin veya numune değerlerinin tahminsel genişliklerinin özeti yapılır. 6.3 Cevher/Maden Yatağına Ait Bilgiler: Tespit edilen mineral/ maden yatağı ve bu bölgeleri çevreleyen kaya türleri ile ilgili jeolojik kontroller, uzunluk, genişlik, derinlik, süreklilik, karakter, çeşit ve yayılım bakımından mineralizasyon dağılımını detaylandırma, tespit edilen mineral/madenin oluşum ortamı ve modeli, cevherin yer altı jeolojik modelinin ortaya konulmasına yönelik olarak yapılan ya da yapılacak olan her türlü jeolojik etüt ve bunların sonuçlarını desteklemek amacıyla, yanal korelâsyonu en duyarlı şekilde ortaya koyacak ve gerektiğinde iki/üç boyutlu model üretebilmesi için jeofizik yöntemler uygulanarak, jeofizik veriler jeolojik veriler ile karşılaştırılır, değerlendirilir ve yorumlanır ve maden jeoloji haritasına işlenir. 6.4 Analiz/Testlerden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması: Yapılan sondaj veya kuyu, yarma ve galerilerden örnek alınarak, ayrıntılı kimyasal analizler yapılacak ve yan ürün olarak değerlendirilebilecek mineraller de belirlenerek, örnekleme aralığı, şekli (oluk, yığın ve benzeri) ve yöntemi (kuyu, yarma, sondaj ve benzeri), jeolojik deneştirmeye bağlı olarak yapılacak süreklilik hesabı için uygun ve yeterli olacak, örnek analizleri üniversiteler, uzman kurum ve kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası akredite laboratuvarlarda yaptırılır, sonuçlar belirtilir. Genel arama/detay arama dönemlerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bütün bilgiler ve veriler değerlendirilerek yorumlanır. a) Uygulanan kalite kontrol önlemleri ve veri doğrulama işlemlerinin açıklaması, b) Verilerin doğası ve varsa bu doğrulamadaki herhangi bir sınırlama hakkında açıklamalar, c) Verileri doğrulamadaki herhangi bir eksiklik ya da arıza için nedenler belirtilir. 6.5 Kaynak Raporu: a) Sadece uygulanabilir mineral kaynak yöntemlerinin kullanımı gerekir, b) Tespit edilen mineral/maden kaynaklarının raporlanması yapılır, c) Tahmini mineral/maden kaynakları, diğer mineral/maden kaynakları kategorilerine eklenir, ç) Her kategoride mineral/maden kaynaklarının miktarı ve/veya kalite/tenörle ilgili uygun detay bilgileri raporda belirtilir, d) Rapor, mineral/maden kaynaklarını tahmin etmek için kullanılan parametrelerin ve yöntemlerin anahtar varsayımlarını, ayrıntılarını içerir. 7. YATIRIM HARCAMALARI: Detay arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamaları bir liste halinde belgelenir ve bir sonraki dönemde yapılması öngörülen yatırımlar belirtilir. 8. SONUÇLAR: Rapor, sonuçların özetlenmesi ile bütün saha araştırmaları, test verileri, analiz ve diğer ilgili bilgiler yorumlar, verilerin yeterliliği, yoğunluğu ve veri güvenilirliğinin yanı sıra herhangi bir yerdeki belirsizlikleri içermelidir. Raporda keşif/arama bilgileri ile imzalayan kişinin (mühendisin) sonuçları verilmeli ve raporun verildiği yıl için arama projesinin asıl amaçlarının tamamlanıp tamamlanmadığının belirtilmesi gerekir. 9.KAYNAKLAR DİZİNİ: Raporda kullanılan her türlü bilgi ve belge, kaynaklar dizininde yer almalıdır. EKLER: Harita, kesit, şekil, belge, çizelge ve fotoğraflar. RAPORU HAZIRLAYAN YTK: RUHSAT SAHİBİNİN: Jeoloji Müh./ Yük.Müh. Adı, Soyadı Adı ve Soyadı Oda Sicil Numarası Raporun hazırlanış tarihi İmza İmzası

Ek Form- 10 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.1.Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü / Mahallesi : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : Maden cinsi : 1.2.Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres : Vergi Dairesi ve Vergi Numarası : TC Kimlik Numarası : Tel, Faks, E-Posta, KEP adresi : 1.3 Ruhsat Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı: 1.4 Yer Bulduru Haritası: Açıklama: Ruhsat sahasının yerleşim yerleriyle konumu ve sahada çalışma yapılan bölgelerini gösteren uygun ölçekli bir harita hazırlanmalıdır. 1.5 Talep Edilen İşletme İzin Koordinatları ve Alanı: Açıklama: İşletme izni görünür rezervin ortaya çıkarıldığı alanlar için talep edilecektir. Bu alan, işletme ruhsatı ve uygun ölçekli jeoloji haritası üzerinde gösterilmelidir. (Süre uzatım taleplerinde mevcut ve talep edilen işletme izin alanı koordinatlarının birlikte verilmesi gereklidir.) BÖLÜM II PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 2.1 Kuruluş Yeri: Açıklama: Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilmelidir. 2.2 Projenin Gerekçesi: Açıklama: Projenin hangi amaçla hazırlandığı belirtilmelidir. 2.3 Yatırımın Başlama Tarihi: Açıklama: İşletme dönemi yatırımlarına başlanacağı muhtemel tarih belirtilmelidir. 2.4 Yatırım ve Proje Süresi ile İlgili Termin Planı: Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilmelidir. Rezerv ve kapasite kullanımı göz önüne alınarak projenin ekonomik ömrü belirtilmelidir. 2.5 Kaynak ve Rezerv Bilgileri: Açıklama: Arama faaliyetleri sonucunda belirlenen üç boyutlu kaynak ve görünür, muhtemel ve mümkün rezervler alanları, boyutları ve miktarı verilecek üretim kayıpları belirtilmelidir. 2.6 Fotoğraflar: Açıklama: Ruhsat alanı, talep edilen işletme izin alanı, aramaya yönelik yapılmış çalışmalar ve mevcut ocak alanını temsilen çekilmiş fotoğraflar. BÖLÜM III ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER 3.1 Alt Yapı Durumu: Açıklama: Yol, elektrik, su ve iklim durumu belirtilmelidir. 3.2 İstihdam Durumu: Açıklama: Maden üretiminde çalışacak personel sayısı, çalışacakların vasıfları, ücret düzeyi ve üretime bağlı istihdamın yıllara göre temini konusunda bilgi verilmelidir. 3.3 Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu: Açıklama: Maden sahasının mülkiyeti ile ilgili bilgi verilmelidir. Arama süresini tamamlayarak işletme projesi verilen sahalarda çalışılması planlanan alanın mülkiyet bilgilerine ilişkin belge/kroki verilmesi gereklidir. 3.4. Üretim İçin Alınacak İzinler: Açıklama: Talep edilen işletme izin alanının bulunduğu yer itibarı ile alınması gerekli izinler belirtilmelidir. 3.5. Geçmiş Dönemlerde Yapılmış Olan Çalışmalar Hakkında Bilgiler: Açıklama: Sahada geçmiş yıllarda yapılmış arama veya üretim çalışmaları hakkında bilgi verilmelidir. Ruhsat grubunda sahada herhangi bir çalışma yapılmış ise sahayı yansıtan son durum imalat haritası verilmelidir. BÖLÜM IV PROJENİN TEKNİK YÖNÜ 4.1.Maden Yatağı ile İlgili Bilgiler (Maden Yatağı Jeolojisi) Açıklama: Ruhsat sahasının uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve jeoloji mühendisi tarafından imzalanmış jeoloji haritası hazırlanmalıdır. Bu harita, cevherleşme bilgilerini içermelidir. Sahadaki cevherleşmeyi gösteren, jeolojik prospeksiyon, gerektiğinde jeofizik, jeokimya, yarma, kuyu, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak hazırlanmış yeterli sayıda kesit hazırlanmalıdır Kaynak, göl ve denizden tuz üretim projelerinde işletmeye konu tuzun oluşum mekanizması, jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal özellikleri belirtilmelidir. Maden yatağının diğer özellikleri hakkında bilgi verilmelidir. 4.2 Numune Alma İşlemleri Açıklama: Sahada alınmış numuneler, alınış yöntemleri, numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz raporları verilmelidir. Arama dönemi olmayan ruhsatlarda numune alınmasına ihtiyaç duyulmuş ise analiz raporları verilmelidir. (Arama dönemi olmayan sahalarda numune analiz sonucuna ihtiyaç varsa değerlendirilecek.) 4.3 Rezervler-Kaynaklar ve Rezervin Tespit Yöntemleri Açıklama: Ruhsat sahasında aramaya yönelik yapılmış jeolojik prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, kuyu, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak tespit edilmiş üç boyutlu kaynak ve görünür rezerv, muhtemel ve mümkün rezerv (kaynak) boyutları ve miktarları, rezerv hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili bilgi yazılmalıdır. Gaz ve sıvı haldeki madenler için, yapılabilecek üretim miktarı/kapasite sınırları belirtilmelidir. 4.4 İşletme Yöntemi Açıklama: Projeye konu madenin işletme yöntemi, rezerv kazanım oranı, kayıp miktarı ve bu yöntemin mevcut görünür rezervin üretimi için uygulamasına yönelik açıklayıcı bilgiler ile maden işletmesi planlanan alanda işletmeyi etkileyecek yer altı suyunun tespit edilmesi durumunda hidrojeolojik etüd raporu ve ekleri, açık ocak (maden) işletmesi planlanan alanda işletmeyi etkileyecek şev stabilite analizlerine esas olacak jeoteknik etüd raporu ve ekleri verilmelidir. Ruhsat süresine uygun olarak yıllara göre maden üretimi ve hazırlık çalışmalarının ölçekli planları çizilmelidir. Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu gösterir vaziyet planı hazırlanmalıdır. 4.4.1 Patlayıcı madde kullanılmadan açık işletme yöntemi ile çalışan sahalar için, basamak yüksekliği, genişliği, genel şev açısı, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, örtü kazı oranı, kaya ve zemin mekaniğine dayalı şev stabilitesi, yol dizaynı, üretimde kullanılacak iş makineleri ve hakkında bilgi verilmelidir. 4.4.2 Patlayıcı madde kullanılarak üretim yapılan açık işletmeler; basamak yüksekliği, genişliği, genel şev açısı, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, örtü kazı oranı, kaya ve zemin mekaniğine dayalı şev stabilitesi, yol dizaynı, üretim faaliyeti yapılacak alana göre dizaynı ve hesaplamaları yapılmış patlayıcı kullanım planı, miktarı, yöntemi, patlayıcının çevreye olası etkileri ve alınacak önlemler, üretimde kullanılacak iş makineleri ve sayısı hakkında bilgi verilmelidir. 4.4.3 Yeraltı işletme yöntemi ile çalışan sahalar için; ocak yeri seçimi, kuyu, desandre, galeri uzunlukları, kesiti, kullanılacak teknik ve süreler, ayak uzunlukları, pano boyu, üretim yöntemi ve uygulaması, üretimde kullanılacak donanım, bu donanımların sayısı nakliye sistemi ve tekniği, kullanılacak donanımın sayı ve özellikleri, tahkimat sistemi, tahkimat sisteminin uygulaması, tali havalandırma yapılacak ise; havalandırma tekniği ve bu amaçla kullanılacak ekipmanın sayı ve özellikleri, ocak boyutu ile ilişkilendirilmiş gerekli hava miktarı, hızı, hava kapılarının sayısı, miktarı ve yeri, havalandırma planı, temiz ve kirli hava güzergâh planı, kaçamak yolu, acil kaçış planı su tahliyesi, su ile mücadele ve bununla ilgili donanım, alınacak diğer önlemler ile yer altı yardımcı tesisleri ve tüm yapıların en son durumunu gösterir kot ve koordinatlarıyla uygun ölçekli planları hazırlanacak ve diğer hususlar hakkında bilgi verilmelidir. 4.4.4 Yer altı kömür işletmeleri için; Ocak yeri seçimi, kuyu, desandre, galeri uzunlukları, kesiti, ayak uzunlukları, pano boyu, üretim yöntemi ve uygulaması, üretimde kullanılacak donanım, nakliye sistemi ve tekniği, haberleşme sistemi, kullanılacak donanımın sayı ve özellikleri, tahkimat sistemi, tahkimat sisteminin uygulaması, havalandırma tekniği ve bu amaçla kullanılacak ekipmanın sayı ve özellikleri, ocak boyutu ile ilişkilendirilmiş gerekli hava miktarı, hızı, hava kapılarının sayısı, miktarı ve yeri, havalandırma planı, temiz ve kirli hava güzergâh planı, kaçamak yolu, su tahliyesi, su ile mücadele ve bununla ilgili donanım, alınacak diğer önlemler ile yer altı yardımcı tesisleri ve tüm yapıların en son durumunu gösterir kot ve koordinatlarıyla uygun ölçekli planları, kömürün kendiliğinden yanabilirlik derecesini ve metan içeriğini gösteren etütler ile bu etüdlerin yapılarak değerlendirilmesi, ana nakliyat ve havalandırma lağımlarının taşta sürülmesi, panoların birbirinden bağımsız olarak havalandırılacak şeklinde planlar hazırlanarak, diğer hususlar hakkında bilgi verilmelidir. 4.4.5 Sondaj ve solüsyon madenciliği için; yapılmış ve yapılacak sondaj lokasyonları, üretim esnasında oluşturulacak kavernaların boyutları, yüzeye olabilecek etkileri, alınacak tedbirler belirtilmelidir. Havuz ve tesis yapılacak ise bunlara ilişkin bilgiler verilmelidir. 4.5 Planlanan Kullanım Yeri: Açıklama: Sahadan üretilen madenlerin grup özelliklerine göre hangi sektör/sektörlerde kullanılacağı, piyasanın ürün özellikleri ile satışa sunulan ürünün özellikleri açıklanmalıdır. 4.6 Tesislerle İlgili Bilgiler: Açıklama: Ara ve uç ürün imalatında kullanılan tesis ve teknolojisi hakkında bilgi verilmelidir. Gazlar ile göl, deniz ve kaynak sularına ait işletmeler için çökertme, arıtma, buharlaştırma havuzları, bina gibi yer üstü veya var ise yer altı tesislerinin durumunu gösterir uygun ölçekli harita hazırlanmalıdır. Cevher zenginleştirme tesisleri kurulacak ise veya üretilen cevher kurulu bir tesise beslenecek ise tesis için metal denge değerlerini gösteren akım şeması, proses ve proses makineleri ve kapasiteleri ile ilgili bilgi yer almalıdır. Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, cinsi, kullanılacak miktar ve kimyasallar hakkında bilgi verilmelidir. Tesisin yerleşim planı ve diğer açıklayıcı bilgiler bulunmalıdır. Fizibilite dönemine geçen sahalar için fizibilite raporunda, cevherin teknolojik test raporu hazırlanıp verilmelidir. BÖLÜM V Çevre ile Uyum Planı 5. Çevre ile Uyum Planı: ÇED Olumlu Kararı alınacak sahalar için ÇED Raporunda belirtilecek şekilde taahhüt verilmesi durumunda bu bölüm doldurulmaz. 5.1 Çevre ile Uyum Planı Çerçevesinde Faaliyet Öncesi Mevcut Durum: a) Arazinin yeri, b) Sahanın durumu, c) İşletme izni alınması planlanan alanın sınırlarını ve çevresini gösteren 1:5000 ölçekli topoğrafik harita, çevre arazi kullanımları, ç) Faaliyet sahasında çevre ile uyum hale getirilecek alanların, faaliyet esnasında ve/veya sonrası kullanım senaryolarını gösteren 1:1.000/5.000 ölçekli topoğrafik haritası, d) Jeolojik, hidrojeolojik ve hidrolojik durum ve özellikleri, e) Örtü tabakası durumu, f) Meteorolojik özellikleri, g) Arazi kullanımı ve altyapı durumu yer almalıdır. 5.2 Çevre ile Uyum Planı Çerçevesinde Faaliyet Sahasının Yeniden Düzenlenmesi: a) İşletme sahasına girişin çit ve engellerle sınırlandırılmas, süre uzatma projelerinde, ocak alanının çit ve engellerle sınırlandırılması, b) Projede var ise atık barajları ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri, c) Pasa ve atıkların depolanacağı alan ile alınacak güvenlik önlemleri, ç) Şevler ve yüksek duvarlarla ilgili alınacak güvenlik önlemleri, d) Hendek, ocak çukurları, yeraltı ocağı girişleri, tasman çukurları, döküm harmanları, pasalar, atık/artık sahaları, depolama alanları ve benzeri gibi yerlerle ilgili alınacak güvenlik önlemleri, e) Varsa binalarla ilgili alınacak güvenlik önlemleri, f) Korunması gereken üst toprağın kaybını en aza indirecek sıyırma teknikleri ve seçilen sıyırma tekniği, malzemenin taşınması, geçici olarak depolanması ve saklanması, g) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının çevreye ve günlük yaşama uyumlu hale getirilmesi, ğ) Örtü ve atık yığınları, döküm harmanları, pasalar, atık sahaları ve depolama alanlarının tesviyesi, h) Bozulan topografyanın morfolojik özelliklerinin dikkate alınarak duraylılığının sağlanması, ı) Yeniden düzenlenen alanlara üst toprağın geri serilmesi, i) Kazı boşluklarının suyla doldurulması halinde su kirliliğinin önlenmesi ve su kalitesinin korunması, j) Atık suyun arıtılması, yüzey sularının kontrolü ve yeraltı sularının drenajı, k) Yüzey ve yeraltı sularının kirliliğe karşı korunması, l) Ağaçlandırma, m) Kirlenmiş alanların temizlenmesi, n) Binaların yıkımı ve temel betonlarının sökümü veya farklı kullanımlara sunumu, o) Ekipmanların sökümü ve kaldırılması, ö) Altyapı söküm ve temizliği (yollar, enerji ve boru hatları, demiryolları, servis ve depolama alanlarının kaldırılması), p) Atıklar ve artıkların bertarafı ve muhafazası için zemin etütleri, r) Proje sınırını çizen engellerin kaldırılması hususları yer almalıdır. BÖLÜM VI PROJENİN MALİ BOYUTU 6.1. Düşünülen Finansman Kaynakları: Açıklama: Sahadaki yatırımlar için finansmanın kendi öz kaynaklarından veya gerek duyulması durumunda kredi alınarak karşılanıp karşılanmayacağı belirtilmelidir. 6.2 Üretim Maliyeti: Açıklama: Maliyeti oluşturan her bir kalem açıklanmalıdır. 6.3 Toplam Yatırım Tutarı: Açıklama: Yatırıma esas tüm harcama kalemleri liste halinde verilecektir. Bu kapsamda sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi hakkında bilgi verilmelidir. Burada verilen bilgiler mali yeterlilik kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir. 6.4 Pazar ve Satış Fiyatı: Açıklama: Üretim yapılan madenin satış için düşünülen pazarı ve ocak başı satış fiyatı belirtilmelidir. 6.5 Projenin Bugünkü Durumu: Açıklama: Süre uzatma talebinde bulunulan sahalar için işletmenin mevcut durumu (stok, pasa, üretim ve satış miktarları, verim vb.) belirtilmelidir. BÖLÜM VII İŞLETME DÖNEMİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ 7.1. Yıllık İşletme Gelirleri: Açıklama: Madenin satışından elde edilecek yıllık gelirler belirtilmelidir. 7.2 Yıllık İşletme Giderleri: Açıklama: Sabit ve değişken giderler olarak (arama giderleri, elektrik giderleri, yakıt ve yağ giderleri, su giderleri, personel ve işçilik giderleri, bakım ve onarım giderleri, amortismanlar, ruhsat bedeli, analiz ücretleri, satış masrafları ve diğer giderler) verilmelidir. 7.3 Yıllık İşletme Kârı: Açıklama: Proje kârı belirtilerek yatırımın geri dönüş süresi, kâra geçiş noktası, projenin üretkenliği hakkında bilgi verilmelidir. 7.4 Projenin Ülke Ekonomisine Katkısı: Açıklama: Gelir ve kurumlar vergisi, devlet hakkı ve işçi ücretlerinden kesilen gelir stopaj vergisi belirtilerek devletin projeden elde edeceği gelir belirtilmelidir. PROJEYİ HAZIRLAYANIN: Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi; RUHSAT SAHİBİNİN:. Maden Müh./Yük.Müh. Adı, Soyadı Adı ve Soyadı Oda Sicil Numarası Raporun hazırlanış tarihi Projenin hazırlanış tarihi İmzası/İmzaları İmza

Ek Form- 11 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Maden İşleri Genel Müdürlüğü İŞLETME RUHSATI İli : İlçesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi : Ruhsat Süresi Sonu : Erişim Numarası : Ruhsat Alanı(Hektar) : Ruhsat Sahibi : T.C. Kimlik No : Vergi Daire ve No : Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar : RUHSAT SINIRLARININ KOORDİNATLARI 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… ………….. 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. …………….. ………….. ……………. …………. 11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… ………….. 16.NOKTA 17.NOKTA 18.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. ……………. ……………… ……………. …………….. Ruhsat Sahibi Adresi: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI a.

Ek Form-12 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Maden İşleri Genel Müdürlüğü İŞLETME İZNİ İli : İlçesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Erişim Numarası : Ruhsat Grubu : Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi : Ruhsat Süresi Bitim Tarihi : Ruhsat Alanı (Hektar) : İzin Verilen Maden Cinsi : İznin Verildiği Tarih : İzin Alanı (Hektar) : Ruhsat Sahibi : T.C. Kimlik No : Vergi Daire ve No : Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar : İZİN KOORDİNATLARI 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. …………….. ………….. ……………. …………. 11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… ………….. 16.NOKTA 17.NOKTA 18.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. …………... …………… ……………. ………….. İzin Sahibinin Adresi : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI a.

Ek Form- 13 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Maden İşleri Genel Müdürlüğü V. GRUP MADENLER İŞLETME SERTİFİKASI İli : İlçesi : Köyü : Sertifika Numarası : Sertifikanın Yürürlüğe Giriş Tarihi : Sertifika Süresi Sonu : Erişim Numarası : Sertifikanın Alanı (Hektar) : Sertifika Sahibi : T.C. Kimlik No : Vergi Daire ve No : Sertifikanın Ait Olduğu Paftalar : SERTİFİKA SINIRLARININ KOORDİNATLARI 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… ………….. 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. ..………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. ………….. ………….. …………. ..…………. Sertifika Sahibi Adresi: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI a.

Ek Form- 14 KAMU YATIRIMLARI YAPI HAMMADDESİ TALEP PROJESİ BÖLÜM I GENEL BİLGİLER 1.1 İzin Talep Edilen Alanın : İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Hammaddenin cinsi : 1.2 İzin Talep Eden Kamu Kurum ve Kuruluşunun/YİD Modeli Görevli Şirketin : Adı : Adresi : Tel, Faks, KEP Adresi, : Vergi Dairesi ve Numarası : 1.3 Faaliyeti Gerçekleştirecek Gerçek veya Tüzel Kişinin : Adı : TC Kimlik Numarası : Adresi : Tel, Faks, KEP Adresi, : Vergi Dairesi ve Numarası : 1.4 İzin Talep Edilen Sahanın Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı: (Açıklama: Altı derecelik dilim esas alınarak, yirmi noktayı geçmeyecek şekilde, yedi basamaklı koordinatlar 1/25000 ölçekli olarak yapılacaktır.Koordinatlar, saat ibresi dönüş yönünde sağa (y), yukarı (x) olarak verilir.) 1.5 Yer Bulduru Haritası: (Açıklama: İzin talep edilen sahanın yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren uygun ölçekli bir harita hazırlanır.) 1.6 Kuruluş Yeri: (Açıklama: Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilir.) 1.7 Projenin Gerekçesi: (Açıklama: Projenin hangi amaçla hazırlandığı belirtilir. Hammaddenin kullanılacağı projenin başlama ve bitiş tarihleri belirtilir.) 1.8 Yatırımın Başlama Tarihi: (Açıklama: İşletme faaliyeti için yatırımlara başlanacağı tarih belirtilir.) 1.9 Yatırım ve Proje Süresi ile İlgili Termin: (Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilir.) BÖLÜM II ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER 2.1 Alt Yapı Durumu: (Açıklama: Yol, elektrik, su ve iklim durumu belirtilir.) 2.2 İstihdam Durumu: (Açıklama: Hammadde üretiminde çalışacak personel sayısı, çalışacakların vasıfları, ücret düzeyi ve üretime bağlı istihdamın yıllara göre termini konusunda bilgi verilir.) 2.3 Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu: (Açıklama: Hammadde sahasının mülkiyeti ile ilgili bilgi verilir.) 2.4. Üretim İçin Alınacak İzinler: (Açıklama: Hammadde izni talep edilen alanın bulunduğu yer itibarı ile alınması gerekli izinleri belirtilir.) BÖLÜM III TEKNİK BİLGİLER 3.1.Hammadde Sahası ile İlgili Bilgiler: (Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacaktır. Bu harita, hammaddenin yan kayaç ilişkilerini yansıtacak bilgileri içerir.) 3.2 Numune Alma İşlemleri: (Açıklama: Sahada alınmış numuneler, alınış yöntemleri, numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz raporları verilir.) 3.3 Üretilecek Hammaddenin Özellikleri: 3.4 Rezervler ve Rezervin Tespit Yöntemleri: (Açıklama: Hammadde sahasında aramaya yönelik yapılmış jeolojik prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak tespit edilmiş görünür, muhtemel ve mümkün rezerv miktarları, boyutları, rezerv hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili bilgilere yer verilir.) 3.5 İşletme Yöntemi: (Açıklama: Projeye konu hammaddenin işletme yöntemi, rezerv kazanım oranı, kayıp miktarı ve bu yöntemin mevcut görünür rezervin üretimi için uygulamasına yönelik açıklayıcı bilgiler verilir. Açık işletme uygulamaları için basamak yüksekliği, genişliği, genel şev açısı, patlayıcı kullanım planı, yöntemi, patlayıcının çevreye olası etkileri ve alınacak önlemler, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, üretimde kullanılacak iş makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgiler verilir. Hammadde süresine uygun olarak yıllara göre hammadde üretimi ve hazırlık çalışmalarının ölçekli planları çizilir. Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu gösterir vaziyet planı hazırlanır.) 3.6 Proje veya Yatırım Süresince İhtiyaç Duyulan Hammadde Miktarı: 3.7 Hammaddenin Yıllık Üretim Miktarı: 3.8 Planlanan Kullanım Yeri: (Açıklama: Sahadan üretilen hammaddenin özelliklerine göre kullanılacağı proje ile tuvenan veya boyutlandırılarak kullanımı hakkında açıklayıcı bilgi verilir.) 3.9 Tesislerle İlgili Bilgiler: (Açıklama: Ara ve uç ürün imalatında kullanılan tesis ve teknolojisi hakkında bilgi verilir. Tesisin yerleşim planı ve diğer açıklayıcı bilgilere yer verilir.) 3.10 Çevre ile Uyum Planı: (Açıklama: Faaliyet sonrası sahada restorasyon planının uygulanmasıyla ilgili yapılacak işlemleri gösterir çizimler ve açıklamalara yer verilir. Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, kimyasal içeren atıklarının bertaraf edilmesi ile ilgili olarak kullanılacak yöntem ve teknolojiler hakkında detaylı bilgi verilir.) PROJEYİ HAZIRLAYANIN: Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi İlgili Mühendisler Adı ve Soyadı Oda Sicil Numaraları Projenin hazırlanış tarihi İmzası/İmzaları; HÜİB SAHİBİNİN: Ünvanı Yetkili İmza.

Ek Form- 15 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Maden İşleri Genel Müdürlüğü KAMU KURUM VE KURULUŞLARI HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ İli : İlçesi : Köyü : Mevkii : İzin No : İzin Sahibi : İzin Sahibi Adresi : İznin Verildiği Tarih : İzin Süresi Bitim Tarihi : Projenin Adı : Yapı Hammaddesinin Cinsi(*) : Alanı (Hektar) : Ait Olduğu Pafta : HAMMADDE ÜRETİM İZİN ALANI KOORDİNATLARI 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA Sağa (Y) Yukarı (X) 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA Sağa (Y) Yukarı (X) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI a.. * : Bu belgeye göre üretilen yapı hammaddesi, proje amacı dışında kullanılamaz ve ticarete konu edilemez.

Ek Form- 16 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Maden İşleri Genel Müdürlüğü BULUCULUK BELGESİ İli : İlçesi : Köyü : Buluculuk Belgesi Numarası : Madenin Adı : Madenin Bulucusu : Buluculuk Belgesinin Tarihi : Buluculuk Verilen Alan : Buluculuk Verilen Rezerv Miktarı : T.C. Kimlik No : Vergi Daire ve No : Pafta Numarası : BULUCULUK BELGESİ VERİLEN GÖRÜNÜR REZERV KOORDİNATLARI 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… ………… ………….. Yukarı (X) …………. ………….. …………… ………… ……. .…… 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. …………….. ………….. ……………. …………. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI a.

Ek Form- 17 RUHSAT/SERTİFİKA DEVRİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) İli, İlçesi : Numarası : Grubu : Erişim Numarası : Yukarıda belirtilen ruhsat/sertifika, 3213 sayılı Maden Kanunundan doğan tüm hak ve vecibeleri ile birlikte aynen ve tamamen Kanunun 5 inci maddesi uyarınca devredilmesini onayınıza arz ederiz. DEVİR EDEN Tarih Adı Soyadı KEP Adresi Telefon İmza Adres:; DEVİR ALAN: Tarih Adı Soyadı KEP Adresi Telefon İmza Adres:. EK BELGELER: Devreden ile ilgili ekler: Şirketlerde devir ile ilgili karar Devralan ile ilgili ekler: Genel; a) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası beyanı, b) Devir bedeli, c) Devir taban bedeli, d) Onaylı imza sirküleri Ruhsatımı/Sertifikamı devraldıktan sonra 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim aşağıda verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim takdirde bu adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederim. Gerçek kişiler; a) T.C. Kimlik Numarası beyanı, Tüzel kişiler: a) Şirketin; kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, b) Şirketin devir ile ilgili kararı. Teminatımın ……………………..Banka şubesindeki …………………………… hesabıma iadesini arz ederim. - Ek Form- 18 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) DAİMİ NEZARETÇİ ATAMA BELGESİ RUHSATIN/SERTİFİKANIN : İli : İlçesi : No : Grubu : İşletme Yöntemi : I- Açık İşletme □ II-Açık İşletme (Patlayıcı Kullanılan) □ III- Yeraltı İşletmesi □ IV- Yeraltı İşletmesi (Kömür) □ RUHSAT/SERTİFİKA SAHİBİNİN: Adı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Telefon : Vergi Dairesi ve Vergi No’su : Ruhsat Sahibi İmza : Ruhsat Sahibi Adres : Atama yapılan Koordinatlar :(Atama lokal olarak belli bir bölgeye yapılacak ise yedi basamaklı koordinat verilmedir.) 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………. Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… ………….. İşletmeci Adı : DAİMİ NEZARETÇİNİN: Adı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Telefon : Diploma Tarih ve No’su : Maden Mühendisleri Oda Sicil No : Daimi/Teknik Nezaretçilik Yaptığı Diğer Sahaların Adedi ve Numaraları : Bağkur/Sigorta Sicil No’su : Vergi Dairesi ve Vergi No’su : Yazışma Adresi : KEP Adresi : İmza : Maden Mühendisleri Odası Vizesi : Yukarıda bilgileri verilen sahaya Maden Mühendisi………………………………, 3213 sayılı Maden Kanununun 31 inci maddesi gereğince daimi nezaretçi olarak tayin edilmiştir. ONAY …./…./…. - ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR - BAKANI a.

- Ek Form- 19 - T.C. - ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA - (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) TEKNİK ELEMAN GÖREVLENDİRME BİLDİRİMİ RUHSATIN/SERTİFİKANIN : İli : İlçesi : No : Grubu : İşletme Yöntemi : I-I (a) Grubu Madenler □ II- Açık İşletme □ III-Açık İşletme (Patlayıcı Kullanılan) □ IV- Yeraltı İşletmesi □ V- Yeraltı İşletmesi (Kömür) □ Vardiyalı çalışma var mı? : RUHSAT/SERTİFİKA SAHİBİNİN: Adı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Telefon : Vergi Dairesi ve Vergi No’su : Ruhsat Sahibi İmza : Ruhsat Sahibi Adres : Görevlendirme yapılan Koordinatlar: (Görevlendirme lokal olarak belli bir bölgeye yapılacak ise koordinatlar yedi basamaklı olarak verilecektir) 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… ………….. Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… ………….. İşletmeci Adı : TEKNİK ELEMANIN: Adı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Telefon : Diploma Tarih ve No’su : Oda Sicil No : Sigorta Sicil No’su : Yazışma Adresi : KEP Adresi : İmza : Yukarıda bilgileri verilen sahaya Teknik Eleman ……………………., 3213 sayılı Maden Kanununun 31 inci maddesi gereğince teknik eleman olarak …/…/…… tarihinde itibaren

Ek Form–20 SEVK İZNİ İÇİN ARAMA FAALİYET RAPORU 1.RUHSAT SAHASI BİLGİLERİ: Ruhsat Sahibi : Ruhsatın Grubu : Ruhsat No : Erişim No : Ruhsat Yürürlük Tarihi : İli : İlçesi : Köyü : Pafta No : Alan (ha.) : Koordinatları(1/25.000) : 2. İzin İstenen Maden/Madenler: 3. Arama Yöntemleri ve Koordinatları: 4. Sevkiyatın Gerekçesi: 5. Sevk Edileceği Yer/Yerler: 6. Sevk Edilecek Miktar (m3, ton, vs.): 7. ÇED ve Mülkiyet İzni Hakkında Bilgi:mamlanıptamamlanmadığının Belirtilmesi 8. Açıklamalar: Ekler: İzin belgeleri RAPORU HAZIRLAYANIN: Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi İlgili Mühendisler Adı ve Soyadı Oda Sicil Numaraları Raporun hazırlanış tarihi İmzası/İmzaları; RUHSAT SAHİBİNİN: Adı ve Soyadı İmza.

Ek Form–21 FİZİBİLİTE RAPORU - BÖLÜM RUHSAT BİLGİLERİ 1.1.Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : Maden cinsi : 1.2.Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres : Vergi Dairesi ve Vergi Numarası : Tel, Faks, KEP adresi : 1.3.Ruhsat Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı: 1.4 Yer Bulduru Haritası: Açıklama: Ruhsat sahasının yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren uygun ölçekli bir harita hazırlanmalıdır. 1.5 Görünür Rezerv Alanı ve Koordinatları: Açıklama: Rapora konu cevherin görünür rezervinin alanı ve alan koordinatları detay arama ruhsatı ve yapılmış jeoloji haritası üzerinde gösterilmelidir. - BÖLÜM RAPOR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 2.1 Giriş: Açıklama: Rapor ilgili genel bilgiler verilmelidir. 2.2 Raporun Gerekçesi: Açıklama: Raporun hangi amaçla hazırlandığı belirtilmelidir. 2.3 Kuruluş Yeri: Açıklama: Rapotun yatırım ve faaliyet yeri belirtilmelidir. 2.4 Yatırımın Başlama Tarihi: Açıklama: İşletme dönemi yatırımlarına başlanacağı tarih belirtilmelidir. 2.5 Yatırım ve Rapor Süresi ile İlgili Termin Planı: Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilmelidir. Rezerv ve kapasite kullanımı göz önüne alınarak raporun ekonomik ömrü belirtilmelidir. 2.6 Kaynak ve Rezerv Bilgileri: Açıklama: Bu bölümde arama faaliyetleri sonucunda belirlenen üç boyutlu kaynak ve görünür, muhtemel ve mümkün rezervler alanları, boyutları ve miktarı verilmelidir. - BÖLÜM ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER 3.1 Alt Yapı Durumu: Açıklama: Yol, elektrik, su ve iklim durumu belirtilmelidir. 3.2 İstihdam Durumu: Açıklama: Maden üretiminde çalışacak personel sayısı, çalışacakların vasıfları, ücret düzeyi ve üretime bağlı istihdamın yıllara göre termini konusunda bilgi verilmelidir. 3.3 Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu: Açıklama: Maden sahasının mülkiyeti ile ilgili bilgi verilmelidir. 3.4. Üretim İçin Alınacak İzinler: Açıklama: İşletme izni alınarak madencilik faaliyeti yapılması düşünülen alanın bulunduğu yer itibarı ile alınması gerekli izinler belirtilmelidir. - BÖLÜM RAPORUN TEKNİK YÖNÜ 4.1.Maden Yatağı ile İlgili Bilgiler: Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından imzalanmış jeoloji ve maden jeolojisi haritası hazırlanmalıdır. Bu harita, cevherleşme ve yatağın yan kayaç ilişkilerini yansıtacak bilgileri içermelidir. Sahadaki cevherleşmeyi gösteren, arama döneminde yapılmış jeolojik prospeksiyon, gerektiğinde jeofizik, jeokimya, yarma, kuyu, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak hazırlanmış uygun sayıda kesit hazırlanmalıdır. Maden yatağının diğer özellikleri hakkında bilgi verilmelidir. Görünür rezervin üç boyutlu modelleme ayrıca verilmelidir. 4.2 Numune Alma İşlemleri: Açıklama: Sahada alınmış numuneler, alınış yöntemleri, numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz raporları verilmelidir. 4.3 Kaynak ve Rezervin Tespit Yöntemleri: Açıklama: Ruhsat sahasında aramaya yönelik yapılmış jeolojik prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, kuyu, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak tespit edilmiş üç boyutlu kaynak ve görünür, muhtemel ve mümkün rezerv miktarları, kaynak ve rezerv hesaplama yöntemi, kesitler, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili bilgi ve haritalar verilmelidir. 4.4 İşletme Yöntemi: Açıklama: Bu bölümde genel kitabi bilgiler yerine ruhsat sahası için uygulamalar yer almalıdır. Projeye konu madenin işletme yöntemi, rezerv kazanım oranı, kayıp miktarı ve bu yöntemin mevcut görünür rezervin üretimi için uygulamasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmelidir. Açık işletme yöntemi ile çalışan sahalar için, basamak yüksekliği, genişliği, genel şev açısı, patlayıcı kullanım planı, yöntemi, patlayıcının çevreye olası etkileri ve alınacak önlemler, toz emisyon miktarı ve tozla mücadele teknikleri, üretimde kullanılacak iş makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilmelidir. Kapalı işletme yöntemi ile çalışan sahalar için; ocak yeri seçimi, kuyu, desandre, galeri uzunlukları, kesiti, kullanılacak teknik ve süreler, ayak uzunlukları, pano boyu, üretim yöntemi ve uygulaması, üretimde kullanılacak donanım, bu donanımların sayı ve teknik özellikleri, nakliye sistemi ve tekniği, kullanılacak donanımın sayı ve özellikleri, tahkimat sistemi, tahkimat sisteminin uygulaması, havalandırma tekniği ve bu amaçla kullanılacak ekipmanın sayı ve özellikleri, ocak boyutu ile ilişkilendirilmiş gerekli hava miktarı, hızı, hava kapılarının sayısı, miktarı ve yeri, havalandırma planı, temiz ve kirli hava güzergâh planı, kaçamak yolu, su tahliyesi, su ile mücadele ve bununla ilgili donanım, can ve mal güvenliği ile ilgili alınacak diğer önlemler ile yer altı yardımcı tesisleri ve tüm yapıların en son durumunu gösterir kot ve koordinatlarıyla uygun ölçekli planları hazırlanacak ve diğer hususlar hakkında bilgi verilmelidir. Ruhsat süresine uygun olarak yıllara göre maden üretimi ve hazırlık çalışmalarının ölçekli planları çizilmelidir. Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu gösterir vaziyet planı hazırlanmalıdır. İşletme faaliyeti için yapılacak yatırımın detayları verilmelidir. 4.5 Zenginleştirme ve Diğer Tesislerle İlgili Bilgiler: Açıklama: Ara ve uç ürün imalatında kullanılan tesis ve teknolojisi hakkında bilgi verilmelidir. Çökertme, arıtma, buharlaştırma havuzları, bina gibi yer üstü veya var ise yer altı tesislerinin durumunu gösterir uygun ölçekli harita hazırlanmalıdır. Cevher zenginleştirme tesisleri için metal denge değerlerini gösteren akım şeması, proses ve proses makineleri ve kapasiteleri ile ilgili bilgi verilmelidir. Kırma , eleme, taşıma sistemleri, flotasyon, v.b tesislerle ilgili detaylar verilmelidir. Zenginleştirme yatırımının detayları verilmelidir. Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, cinsi, kullanılacak miktar ve kimyasal hakkında bilgi verilmelidir. Tesisin yerleşim planı ve diğer açıklayıcı bilgiler verilmelidir. 4.6 Planlanan Kullanım Yeri ve Pazar Araştırması: Açıklama: Sahadan üretilen IV. Grup madenlerin özelliklerine göre hangi sektör/sektörlerde kullanılacağı, piyasanın ürün özellikleri ile satışa sunulan ürünün özellikleri açıklanmalıdır. - BÖLÜM PROJENİN MALİ BOYUTU 6.1. Düşünülen Finansman Kaynakları Açıklama: Sahadaki yatırımlar için finansmanın kendi öz kaynaklarından veya gerek duyulması durumunda kredi alınarak karşılanıp karşılanmayacağı belirtilmelidir. 6.2 Üretim Maliyeti Açıklama: Maliyeti oluşturan her bir kalem detaylı olarak açıklanmalıdır. 6.3 Toplam Yatırım Tutarı: Açıklama: Maden işletme ve zenginleştirme için yapılacak yatırımlara esas tüm harcama kalemleri liste halinde verilmelidir. Bu kapsamda sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi hakkında bilgi verilmelidir. İşletme sona erdikten sonra çevre düzenlemesi kapsamında yapılacak harcama tutarları da belirtilmelidir. 6.4 Pazar ve Satış Fiyatı: Açıklama: Üretim yapılan madenin satış için düşünülen pazarı ve ocak başı satış fiyatı belirtilmelidir. Zenginleştirme sonrası elde edilecek ürün (konsantre v.b) varsa satış fiyatı belirtilmelidir. - BÖLÜM PROJENİN GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ 7.1. Yıllık İşletme Gelirleri: Açıklama: Madenin satışından elde edilecek yıllık gelirler belirtilmelidir. 7.2 Yıllık İşletme Giderleri: Açıklama: Sabit ve değişken giderler olarak (arama giderleri, elektrik giderleri, yakıt ve yağ giderleri, su giderleri, Personel ve işçilik giderleri, bakım ve onarım giderleri, Amortismanlar, ruhsat bedelleri, analiz ücretleri, satış masrafları ve diğer giderler verilmelidir. 7.3 Yıllık İşletme Kârı: Açıklama: Proje kârı belirtilerek yatırımın geri dönüş süresi, kâra geçiş noktası, projenin üretkenliği hakkında bilgi verilmelidir. 7.4 Projenin Ülke Ekonomisine Katkısı: Açıklama: Gelir ve kurumlar vergisi, Devlet hakkı ve işçi ücretlerinden kesilen gelir stopaj vergisi belirtilerek Devletin projeden elde edeceği gelir belirtilmelidir. - BÖLÜM RAPORUN DEĞERLENDİRMESİ 8.1. Proforma Gelirleri Tablosu: Açıklama: İşletme ömrü için fonların akışı /proforma gelirleri detaylı olarak verilecek ayrıca tablo halinde sunulmalıdır. 8.2 Mali Rantabilite Tablosu: Açıklama: İşletme ömrü için mali rantabilite analizi yapılarak analiz yapılmalı, ayrıca tablo halinde sunulmalıdır. 8.3 Duyarlılık Analizi: Açıklama: Projenin yatırım tutarı, işletme gelirleri ve işletme giderlerindeki değişimlere karşı duyarlılığı araştırmak üzere analiz yapılmalı ve ayrıca grafiği verilmelidir. 8.4 Risk Analizi: Açıklama: Projenin gelir, gider, yatırım tutarında olabilecek değişimlere göre analiz yapılmalıdır. 8.5 Sonuç ve Öneriler: Açıklama: Proje ile ilgili genel değerlendirme yapılarak ve ekonomik verilerle karlılık bilgileri verilerek, projenin yapılması halinde sağlayacağı faydalar sonuç ve öneriler şeklinde detaylı olarak verilmelidir. 8.6 Kaynaklar RAPORU HAZIRLAYANIN: Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi İlgili Mühendisler Adı ve Soyadı Oda Sicil Numaraları Raporun hazırlanış tarihi İmzası/İmzaları; RUHSAT SAHİBİNİN: Adı ve Soyadı İmza.

Ek Form-22 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Maden İşleri Genel Müdürlüğü YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAMU YATIRIMLARI HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ İli : İlçesi : Köyü : Mevkii : İzin No : İzin Sahibi : İzin Sahibi Adresi : İznin Verildiği Tarih : İzin Süresi Bitim Tarihi : Projenin Adı : Yapı Hammaddesinin Cinsi(*) : Alanı (Hektar) : Ait Olduğu Pafta : HAMMADDE ÜRETİM İZİN ALANI KOORDİNATLARI 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA Sağa (Y) Yukarı (X) 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA Sağa (Y) Yukarı (X) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI a.. * : Bu belgeye göre üretilen yapı hammaddesi, proje amacı dışında kullanılamaz ve ticarete konu edilemez. ** : Her yıl Ocak ayı sonuna kadar çevre ile uyum bedeli, her yıl Haziran ayı sonuna kadar kullanılan miktar için Devlet hakkı yatırılması zorunludur.

| - Ek Form-23 İŞLETME FAALİYET RAPORU |  |
| --- | --- |
| I- RUHSAT BİLGİLERİ |  |
| FAALİYETİN YAPILDIĞI DÖNEM/YIL | …/…/…/-…/…/… |
| Ruhsat Sahibi |  |
| Ruhsat Sahibinin Adresi |  |
| Vergi Dairesi ve Numarası/T.C. Kimlik No |  |
| Ruhsatın İli, İlçesi, Köyü |  |
| Ruhsatın Grubu, Madenin Cinsi, Alanı |  |
| Ruhsat Sicil/Erişim No |  |
| Ruhsat Yürürlük Tarihi |  |
| İşletme İzin Yürürlük Tarihi |  |
| Ruhsat Bedeli |  |
| Maden Üretim Faaliyetlerini Yürüten Firma Adı-1 |  |
| Maden Üretim Faaliyetlerini Yürüten Firma Adı-2 |  |
| Maden Üretim Faaliyetlerini Yürüten Firma Adı-3 |  |
| II-PROJE BİLGİLERİ |  |
| Rezerv Bilgileri |  |
| Mevcut Görünür Rezerv Miktarı (Ton-m³) | Mevcut Muhtemel rezerv Miktarı (Ton-m³) |
| Üretim Bilgileri |  |
| Projede Beyan Edilen Yıllık Üretim Miktarı (Ton-m³) |  |
| III-TEKNİK BİLGİLER |  |
| Dönem Başı Stok Mikarı (Ton-m³) |  |
| Üretim Bilgileri |  |
| Gerçekleşen Yıllık Toplam Üretim Miktarı (Ton-m³) (Kompleks cevherler için ayrı ayrı tenör belirtilecek) |  |
| Birinci Madenin Tenörü (%) |  |
| İkinci Madenin Tenörü (%) |  |
| Üçüncü Madenin Tenörü (%) |  |
| Dördüncü Madenin Tenörü (%) |  |
| Açık İşletme Yöntemi İle Yapılan Yıllık Toplam Üretim Miktarı (Ton-m³) |  |
| Yeraltı İşletme Yöntemi İle Yapılan Yıllık Toplam Üretim Miktarı (Ton-m³) |  |
| Satış Miktarı (ton – m³) (tüvenan cevher, zenginleştirilmiş cevher, moloz, pasa, atık, artık, cüruf vs satışları ayrı ayrı belirtilecektir.) |  |
| Tüvenan Cevher Satış Miktarı (ton-m³) |  |
| Zenginleştirilmiş Birinci Cevher Satış Miktarı (ton-m³) |  |
| Zenginleştirilmiş İkinci Cevher Satış Miktarı (ton-m³) |  |
| Zenginleştirilmiş Üçüncü Cevher Satış Miktarı (ton-m³) |  |
| Zenginleştirilmiş Dördüncü Cevher Satış Miktarı (ton-m³) |  |
| Dore Miktarı (Ton/Yıl) |  |
| Altın Tenörü (%) |  |
| Gümüş Tenörü (%) |  |
| Diğer EmprütelerTenör (%) |  |
| Külçe (Ton/yıl) |  |
| Moloz/Pasa/ Atık/Artık/Curuf Satış Miktarı (ton – m³) |  |
| Tüvenan Cevher Stok Miktarı (ton – m³) |  |
| Zenginleştirilmiş Cevher Stok Miktarı (ton – m³) |  |
| Moloz/Pasa/ Atık/Artık/Curuf Stok Miktarı (ton – m³) |  |
| Ocakta Çalışan Personel Sayısı (Ocak içerisinde hazırlık, üretim, geri hizmetlerde, nakliyede vb. tüm çalışanlar) |  |
| Vardiyalı Çalışılıyor İse Sayısı |  |
| Makine Parkı (Kazıcı, Yükleyici, Delici, Kırıcı, Tel Kesme, Jeneratör, Kamyon, Traktör, Sondaj Makinesi, Kompresör gibi makine ekipman yazılacak olup kaç adet olduğu da belirtilecektir.) |  |
| İşletme Yöntemi |  |
| Açık İşletme |  |
| Yeraltı İşletmesi |  |
| Açık+Yeraltı İşletmesi |  |
| Göl Madenciliği |  |
| Deniz Madenciliği |  |
| Solüsyon Madenciliği |  |
| Gaz Madenciliği |  |
| Diğer |  |
| Yeraltı İşletme Metotları |  |
| Topuklu |  |
| Dolgulu |  |
| Göçertmeli |  |
| Özel üretim Yöntemleri |  |
| Yeraltı Gazlaştırma Yöntemi |  |
| Suda Eritme Yoluyla Yapılan üretim Yöntemi |  |
| Yerinde Çözündürme İle Üretim Yöntemi |  |
| Havalandırma |  |
| Doğal |  |
| Cebri |  |
| Doğal+Cebri |  |
| Patlayıcı Madde Kullanım Jullanmadığı |  |
| Evet |  |
| Hayır |  |
| Çalışma Dönemi İş Kazaları İstatistiği |  |
| Yıl İçerisinde Ölüm Kaza Sayısı ve Oluş Nedenleri |  |
| Yıl içerisinde yaralanmalı kaza sayısı ve oluş nedenleri |  |
| İşletme Faaliyetinin Zaruri Neticesi Olarak Çıkarılan Ve Sevk Edilmesine İzin Verilen Madenin Adı Ve Miktarı Vs. Hakkında Bilgi |  |
| Maden Adı |  |
| Üretim Miktarı (ton – m³) |  |
| Moloz/ Pas/Artık/Atık/ Cürufların Durumu Miktarı (ton – m³) |  |
| Faaliyetlerin işletme projesine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğine ilişkin bilgi: |  |
| III. DEVLET HAKKI BİLGİLERİ |  |
| Yıllık Ağırlıklı Ortalama Ocak Başı Birim Satış Fiyatı (TL/ton-m³) |  |
| Yıllık Toplam Ocak Başı Satış Tutarı (TL) |  |
| Devlet Hakkı Oranı ( %) |  |
| Hesaplanan Devlet Hakkı (TL) |  |
| Teşvik Uygulanıp Uygulanmadığı |  |
| Evet |  |
| Hayır |  |
| Tahakkuk Eden Devlet Hakkı (TL) |  |
| Devlet Hakkının Dağılımı |  |
| Hazine Payı |  |
| İl Özel İdare Payı |  |
| KHGB Payı |  |
| Belediye Payı |  |
| Buluculuk Payı |  |
| MADENİN TESİSTE İŞLENMESİ HALİNDE |  |
| IV.TESİS BİLGİLERİ |  |
| Tesis İş Yeri No |  |
| Tesis Temsili Bir Koodinat |  |
| Tesisin Sahibi Adı |  |
| Tesisin Bulunduğu İl |  |
| Tesisin Kapasitesi |  |
| Sermaye Kıymetler Durumu (TL) |  |
| Arazi ve Bina |  |
| Makine ve Tesisat |  |
| Diğer Sabit Kıymetler |  |
| Toplam |  |
| Tescil Sermayesi |  |
| Yıl İçerisinde Yapılan Yatırım Tutarı |  |
| Personel Durumu |  |
| Mühendis |  |
| Teknisyen |  |
| İşçi |  |
| İdari Personel |  |
| Toplam |  |
| Tesise Beslenen Tüvenan Maden Adı |  |
| Maden Miktarı ve Tenörü |  |
| Tesise Beslenen ToplamTüvenan Maden Miktarı (Ton/Yıl) |  |
| Tesise Beslenen Birinci Madenin Tenörü (%) |  |
| Tesise Beslenen İkinci Madenin Tenörü (%) |  |
| Tesise Beslenen Üçüncü Madenin Tenörü (%) |  |
| Tesise Beslenen Dördüncü Madenin Tenörü (%) |  |
| ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN |  |
| Konsantre Miktarı (Birinci ürün) (Ton/Yıl) |  |
| Konsantre Miktarı (İkinci ürün) (TonYıl) |  |
| Konsantre Miktarı (Üçüncü ürün) (TonYıl)) |  |
| Konsantre Tenörü (Birinci ürün) (%) |  |
| Konsantre Tenörü (İkinci ürün) (%) |  |
| Konsantre Tenörü (Üçüncü ürün) (%) |  |
| ATIK |  |
| Atık Miktarı (Birinci Maden) (Ton/Yıl) |  |
| Atık Miktarı (İkinci Maden) (Ton/Yıl) |  |
| Atık Miktarı (Üçüncü Maden) (Ton/Yıl) |  |
| Atık Tenörü (Birinci Maden) (%) |  |
| AtıkTenörü (İkinci Maden) (%) |  |
| Atık Tenörü (Üçüncü Maden) (%) |  |
| METAL KAZANIM ORANI BİRİNCİ MADEN (%) |  |
| METAL KAZANIM ORANI İKİNCİ MADEN (%) |  |
| METAL KAZANIM ORANI ÜÇÜNCÜ MADEN (%) |  |
| TESİS MALİYETLERİ |  |
| 1. Enerji Giderleri (Motorin, Elektrik, LNG/LPG vb gibi) |  |
| a. Akaryakıt |  |
| b. Elektrik |  |
| c. LNG/LPG |  |
| d. Diğer |  |
| 2. Amortisman Giderleri |  |
| 3. İşçilik Gideri |  |
| a. Doğrudan İşçilik/Personel Giderleri (maaş+prim+yasal zorunluluklar) |  |
| b. Dolaylı İşçilik Giderleri |  |
| i. İnsan Kaynakları ve Muhasebe Departman Gideri |  |
| ii. İaşe Giderleri |  |
| iii. Kişisel Koruyucu Donanım |  |
| iv. Servis Giderleri |  |
| v. Diğer(Tesis için gerekli sarf malzeme Giderleri |  |
| 4. İşletme Malzeme Giderleri |  |
| a. Makine ve tesisat yağları |  |
| b. Bant Konveyör parçaları, |  |
| c. Astar-bilye, |  |
| d. Diğer Kullanılan ekipmanların değişen yedek parça giderleri |  |
| 5. Kimyasal Madde Giderleri |  |
| a. Siyanür |  |
| b. Flokulant |  |
| c. Kireç |  |
| d. Diğer Flotasyon Kimyasalları |  |
| e. Diğer Kimyasal Giderler |  |
| 6. Bakım Onarım Giderleri(Dışardan Hizmet Alımı Alınmış İse) |  |
| 7. Laboratuar Giderleri |  |
| 8. Genel Yönetim Giderleri (Prosese düşen kısım) |  |
| a. Danışmanlık |  |
| b. Satış ve pazarlama giderleri |  |
| c. Tesise dair harç vb. yasal ödemeler |  |
| 9. Hizmet Alımı Giderleri |  |
| NOT |  |
| 1- Birden fazla maden işletme izninin bulunduğu ruhsatlar için bu form ayrı ayrı düzenlenecektir. Ancak birlikte üretilmesi zorunlu olan kompleks madenler için tek form verilecektir. |  |
| 2- Ruhsat sahasında birden fazla üretim faaliyetinde bulunan işletmeci varsa, her işletmecinin ayrı ayrı hazırladığı formlarla birlikte bilgileri toplam olarak gösteren formun ruhsat sahibi tarafından düzenlenerek verilmesi zorunludur |  |
| 3- Rezerv miktarları hesaplanırken; yeni bulunan rezerv miktarlarının dahil edilmesi, ayrıca her yıl yapılan üretim miktarlarının da rezervden düşülmesi gerekmektedir. |  |
| 5- Ocak Başı Satış Fiyatı Hesaplanırken KDV hariç tutulur. |  |
| 6- Rezerv geliştirme çalışması yapılmışsa buna ilişkin bilgiler. |  |
| YUKARIDAKİ TABLODA YER ALAN BİLGİLERİN EKSİK VERİLMESİ HALİNDE MADEN KANUNUNUN 10.MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANIR. |  |
| FAALİYET RAPORUNU HAZIRLAYAN YTK | RUHSAT SAHİBİNİN |
| Maden Müh./ Yük.Müh | Gerçek Kişi Adı ve Soyadı/ Şirket Adı |
| Adı ve Soyadı |  |
| Oda Sicil Numarası |  |
| Raporun hazırlanış tarihi |  |
| İmzası | İmzası |

Ek Form- 24

- HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ

- İŞLETME FAALİYET RAPORU

- FAALİYETİN YAPILDIĞI DÖNEM/YIL    ………/………..

| - I- HAMMADDE ÜRETİM İZNİ BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| - Hammadde Üretim İzni Sahibi |  |
| - Hammadde Üretim İzni Sahibinin Adresi |  |
| - Vergi Dairesi ve Numarası/ T.C. Kimlik No |  |
| - Hammadde Üretim İzninin İli, İlçesi, Köyü |  |
| - Hammadde Üretim İzninin Grubu, Madenin Cinsi, Alanı |  |
| - İzin/Erişim No |  |
| - Yürürlük Tarihi |  |
| Çevre ile Uyum Bedeli (YİD Modeli Kamu Yatırımları HÜİB için) |  |

| - II-- TEKNİK BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - a) Rezerv Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mevcut görünür rezerv miktarı (ton – m3) |  |  | - Mevcut muhtemel rezerv miktarı (ton – m3) |  |  |  | - Mevcut mümkün rezerv miktarı (ton – m3) |  |  |
| - b) Üretim Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - b1) Projede beyan edilen yıllık üretim miktarı (ton/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - b2)Gerçekleşen yıllık tüvenan üretim miktarı (ton/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - c) Ocakta Çalışan Personel Sayısı (Ocak içerisinde hazırlık, üretim, geri hizmetlerde, nakliyede vb. tüm çalışanlar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - d) Vardiyalı Çalışılıyor İse Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - e) Makine Parkı (Kazıcı, Yükleyici, Delici, Kırıcı, Tel Kesme, Jeneratör, Kamyon, Traktör, Sondaj Makinesi, Kompresör gibi makine ekipman yazılacak olup kaç adet olduğu da belirtilecektir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - f) Sevkiyat Miktarı (ton – m3) (tüvenan ve boyutlandırılarak kullanılan miktar ayrı ayrı belirtilecektir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - g) Stok Miktarı (ton – m3) (tüvenan ve boyutlandırılmış cevher stokları ayrı ayrı belirtilecektir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - h)İşletme Yöntemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h1) Patlayıcı Madde Kullanılıp Kullanılmadığı |  |  |  | Evet □ |  |  |  | Hayır □ |  |
| h2) Çalışma Dönemindeki İş Kazaları İstatistiği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h2.1)Yıl içerisinde ölümlü kaza sayısı ve oluş nedenleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h2.2)Yıl içerisinde yaralanmalı kaza sayısı ve oluş nedenleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ı) İşletme Faaliyetinin Zaruri Neticesi Olarak Çıkarılan Ve Sevk Edilmesine İzin Verilen Madenin Adı Ve Miktarı Vs. Hakkında Bilgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Madenin adı | - Yıllık üretim miktarı (ton – m3) |  |  |  | - Özellikleri - (tüvenan/boyutlandırılmış) |  |  |  |  |
| - i)- Maden, Moloz, Pasa, Artık, Atık Ve Cürufların Durumu(Maden Kanununun 36. maddesi gereği bu bölümün doldurulması zorunludur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mevcut Moloz/Pasa/Artık/Atık/Curuf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Miktarı (ton – m3) |  | - (tüvenan/boyutlandırılmış) |  |  |  |  |  |  |  |

| - III- DEVLET HAKKI BİLGİLERİ (YİD Modeli Kamu Yatırımları HÜİB için) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - a) Hammaddenin Yıllık Ocak Başı Satış Fiyatı |  |  |  |  |
| - b) Hammaddenin Yıllık Toplam Ocak Başı Satış Tutarı |  |  |  |  |
| - c) Devlet Hakkı Oranı |  |  |  |  |
| - d) Devlet Hakkı |  |  |  |  |
| - f-Devlet Hakkının Dağılımı |  |  |  |  |
| - Hazine Payı | - İl Özel İdare Payı | - KHGB Payı |  | - Belediye Payı |

NOT:

1- Hammadde üretim izni sahasında birden fazla üretim faaliyetinde bulunan işletmeci varsa, her işletmecinin ayrı ayrı hazırladığı formlarla birlikte bilgileri toplam olarak gösteren formun hammadde üretim izni sahibi tarafından düzenlenerek verilmesi zorunludur.

2-  Rezerv miktarları hesaplanırken; yeni bulunan rezerv miktarlarının dahil edilmesi, ayrıca her yıl yapılan üretim miktarlarının da rezervden düşülmesi gerekmektedir.

3- Ocak Başı Satış Fiyatı Hesaplanırken Genel Müdürlükçe ilan edilen birim fiyat baz alınır.

FAALİYET RAPORUNU HAZIRLAYAN YTK:                                         HÜİB SAHİBİNİN:

Maden Müh./Yük.Müh.                                                                                                              Ünvanı

Adı ve Soyadı

Oda Sicil Numarası

Raporun hazırlanış tarihi							          İmza

İmzası