ESKİŞEHİR’DE DEPREM ve ZEMİN ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

14 Mayıs 2012 tarihinde ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans salonunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından “Eskişehir’de Deprem ve Zemin” Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayın açılış konuşmaları; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Gül, ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ve Eskişehir Milletvekili Salih Koca tarafından yapılmıştır.

Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Dirik’in başkanlığında yürütülen 1. Oturumda Dr. Ramazan Demirtaş ( AFAD), Dr. Ömer Emre( MTA), Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu (ESOGÜ) ve Doç. Dr. Cenk Yaltırak ( İTÜ) tarafından olası bir depremde Eskişehir ilini etkileyebilecek diri faylar tanıtılmış, yüzey faylanma tehlike zonu oluşturma, Eskişehir fay zonunun geometrisi ve depremselliği konularında bilgiler verilmiş ve Eskişehir’in il sınırları içinde ve çevresinde bulunan birçok diri fayın etkisi altında olduğu ve özellikle kent merkezinin zayıf zemin özellikleri nedeniyle oluşabilecek olası depremlerden önemli derecede etkilenebileceği belirtilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in başkanlığında yürütülen 2. Oturumda Yrd. Doç. Dr. Murat Türköz (ESOGÜ), Prof. Dr. Can Ayday (AÜ), Dr. Didem Yasin            (ESOGÜ), Jeoloji. Yüksek Mühendisi İsmail Uğurlutiryaki (Üç Eksen) A.Ş. ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Osman Çakır (DSİ.3. Bölge Md.lüğü) tarafından Eskişehir ilindeki temel zeminlerinin mühendislik özellikleri, zeminin sıvılaşma potansiyeli ve geçmişte yapılmış çalışmalar hakkında sunumlar yapılmıştır.

Yapılan sunumlarda,

- Eskişehir ve çevresinin; Eskişehir Fay Zonu, Kuzey Anadolu Fay zonlarının hareketi sonucunda oluşabilecek depremlerin etkisi altında olduğu,

- Eskişehir Fay zonunun üreteceği depremin büyüklüğü konusunda bilgi kirliliği olduğu,

- 2001 yılında Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Eskişehir’in İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’nda Eskişehir’ in imar planı sınırları içerisinde, Eskişehir fay zonuna ait olduğu belirtilen iz boyunca, hattın her iki tarafında 50 şer metre olmak üzere toplam 100 metrelik tampon bölgenin kentin planlanmasında önemli sorunlara yol açtığı, İzleyen süreç içerisinde 2002 yılında Osmangazi Üniversitesi tarafından Üniversite Kampüs alanından geçtiği iddia edilen fay ile ilgili olarak  ESOGÜ tarafından hazırlanan

- yeni bir raporun, Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması sonucu fayın ESOGÜ kampus alanında geçmediğinin kabul edildiği, ancak  bu fayın kampus alanı dışındaki bölgede devam etmesinin, sürecin tamamen kilitlenmesine yol açtığı,

- Eskişehir ve çevresindeki sismik aktivite değişimlerini değerlendirebilmek adına yer altı sularındaki kimyasal ve fiziksel değişimlerin sürekli izlenmesi gerektiği

- Eskişehir kent merkezinde alüvyon kalınlığının yaklaşık 15 - 20 m olduğu, orta veya  büyük bir depremde,  bazı yerleşim alanlarında zemin sıvılaşması gelişebileceği,

- Eskişehir ve çevresindeki yerleşim yeri ve yapı stoku düşünüldüğünde son yıllarda yapılan yapılar hariç önemli bir kısmının bugünkü yasal yönetmelik şartlarını sağlamasının mümkün olmadığı,

hususları tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen tespitler çerçevesinde Eskişehir ili ve çevresinin geleceğe hazırlıklı olması amacıyla;

1-Eskişehir ili ve çevresini tehdit eden başta Eskişehir Fay Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu ve bu fay zonlarına bağlı olarak geliştiği düşünülen aktif fayların tespit edilmesi amacıyla bölge genelinde başta Eskişehir İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile ESOGÜ, MTA gibi kurumlarla iş birliği çerçevesinde jeoloji, tektonik ve paleo-sismolojik çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılarak, bölgenin 1/100.000, 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli diri fay haritalarının hızlı bir şekilde yenilenmesinin gerektiği,

2-Eskişehir il merkezi başta olmak üzere ilçe ve köy yerleşim alanlarının; yukarıda belirtilen ve hazırlanacak olan jeoloji ve diri fay haritalarındaki konum ve yerleri ile bu yerleşim yerlerinin zemin birimlerinin mühendislik özellikleri ile diğer afetler  ( heyelan, kaya düşmesi, sel baskını gibi) yönünden değerlendirilerek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına esas jeolojik - jeoteknik etütlerinin yapılarak, yerleşime uygunluk değerlendirmelerinin yapılması, yapılmış olanların ise yeni bilgi ve veriler çerçevesinde gözden geçirilmesi ve Eskişehir’ in mücavir alan sınırları içerisinde kalan alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli paleosismik haritalarının yapılması gerektiği,

3-Eskişehir Fay zonunun deprem üretme potansiyeli olduğu göz önünde bulundurularak, faylana tipi, geometrik özellikleri, segmantasyon yapıları, boyutu, tarihsel deprem aktivitesinin bir an önce ortaya konması gerektiği, üzerine basılarak vurgulandığı,

4- 2001 yılında Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Eskişehir’in İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’nda Eskişehir kent planı sınırları içerisinde,

Eskişehir fay zonuna ait olduğu belirtilen iz boyunca, hattın her iki tarafında 50 şer metre olmak üzere toplam 100 metrelik faylanma tehlike zonu (tampon bölge) altlığının aktif tektonik ve paleo-sismolojik açıdan yeterli olmadığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ölçeğinde fay izini belirlemek için hendek çalışmaları yapılarak, fayın tarihsel deprem aktivitesinin ortaya konulması gerektiğinin altının çizildiği, Bu açıdan bakıldığında Eskişehir yerleşim alanı içerisinde oluşturulan tampon bölgenin doğru olmadığı, bu nedenle ayrıntılı paleo-sismolojik araştırmalar yapılarak yeniden çalışılması ve değerlendirilmesi gerektiği,

5- Yerleşim alanları içerisinde kalan eskiyen ve yıpranan yapılar ile fay hatları veya zonları  ile düşük, zayıf zemin mukavemet özelliklerine sahip alanlar üzerinde kurulu bulunan yerleşim bölgelerinin halkın katılımı ve onayı da alınarak gerekli yapısal dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği,-

yönünde görüş ve düşünceler ifade edilerek bu konunun TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından sürekli takip edilmesi, yapılan çalışmaların sürekliliğinin sağlanması amacıyla bu çalıştayın her yıl veya iki yılda bir düzenlenerek bilimsel veriler dayalı yeni bilgilerin, bölge halkının görüş ve değerlendirilmesine sunulması gerektiği kararlaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

22.05.2012

Çalıştay Düzenleme Kurulu