GNSS Ölçüleri İle Güneybatı Anadolu’nun Hız ve Gerilim Alanlarının Tespiti

Engin Gülal1, Saffet Erdoğan2, İbrahim Tiryakioğlu2, Ü. Yalçın Kalyoncuoğlu3,

M. Nuri Dolmaz3, Ömer Elitok3, Tamer Baybura2, Hediye Erdoğan4, Metin Soycan1,

İbrahim Yılmaz2, A. Kazım Telli2, Fatih Taktak2, Taylan Öcalan1 ve Kutalmış Gümüş1

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Barbaros Bulvarı, 34349 İstanbul
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Ahmet Necdet Sezer Kampusü  Gazligöl Yolu, 03200 Afyonkarahisar (E-posta: itiryakioglu@aku.edu.tr)
3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, 32260 Çünür, Isparta

4 Aksaray Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, 68100 Aksaray

Bu makale Güneybatı Anadolu bölgesinde bulunan faylar çevresindeki yerkabuğu hareketleri ile deformasyon anamolilerinin belirlenmesi için toplanan GNSS verisinin değerlendirilmesi ve bölgedeki deprem riskinin tanımlanması ilişkin elde edilen verilerin ilk sonuçlarını vermektedir. Güneybatı Anadolu tektonik açıdan önemli bir bölgede yer almaktadır. Bölge, iki farklı tektonik rejimi birbirinden ayıran transform özellikli Fethiye-Burdur fay zonunu ve birçok çöküntü-açılma havzalarını içermektedir. Bölgedeki KuzeyGüney doğrultulu açılma tektoniği kuramı birçok yerbilimci tarafından kabul edilmekle birlikte, bu açılmanın mekanizmasının değişik yapısal modelleri üzerinde tartışılmaktadır. Türkiye'nin çoğu kesimi gibi Güneybatı Anadolu bölgesi de tektonik açıdan aktif bir bölgede yer almaktadır. Bölge, son yüzyılda M>5.5 olmak üzere, Ege graben sisteminde 33, Kıbrıs-Ege yayında 13 deprem olmak üzere, ülkemizin en çok deprem oluşturan bölgelerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, Güneybatı Anadolu’da tesis edilmiş ve edilecek olan GNSS ölçü noktaları aracılığıyla bu bölgedeki hareket miktarını ve gerilme alanlarını belirlemektir. Bölgenin tektonik karakteristiğini ve gerilim dağılımını belirlemek amacıyla 16 noktalı bir ağ kuruldu ve 20032006 yılları arasında GNSS ölçüleri yapıldı. GNSS kampanyaları GAMIT/GLOBK yazılım takımıyla değerlendirildi. Bu çalışmada gerilim oranları GNSS ölçülerden hesaplanan hız vektörleri yardımıyla grdi_strain yazılımı ile hesaplandı. Yapılması planlanan ölçme kampanyalarıyla bölgenin blok modelini detaylı bir biçimde belirlemeye olanak verecek şekilde nokta sayısının 711 adet artırılması düşünülmüştür. Bununla beraber GNSS ölçmeleriyle birlikte bölgede daha önce yapılmış olan jeolojik araştırmalar yardımıyla bölgenin güncel tektonik özelliklerinin de belirlenerek bölgenin depremselliği hakkında ayrıntılı bilgilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Güneybatı Anadolu, GNSS, gerilim alanı, Burdur Fethiye fay zonu, deprem, tektonik

Identification of the Velocity and Strain Fields in Southwestern Anatolia

Through GNSS Measurements

Engin Gülal1, Saffet Erdoğan2, İbrahim Tiryakioğlu2, Ü. Yalçın Kalyoncuoğlu3,

M. Nuri Dolmaz3, Ömer Elitok3, Tamer Baybura2, Hediye Erdoğan4, Metin Soycan1,

İbrahim Yılmaz2, A. Kazım Telli2, Fatih Taktak2, Taylan Öcalan1 & Kutalmış Gümüş1

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Barbaros Bulvarı,

TR34349 İstanbul, Türkiye
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Ahmet Necdet Sezer Kampusü  Gazligöl Yolu, TR03200 Afyonkarahisar, Türkiye (E-mail: itiryakioglu@aku.edu.tr)
3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Çünür,

TR32260 Isparta, Türkiye

4 Aksaray Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, TR68100 Aksaray, Türkiye

This paper gives the early results of the evaluation of the GNSS data collected to identify the crustal movements and deformation anomalies around the faults in Southwestern Anatolia, and  a definition of the seismic risk in the region. Southwestern Anatolia is located in a tectonically critical region. It incorporates Fethiye-Burdur fault zone, which is of transform nature, and divides two different tectonic regimes and various graben extension zones. Although several geologists acknowledge the extensional tectonism in the NS direction, different models formulated for the mechanisms of extension in question are still controversial. Like many other parts of Turkey, the region of Southwestern Anatolia is located in a tectonically active region. With 33 earthquakes in the Aegean graben system and 13 earthquakes in the Hellenic-Cyprus trench during the last century, all of which were of M>5.5, the region constitutes one of the most seismic zones of Turkey. This study aims to clearly demonstrate and delineate the block model in Southwestern Anatolia through the GNSS points already located and to be located in the region. To determine the tectonic characteristics of the region and distribution of the strain, a network of sixteen sites was established and GNSS measurements were performed in 2003 and 2006 years. GNSS campaigns were processed using GAMIT/GLOBK software. In this study, strain rates were calculated from the GNSS velocity field by grid_strain software. To this end, through the measurement efforts, it designs an increase in the number of measurement points by 7-11, which would allow a detailed identification of the region’s block model. This paper aims to give the preliminary results of the seismicity of the region by identifying its actual tectonic characteristics through first GNSS campaign measurements

Key Words: Southwestern Anatolia, GNSS, strain field, Burdur Fethiye fault zone, tectonic, earthquake