Tünellerde Nümerik ve Ampirik Yöntemlerle Belirlenen Destek Elemanlarının Karşılaştırılması: Konakönü Tüneli Örneği, Trabzon

Ayberk Kaya ve Fikri Bulut

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon

(E-posta: ayberkkaya@hotmail.com)

Tünelcilikte kazı aşamasından önce yapılacak doğru destek tasarımı hem maliyet hem de zaman açısından oldukça önemlidir. Yeraltı kazılarının tasarımında yaygın olarak kullanılan Q ve RMR kaya kütle sınıflamaları tüm kaya kütleleri için her zaman tatmin edici sonuçlar verememektedir. Bu nedenle ampirik analizlerle belirlenen tahkimat tasarımının nümerik analizlerle de desteklenmesi projenin uygulanabilirliğine katkıda bulunacaktır.

Bu çalışmada, Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Trabzon İli Araklı ilçesinde çift tüp olarak volkanik kayaçların içinde açılan Konakönü Tüneli’nin sol tüp giriş portalı, pilot bölge olarak seçilerek nümerik ve ampirik yöntemlerle belirlenen destek elemanları karşılaştırılmıştır. Ayrışmış bazaltik ve andezitik tüflerden, aglomeradan ve bazalttan oluşan kaya kütleleri Q ve RMR sistemleri ile sınıflandırılarak destek elemanları belirlenmiştir. Belirlenen destek elemanları “ Phase2 ” sonlu elemanlar paket programı ile kontrol edilmiş ve ampirik yöntemlerle belirlenen destek elemanlarının deplasmanları tam olarak azaltmadığı saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Konakönü (Trabzon), tünel, tahkimat tasarımı, nümerik yöntem, ampirik yöntem

Comparison of the Support Elements Determined by Numerical and Empirical Methods in Tunnels: An Example of Konakönü Tunnel, Trabzon

Ayberk Kaya & Fikri Bulut

Karadeniz Technical University, Department of Geological Engineering,

TR–61080 Trabzon, Turkey (E-mail: ayberkkaya@hotmail.com)

In tunnelling determination of the right  support elements before excavation is too important in terms of both cost and time. Q and RMR systems, are using for underground excavation design widely, dont give a satisfactory results for all rock masses and using these methods as a unique solution way make problems insoluble too. Therefore, improve the support design, determined by empirical method, with numerical method help the project to applicable.

- In this study, support elements determined by numerical and empirical methods of the left tube’s entrance portal of the Konakönü (Araklı-Trabzon) Tunnel was chosen as a pilot area, excavated in volcanic rocks for Blacksea Coast Highway Project, were compared. Rock masses consisting of weathered andesitic and basaltic tuff, agglomerate and basalt were classified by using Q and RMR systems and support elements were determined. Supports elements were controlled by “ Phase2 ” finite element program and it was determined that supports element which were determined by empirical methods didnt decrease the displacements exactly.

Key Words: Konakönü (Trabzon), tunnel, support design, numerical method, empirical method