Karaduvar (Mersin) Kıyı Akiferindeki Petrol Kirliliğinin

ve Yeraltı Suyu Fiziksel Özelliklerinin Karakterizasyonu

Cüneyt Güler, Can Akabulut ve Mehmet Ali Kurt

Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 33343 Çiftlikköy, Mersin

(E-posta: canakbulut@mersin.edu.tr)

Bu çalışmada, petrokimya ağırlıklı sanayi aktivitelerinin (rafineri, depolama ve dolum) yoğun olduğu Mersin-Kazanlı arasındaki Karaduvar kıyı akiferinde gözlenen petrol kirliliği ve kirliliğin yeraltı suyu fiziksel özellikleri üzerindeki etkileri karakterize edilmiştir. Eylül 2008’de bölgedeki mevcut sığ kuyulardan seçilen toplam 215 kuyuda yerinde (in-situ) çeşitli fiziksel parametrelere (çözünmüş oksijen, pH, Eh, elektrik iletkenlik) ait ölçümler yapılmıştır. Ayrıca bölgeden alınan sınırlı sayıda su numunesi, yeraltı suyuna karıştığı bilinen çeşitli petrol türevlerinin (BTEX) tespiti için GC-MS yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bir Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı ile oluşturulan dağılım haritalarından yararlanılarak yorumlanmıştır. Petrol kirliliğinin yoğun olarak gözlendiği bölgelerdeki çözünmüş oksijen konsantrasyonları 0,482,38 mg/L ve pH değerleri ise 6,877,6 aralığında değişmektedir. Akiferin kirlilikten etkilenmeyen kesimleriyle karşılaştırıldığında, kirlenmiş bölgelerdeki çözünmüş oksijen ve pH değerlerinin daha düşük değerler sergilediği gözlenmiştir. Ayrıca çalışma alanının genelinde gözlenen negatif redoks potansiyeli (Eh) değerlerinin genellikle kirliliğin ve düşük çözünmüş oksijen konsantrasyonlarının gözlendiği kesimlerde yoğunlaştığı söylenebilir. Elde edilen sonuçlar, akiferin kirlenen kesimlerinde anaerobik koşulların varlığını işaret etmekte ve fiziksel parametrelere ait değerlerin akiferde gerçekleşen çeşitli indirgenme tepkimelerinden etkilendiğini göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Petrol kirliliği, yeraltı suyu, fiziksel parametre, redoks tepkimesi, Karaduvar.

Characterization of Petroleum Pollution and Ground Water Physical Properties in the Karaduvar (Mersin) Coastal Aquifer

Cüneyt Güler, Can Akabulut ve Mehmet Ali Kurt

Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Çiftlikköy,

TR33343 Mersin, Türkiye (E-mail: canakbulut@mersin.edu.tr)

In this study, petroleum hydrocarbon pollution and its effects on the ground water physical properties were characterized in Karaduvar coastal aquifer (located between Mersin-Kazanlı) where petrochemical industrial activities (e.g., refinery, storage and filling) are very intense. In September 2008, values of various physical parameters (dissolved oxygen, pH, Eh, electrical conductance) were measured in-situ in a total of 215 wells that were selected from available shallow wells in the area. Furthermore, a limited number of ground water samples taken from the area were analyzed by GC-MS method for various petroleum hydrocarbon derivatives (e.g., BTEX) that were known to occur in the polluted parts of the aquifer. Results obtained by this study were interpreted using spatial distribution maps of each parameter created utilizing a Geographic Information System software. In highly contaminated parts of the area dissolved oxygen concentrations range between 0.482.38 mg/L and pH values between 6.877.6. In comparison to pollution-free parts of the aquifer, in contaminated parts dissolved oxygen and pH generally display lower values. Furthermore, negative redox potatial values (Eh) are generally observed throughout the study area and lower Eh values are mostly restricted to polluted the parts of the aquifer where low dissolved oxygen concentrations occur. Results obtained from this study suggest the presence of anaerobic conditions in polluted parts of the aquifer and values of physical parameters greatly affected by various redox reactions occurring in the aquifer.

Key Words: Petroleum pollution, ground water, physical parameter, redox reaction, Karaduvar