Zemin Koşullarının Türk Tasarım Koduna ve Uluslararası Tasarım Sistemlerine Bağlı Olarak Karşılaştırılması: Ankara İçin Örnek Bir Çalışma

Mustafa K. Koçkar1, Haluk Akgün2 ve Ellen M. Rathje3

1 Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gazi Üniversitesi, Milas Sokak,

06500 Teknikokullar, Ankara (E-posta: mkockar@gazi.edu.tr)

2 Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531 Ankara

3 Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering,

Geotechnical Engineering Division, University of Texas at Austin, Austin, Texas, USA

Sismik tehlike değerlendirmelerinin yapılması için gerekli olan zemin koşulları jeolojik, sismik ve jeoteknik kaynaklı pek çok parametre ile belirlenebilir. Bu çalışmada, Ankara havzası için elde edilen yerel zemin koşulları; arazi sismik ölçümlerinden elde edilen dinamik zemin özellikleri, jeolojik bilgiler ve bir kısım jeoteknik sondaj çalışmalarının uyumlu bir şekilde karşılaştırılması ile elde edilmiştir. Çalışma alanındaki Pliyo−Kuvaterner çökellerin sınıflandırılması ve karakterize edilmesi için detaylı yüzey sismik ölçümleri yapılmıştır. Yüzeye yakın jeolojik birimlerin kayma dalgası hız profilleri kullanarak zemin sınıfları Uluslararası Tasarım Sistemlerine ve Türk Tasarım Koduna göre karakterize edilmiş, ve yüzeyden itibaren 30 m’lik derinlikler için hesaplanan ortalama kayma dalgası hızlarıyla bölgesel bir model hazırlanmıştır. Zemin sınıfları için oluşturulan sonuç haritaları, Ankara havzasının önemli bir kısmının Türk Tasarım Kodu sonuçlarına göre elde edilen sınıflandırma sistemlerininden Z4 sınıfı zayıf zeminlerden oluştuğunu göstermektedir. Uluslararası tasarım kodlarına göre yapılan zemin sınıflandırma sistemi sonuçlarında ise, Ankara havzasının önemli bir kısmı D sınıfı sert zeminler olarak sınıflandırılmıştır. Bu farklılıkların sebebi, Türk Tasarım Kodunu göre yapılan karakterizasyon çalışmalarında sadece yüzey tabakalarına göre zemin sınıflandırmaları yapılırken, Uluslararası tasarım kodlarına göre yapılan çalışmalarda ise yüzeyden itibaren 30 m’lik zemin karakterleri kullanılarak sınıflandırmalar yapılmaktadır. Sonuç olarak, proje alanında değişik tasarım kodlarıyla yapılan çalışmalardan elde edilen farklı sonuçların nedenleri araştırılmış ve bu sonuçlara göre yapılan sismik tehlike değerlendirmeleri için gerekli öneriler yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Sismik ve jeoteknik zemin karakterizasyonu, Pliyo−Kuvaterner çökeller, Türk tasarım kodu, sismik tehlike değerlendirmeleri, Ankara

Comparison of Site Conditions Based on the Turkish Code and International Code Systems: A Case Study for Ankara

Mustafa K. Koçkar1, Haluk Akgün2 & Ellen M. Rathje3

1 Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gazi Üniversitesi, Milas Sokak,

Teknikokullar, TR−06500 Ankara, Türkiyye (E-mail: mkockar@gazi.edu.tr)

2 Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TR−06531 Ankara, Türkiye

3 Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering,

Geotechnical Engineering Division, University of Texas at Austin, Austin, Texas, USA

Site conditions relevant for seismic hazard studies can be derived from various geologic, seismologic, and geotechnical sources. In this study, site conditions are derived for the Ankara Basin in Turkey by merging in-situ seismic measurements of dynamic properties along with geologic and some geotechnical boring information. Detailed field surface seismic surveys were performed in the project area to classify and characterize Plio−Quternary deposits. The shear wave velocity profiles of the near-surface geologic units were used to characterize site classes according to the International Code Systems and the Turkish Code, and to develop a regional model for the average shear wave velocity in the upper 30 m. The resulting maps for the site classes indicate that the classification system for the Turkish Code results in a significant portion of the Ankara Basin being classified as Z4, which happens to be the softest site class. The International Codes site classification systems suggest that most of the Ankara Basin being is classified as D-Site, which is stiff soil. These differences are caused by the Turkish Seismic Code incorporating information from only the surface layer, while the International Building Codes incorporate information from the top 30 m. Finally, the causes of different results obtained by studies carried out with different design codes for the project area have been investigated and regarding the consequences of these results, necessary recommendations are presented.

Key Words: Seismic and geotechnical site characterization, Plio−Quaternary sediments, Turkish seismic code, seismic hazard assessments, Ankara