Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri İle Heyelan Duyarlılık Haritalarının Oluşturulması

Production Of Landslide Susceptibility Maps Using Multivariate Statistical Techniques

Neslihan YÜKSEL, Hüsnü AKSOY, Murat ERCANOĞLU

İller Bankası Genel Müdürlüğü, Opera, Ankara, ntemiz@ilbank.gov.tr

Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Beytepe, Ankara,

Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Beytepe, Ankara

ÖZ

Dünyanın birçok yerinde nüfus yoğunluğunda meydana gelen artışa ve kentsel gelişmeye paralel olarak heyelanların artması ve sosyo-ekonomik açıdan verdiği zararların farkına varılması nedeniyle, heyelan duyarlılık değerlendirmelerine yönelik çalışmaların sayısında da artış meydana gelmiştir. Son yıllarda, coğrafi bilgi sistemi (CBS) ile bilgisayar teknolojisi ve yazılımlarındaki gelişmeler, çok sayıda verinin depolanması ve  sayısal ya da istatistiksel analizlerle değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Bu durum, kişisel bilgi ve tecrübeye bağlı olmayan istatistiksel analizlerin heyelan duyarlılık değerlendirmelerinde kullanımının artmasına neden olmuştur. Ancak, heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesi amacıyla kullanılan yöntemlere ilişkin olarak araştırmacılar arasında bir fikir birliği sağlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı, literatürde yaygın olarak kullanılan çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden yararlanılarak heyelan duyarlılık haritalarının oluşturulması ve performanslarının karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de heyelanların yaygın olarak geliştiği Batı Karadeniz Bölgesi’nde bir alan seçilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında, 280 adet heyelan tespit edilmiş ve özellikleri kaydedilmiştir. Heyelan duyarlılığının değerlendirilmesinde; topoğrafik yükseklik, yamaç eğimi, yamaç eğim yönü, yamaç şekli, drenaj ağına ve sırtlara yakınlık, topoğrafik nemlilik indeksi, faylara yakınlık, toprak kalınlığı, bitki örtüsü yoğunluğu, bitki türü ve yollara yakınlık olmak üzere toplam 12 adet parametre dikkate alınmıştır. Çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden; faktör analizi, ayırma (diskriminant) analizi  ve lojistik regresyon analizi yöntemleri kullanılarak inceleme alanının heyelan duyarlılık haritaları oluşturulmuştur. Oluşturulan haritaların performanslarının belirlenmesinde; heyelanların, duyarlılık sınıfları içindeki dağılımları dikkate alınmıştır. Lojistik regresyon analizi ile oluşturulan heyelan duyarlılık haritasının, diğer yöntemlerle oluşturulan haritalara göre daha yüksek performansa sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Ayırma (diskriminant) analizi, Batı Karadeniz Bölgesi, coğrafi bilgi sistemi (CBS), faktör analizi, heyelan, heyelan duyarlılık haritası, lojistik regresyon analizi.

ABSTRACT

The number of investigations for landslide susceptibility assessments has considerably increased as landslide occurrences increased in many parts of the world as a result of increase in population along with urban development when people became aware of the damages caused both in social and economic aspects. In recent years, developments in geographical information systems (GIS), computer technologies and software programming made it possible to store huge numbers of data and evaluate these by statistical analyses. This fact resulted in an extensive usage of statistical analyses that are not based on personal knowledge and experience in the evaluation of landslide susceptibility works. However, a general agreement on the methods to produce landslide susceptibility maps has not been established yet among scientists. The present study aims to produce landslide susceptibility maps, using conventional statistical analyses and compare their performances. For this purpose, an area in the Western Black Sea Region, where landslides extensively occur, was  selected. During  field studies, detailed records of 280 landslides were taken to prepare a comprehensive database. In the evaluation of landslide susceptibility, twelve parameters such as topographical elevation, slope angle, slope aspect, shape of slope, closeness to drainage, closeness to ridges, topographical wetness index, closeness to faults, soil thickness, land cover density, vegetation type and closeness to roads were taken into account. Landslide susceptibility maps of the study area were prepared using factor analyses, discriminant analyses and logistic regression analyses of multivariate statistical techniques. In assessing the performances of the maps produced, the distribution of the landslides in susceptibility classes was taken into consideration. It  was found that the susceptibility map produced by logistic regression analysis yielded a better performance compared to those produced through other techniques.

Key words: Discriminant analysis, Western Black Sea Region, geographical information system (GIS), factor analysis, landslide, landslide susceptibility map, logistic regression analysis.