İstanbul-Bakırköy Civarında Isı Adası Etkisi İle Yeraltısularında Yerel Olarak Gözlenen Isınma

Local warming of groundwaters caused by heat island effect in Istanbul-Bakırköy

YALÇIN, T

İTÜ Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Böl. 34469 Maslak – İstanbul

yalcint@itu.edu.tr

ÖZ

Isı adası şehirleşmenin sonucu olarak ısınma gibi mikro-iklimsel değişikliklerin sonucunda gözlenir. Bu ısınma 10 oC mertebesinde artışa neden olabilmektedir. Isı adasına neden olan etmenler, antropojenik ısı yayılması, beton yapıların ısı soğurması, yollardaki asfalt kaplaması ve yoğun trafik olarak sıralanabilir. Ancak, ana neden doğal bitki örtüsünün insan yapımı yapılarla yerdeğiştirmesidir. Burada sıralanan etkiler havanın dışında yeraltının ve yeraltısularının ısınmasına da neden olabilir. Yapılan ölçümler sonucunda İstanbul’un güney kesiminde yer alan (Marmara Denizi kıyıları) kuyulardaki suların, İstanbul’un kuzey kesiminde (Karadeniz kıyıları) yer alan kuyulara nazaran daha sıcak olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun nedeni olarak iklimsel farklılığın yanı sıra, güney kesimde yer alan yoğun yapılaşmanın ve şehirleşmenin neden olduğu ısı adası etkisidir. Bu ısının düşük entalpili bir jeotermal enerji olarak kullanımı olasılığı bu konunun ilgi çekici yanını oluşturmaktadır. Çevre açısından temiz ve ucuz bir enerji kaynağı olarak ısı pompalarının kullanımı ile bu enerjiyi ısınmada kullanmak olasıdır. Günümüzün gelişen teknolojisi ısı pompaları ile 5 oK gibi bir sıcaklık farkı ile çalışabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : ısı adası, yeraltısuyu, kuyu suyu sıcaklığı, jeotermal ısı pompası, İstanbul, Bakırköy

ABSRACT

The heat island is a result of urbanization causing local microclimatologic changes such as increase in weather temperature. This increase can reach up to 10 oC. The factors causing the heat island effect are the anthropogenic energy release, the energy absorption of concrete, tarmac structures and traffic. However, the main reason is the replacement of vegetation with man-made structures. These factors can cause the heating of subsurface and ground water. The observations on water wells revealed that the well water temperatures in the southern part of Istanbul are higher than that of the northern part. The reasons of this distinction are climatic factors as well as the heat island effect of dense population and urbanization. The exploitation of this heat source, or in other words recovery of low-enthalpy geothermal energy is an interesting point where the world energy demand is increasing significantly parallel to the development of technology and quality of life. From the environmental point of view, clean and cheap energy is the most preferable, where heat pumps are the best choice for this purpose. Their installation is increasing all over the world where a temperature difference of 5 oK can be obtained from the underground.

Key words : heat island, groundwater, well water temperature, geothermal heat pump, Istanbul, Bakirkoy