Eskişehir Yöresinde Meteorolojik Etkilerle Yeraltısularından

Gaz Boşalımı Arasında Gözlenen Değişimler

Galip Yüce1, Tolga Yalçın2, Nihat Adar3, Cenk Yaltırak2 ve Didem U. Yasin1

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 26480 Meşelik, Eskişehir

(E-posta: gyuce@ogu.edu.tr)

2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, 34469 Maslak, İstanbul

3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 26480 Meşelik, Eskişehir

Türkiye’nin deprem aktivitesi gözlenen bir yöresi olan Eskişehir’de,  sismik aktiviteler ile bu aktivitelerin akifer üzerindeki jeokimyasal ve hidrojeolojik özeliklere etkisini incelemek üzere çok parametre ölçen düzeneği bulunan beş adet gözlem istasyonu kurulmuştur. Bu istasyon yerlerinin seçiminde dış etkilerden uzak basınçlı akiferler ve derin dolaşımlı sularla ilişkisi olan termal kaynaklar olmasına dikkat edilmiştir. Burada sözü edilen beş istasyonda, Mayıs 2006 ile Ağustos 2007 yılları arasında, sularda EC, pH, su sıcaklığı, redoks potansiyeli yanında radon ve CO2 gazı miktarları ve meteorolojik parametreler devamlı ölçülmüştür.

Bu çalışmada, uzun süreli ölçümlere dayanılarak, yeraltısularından gaz boşalımı ile yağış, atmosferik basınç, nemlilik ve hava sıcaklığı gibi meteorolojik parametreler ilişkiler verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Eskişehir, gaz boşalımı, meteorolojik etkiler, hidrokimyasal anomali, çoklu parametre gözlem istasyonu

Observed Variations Between Gas Discharges from Ground Waters and Meteorological Effects in the Eskisehir Region

Galip Yüce1, Tolga Yalçın2, Nihat Adar3, Cenk Yaltırak2 & Didem U. Yasin1

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Meşelik,

TR26480 Eskişehir, Türkiye (E-mail: gyuce@ogu.edu.tr)

2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, 34469 Maslak, İstanbul

3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Meşelik,

TR26480 Eskişehir, Türkiye

Five multi-parameter hydrogeologic observation stations were installed. in one of the seismically active regions of Turkey, namely Eskişehir in order to investigate the geochemical and hydrogeological effects of earthquakes on fluids in aquifer. The general criteria applied for the selection of stations were locations under confined aquifer conditions far enough from external effects and thermal water springs that generally link with the deep circulating groundwater. Gas concentrations such as radon and CO2 besides pH, EC, water temperature, redox potential and the meteorological parameters were continuously measured from these five earthquake monitoring stations between August 2006 and May 2007.

In this study, according to the long-term observations the relationship between gas discharge from groundwater and meteorological effects such as rainfall, barometric pressure, humidity and air temperature are given.

Key Words: Eskişehir, gas discharges, meteorological effects, hydrochemical anomaly, multi-parameter observation station