Deliçay-Tarsus Çayı (Mersin) Arasındaki Tarım Topraklarında Ağır Metal Dağılımlarının CBS Yardımıyla Belirlenmesi

Mehmet Ali Kurt1, Musa Alpaslan1, Cüneyt Güler1 ve Abidin Temel2

1 Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,

33343 Çiftlikköy, Mersin (E-posta: malikurt@mersin.edu.tr)

2 Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06532 Beytepe, Ankara

Deliçay ve Tarsus Çayı arasında kalan çalışma alanı Mersin ilinin doğusunda yer almakta olup, bu bölgede yoğun tarımsal ve endüstriyel faaliyetler yapılmaktadır. Çalışma alanındaki topraklarda ağır metal kirliliğini belirlemek amacıyla, bölgedeki yüzey topraklarından (0-20 cm derinlikten) toplam 208 adet örnek alınmıştır. Toprak örnekleri 5 aşamalı bir ardışıklı sürdürme (UASE) yöntemiyle çözeltiye alınmış ve elde edilen çözeltilerde 10 elementin (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V ve Zn) konsantrasyonları ICP-MS ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre elementlerin minimum ve maksimum konsantrasyonları sırasıyla (ppm cinsinden); As: 2,7818,80; Cd: 0,4514,28; Co: 3,5447,18; Cr: 0,65107,76; Cu: 0,0060,86; Mn: 102,57823,28; Ni: 24,13291,24; Pb: 3,73336,47; V: 13,25469,84 ve Zn: 5,70814,20’dir. Elde edilen analiz sonuçları CBS’ye aktarılarak bu elementlere ait dağılım haritaları oluşturulduğunda; Cr, Cu, Mn, Pb ve Zn elementlerinin Kazanlı civarında yüksek değerlerde olduğu görülmüştür. Pb elementi ise Mersin-Tarsus karayolu boyunca yüksek değerlerde gözlenmekte olup, kirlilik kaynağının yoğun taşıt trafiği olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Cr, Pb ve Zn elementleri birer örnekte, Ni elementi ise 109 örnekte Avrupa Birliği’nin toprak için belirlediği ağır metal sınır değerlerini aşmaktadır. Toplam 24 örneğin As derişimi ise, 10 ppm sınır değerinden daha yüksektir.

Anahtar Sözcükler: ağır metal kirliliği, UASE yöntemi, ICP-MS, Kazanlı, Deliçay, Tarsus Çayı, CBS

Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils Between

Deliçay-Tarsus Rivers (Mersin) Using GIS

Mehmet Ali Kurt1, Musa Alpaslan1, Cüneyt Güler1 & Abidin Temel2

1 Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,

Çiftlikköy, TR33343 Mersin, Türkiye (E-mail:malikurt@mersin.edu.tr)

2 Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,

Beytepe, TR06532 Ankara, Turkey

The study area is located between Deliçay and Tarsus rivers and situated in the eastern part of the city of Mersin where at present both agricultural and industrial activities are very intense. To determine the extent of the heavy metal pollution in soils of the area, a total of 208 topsoil samples (from a depth of 0–20 cm) were collected. Soil samples were subjected to a 5-step sequential extraction procedure (UASE) and concentrations of 10 elements (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V and Zn) in soil extracts were determined using ICP-MS. According to results obtained, minimum and maximum concentrations of elements range between (in ppm): 2.7818.80 for As, 0.4514.28 for Cd, 3.5447.18 for Co, 0.65107.76 for Cr, 0.0060.86 for Cu, 102.57823.28 for Mn, 24.13291.24 for Ni, 3.73336.47 for Pb, 13.25469.84 for V and 5.70814.20 for Zn. Spatial distribution maps produced using a GIS clearly show that Cr, Cu, Mn, Pb and Zn elements occur in high concentrations around Kazanlı. Whereas, Pb only occurs in high concentrations along the Mersin-Tarsus highway which suggest that pollution source is probably the intense vehicle traffic. Furthermore; Cr, Pb and Zn elements in three samples and Ni element in 109 samples exceeded the limit values defined by European Union for heavy metals in soils. As concentrations in 24 soil samples also far exceeded the limit value of 10 ppm determined for this element.

Key Words: heavy metal pollution, UASE procedure, ICP-MS, Kazanlı, Deliçay, Tarsus River, GIS