Görgü Pb-Zn Yatağı Çevresinde Toprakta Ag, Ba, Cd, Pb ve Zn Dağılımı, Malatya, Türkiye

Güllü Kırat1, Cemal Bölücek2,  Leyla Kalender ve Ahmet Sağıroğlu1

1 Fırat Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 23119 Elazığ (E-posta: g.kirat@hotmail.com)

2 Balıkesir Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 10165 Balıkesir

Malatya’nın yaklaşık 20 km batısında yer alan Görgü Pb-Zn yatağı uzun yıllardır işletilen karbonat, sülfür ve sülfat mineralleri bakımından zengin bir yataktır. Simitsonit, galen, sfalerit ve barit yatağın ana bileşenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca anglezit, serüzit, pirit ve eser miktarda altın ve kalkopirit yatak içerisinde bulunmaktadır.

Doğal süreç içerisinde cevher minerallerinin bozuşması ile metaller çevredeki toprak içerisinde dağılmaktadır. Bu metal dağılımına işletme sırasında yatak çevresinde biriktirilen pasaların da katkısı olmaktadır. Bu çalışmada cevherleşmeyi oluşturan minerallerin başlıca bileşenleri olan Ag, Ba, Cd, Pb ve Zn metallerinin toprak içerisindeki dağılımı incelenmiştir.

Bu amaçla yatak ile Malatya-Kayseri karayolu arasında kalan alanda toprak örneklemesi yapılmış ve alınan 53 toprak örneğinin kimyasal analizleri yapılmıştır.

Analizi yapılan elementlerin mesafeye göre dağılımı incelenmiş, bu elementlerin bölgedeki  hidromorfik dağılım şekilleri ortaya konmuştur. İnceleme konusu metallerin topraktaki maksimum, medyan ve standart sapma değerleri sırasıyla aşağıdaki gibidir: Ag: 2508, 61 ppb ve 350; Ba: 1414, 180 ppm ve 225;  Cd: 54, 0,7 ppm ve 8; Pb: 7082, 64 ppm, ve 1008; Zn: 9094, 127 ppm ve 1339. Bu metaller arasında oldukça kuvvetli pozitif korelasyon bulunmaktadır (parantez içindekiler Pearson korelasyon katsayısı (rp)):  Zn-Cd (0,89), Pb-Ag (0,85), Pb-Cu (0,57), Cd-Ag (0,96), Cd-Pb (0,83), Ag-Ba (0,88), Ag-Zn (0,88), Ba-Zn (0,55), Pb-Zn (0,94) ve Cd-Ba (0,89).

Anahtar Sözcükler: Görgü, metal dağılımı, Pb-Zn, toprak

Distribution of Ag, Ba, Cd, Pb ve Zn in Soil Around

Görgü Pb-Zn Deposit Malatya, Turkey

Güllü Kırat1, Cemal Bölücek2,  Leyla Kalender & Ahmet Sağıroğlu1

1 Fırat Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR23119 Elazığ, Türkiye

(E-mail: g.kirat@hotmail.com)

2 Balıkesir Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR10165 Balıkesir, Turkey

Görgü Pb-Zn deposit is rich in carbonate, sulfur and sulphate. The mine has been active for a long time and is located at twenty kilometers west of Malatya. Major minerals in the deposit are galena, sphalerite, smithsonite (the dominant ore mineral), anglesite, cerussite, pyrite-marcasite and minor gold and chalcopyrite.

The metals are distributed in the soil by alteration of the ore minerals in the natural circulation. The wastes also contributed to metal distribution. In the study, major ore minerals (Ag, Ba, Cd, Pb and Zn) were studied in order to elucidate to distribution in the soil.

In this purpose, fifty-three soil samples were collected from between ore deposit and Malatya-Kayseri motorway and analyzed by ICP-MS. The elements were studied to distribution according to distance and determined hydromorphic shapes in the area of these elements.

Maximum, median and standard deviation values of the metals in the soil are below, respectively. Ag: ppb 2508, 61 and 350; Ba: ppm 1414, 180 and 225; Cd: ppm 54, 0,7 and 8; Pb: ppm 7082, 64 and 1008; Zn: ppm 9094, 127 and 1339. There is strongly positive correlation between these elements according to Pearson correlation coefficient (rp):  Zn-Cd (0,89), Pb-Ag (0,85), Pb-Cu (0,57), Cd-Ag (0,96), Cd-Pb (0,83), Ag-Ba (0,88), Ag-Zn (0,88), Ba-Zn (0,55), Pb-Zn (0,94) and Cd-Ba (0,89).

Key Words: distribution of metals, Pb-Zn, soil, Görgü