Malıhıdırlı Köyü (İmamoğlu, Adana) Yerleşim Alanının

Şev Duraylılığı Açısından Değerlendirilmesi

Hakan Güneyli1, Hüseyin Gökpınar2 ve Özkan Gedik2

1 Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı, 01330 Adana

(E-posta: hguneyli@cukurova.edu.tr)

2 Alfa Yapı ve Zemin Mekaniği Laboratuarı, 01000 Seyhan, Adana

Bu çalışmanın amacı, Malıhıdırlı köyü (İmamoğlu, Adana) yerleşim biriminin jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi ve kritik hatlar üzerinde şev duraylılık analizlerinin yapılmasıdır. Hedef doğrultusunda, kütle hareketi potansiyeline sahip bu yerleşim alanının şev duraylılık özellikleri belirlenmiştir. Ardından çalışma alanındaki jeolojik birimlerin mühendislik parametreleri kullanılarak şev duraylılık analizleri yapılmıştır. Malıhıdırlı köyü yerleşim birimi, karbonat çimentolu çakıltaşından oluşan yatay bir alüvyal taraça üzerinde bulunmaktadır. Bu çakıltaşı, Pliyosen yaşlı yatay konumlu yüksek plastisiteli inorganik kil üzerindedir.

İnceleme alanının batı kesiminde üç paleo-heyelan (dairesel) ve alüvyal taraça üzerinde bazı gerilme çatlakları bulunmaktadır. Paleo-heyelan bölgesi yaklaşık 400 m uzunluğunda ve 50 m genişliğindedir. Paleo-kayma yüzeylerinin derinliği yaklaşık 30 m’dir.

Sekiz kritik hat boyunca, yamaçlardaki birimlerin üç eksenli basınç deneyi ile belirlenen kohezyon ve içsel sürtünme açısı gibi mühendislik parametre değerleri kullanılarak durağan ve dinamik (sismik) koşullar altında şev duraylılık analizleri yapılmıştır. Bu sekiz hat boyunca, durağan koşullar altında 1.28 ile 2.79 arasında ve dinamik koşullar altında 0.1 ile 2.20 arasında güvenlik katsayıları hesaplanmıştır. Sonuçlar inceleme alanında yalnızca sismik (dinamik) ve suya doygun koşullar altında kütle hareketlerinin olabileceğini göstermektedir. İnceleme alanındaki paleo-heyelanlar, yoğun yağış ve büyük olasılıkla dinamik (sismik) koşullar altında gerçekleşmiş olmalıdır.

Anahtar Sözcükler: jeoteknik, şev duraylılığı, güvenlik katsayısı, paleo-heyelan, Adana

Assessment in Respect of Slope stability analyses of Malıhıdırlı Village (İmamoğlu, Adana) Settlement Area

Hakan Güneyli1, Hüseyin Gökpınar2 & Özkan Gedik2

1 Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı, TR−01330 Adana, Türkiye

(E-mail: hguneyli@cukurova.edu.tr)

2 Alfa Yapı ve Zemin Mekaniği Laboratuarı, Seyhan, TR−01000 Adana, Türkiye

Purposes of this study are to determine geotechnical properties of Malıhıdırlı village (İmamoğlu, Adana) settlement area and to carry out slope stability analyses on critical lines. For this purpose, slope stability of the settlement area, which have potential of mass movements, were determined. Then slope stability analyses were carried out using the engineering parameters of geological units on the study area. The settlement area of Malıhıdırlı village is on a laterally alluvial terrace which include conglomerate with carbonate cement. This conglomerate overlies Pliocene aged high plasticity inorganic clay.

There are three palaeo-slides (circular) on the western part of the investigation area and some tension cracks on the alluvial terrace. The palaeo-sliding zone has about 400 m length and 50 m width. Depths of the palaeo-slip surfaces are about 30m.

Slope stability analyses along eight critical cross-sections were performed in terms of static and dynamic (seismic) conditions using the values of engineering parameters such as cohesion and internal friction angel of the units, which were determined by triaxial compression tests, on the slopes. Safety factors along these eight cross-sections were calculated between 1.28 and 2.79 under static conditions and 0.1 and 2.20 under dynamic conditions. Results indicate that mass movements could be only under seismic and saturated conditions on the study area. The palaeo-slidings in the area must have been done under saturated and most probably dynamic (seismic) conditions.

Key Words: geotechnics, slope stability, safety factor, palaeo-sliding, Adana