Aluminyumca Zengin Su Kaynaklarının İnsan Sağlığına Etkisi

(Çanakkale-Türkiye)

Alper Baba1, Coşkun Bakar2, Handan Işın Özışık Karaman2 ve Fatma Şengünalp1

1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Terzioğlu Kampüsü,

17020 Çanakkale (E-posta: alperbaba@comu.edu.tr)

2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü, 17020 Çanakkale, Turkiye

Bu çalışma kapsamında, bölgedeki su kaynaklarının insan sağlığına etkilerinin değerlendirilmesi hedef alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu Çanakkale ve çevresinde su kaynaklarının fiziksel ve kimyasal açısından çeşitlilik gösterdiği, genellikle düşük pH`lı (pH<5) soğuk su kaynaklarının oldukça altere olmuş volkanik birimlerden kaynaklandığı görülmüştür. Bölgede altere olan ve düşük pH`lı bu sularda Alümniyum (Al) konsantrasyonlarının 13 ile 15 ppm arasında değiştiği saptanmıştır. Altere olan zonlarda gelen kaynak sularında alüminyum (Al) değerleri içme suyu için önerilen limit değerlerini (0.2 ppm) oldukça aşmıştır. Bu yöredeki bu tür sular yöre insanları ve diğer illerden gelen kişiler tarafından yoğun bir şekilde içme suyu olarak kullanılmaktadır. Al’un kronik maruziyetinin nöropsikolojik sorunlara yol açabileceği bilinmektedir. Bu çalışma kapsamında yüksek Al içerikli Eksi suyun (Kirazlı) yörede yaşıyan insanlara etkisi incelenmesi amacıyla hidrojeokimyasal, biyolojik ve nörolojik  çalışmalar yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: aluminyum, Biga yarımadası,  tıbbi jeoloji, su ve sağlık

Impact of High Concentration Aluminium in Water Sources on Human Health (Çanakkale-Türkiye)

Alper Baba1, Coşkun Bakar2, Handan Işın Özışık Karaman2 & Fatma Şengünalp1

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Terzioğlu Kampüsü

TR17020 Çanakkale, Türkiye (E-mail: alperbaba@comu.edu.tr)

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü

TR17020 Çanakkale, Türkiye

Within the scope of this study, human health impacts of water sources have evaluated. The results show that water sources have different physical and chemical properties in Canakkale and its surrounding. Generally, low pH (pH<5) water comes from high altered volcanic rocks in this region. These water sources also contain high concentration aluminum (Al) which is range from 13 to 15 ppm. Waters originating from altered formations were shown to contain elevated levels of aluminum that is higher than the currently effective drinking water quality limit value (0.2 ppm).  Many people have been used these water for drinking. It is known that high concentration of aluminum in water source impact human health such as neurological effect. Hyrogeochemical properties of water source in Kirazli Area, which has contain high concentration Al, was evaluated. Also, biological and neurological studies from local people were done.

Key Words: aluminium, Biga peninsula, medical geology, water and health