Doğanbey (İzmir) Beldesindeki Alüvyal Zemininin Jeoteknik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Yerleşim Açısından Değerlendirilmesi

Bülent Akıl, Candan Üçkardeşler, Arzu Karaçam ve Melek Saraç Saygı

İller Bankası Genel Müdürlüğü, Makina ve Sondaj Dairesi Başkanlığı, 06110 Ankara

(E-posta: bakil@hacettepe.edu.tr)

Doğanbey (İzmir) beldesi yerleşim alanı, Tuzla Fay’ının kenarında yer almaktadır. Yoğun yerleşme ve Tuzla Fay’ı nedeniyle, deprem riski altında olan beldenin, zemin özelliklerinin yapılaşmaya uygunluk açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Doğanbey (İzmir) beldesi sınırları içinde yerleşim açısından sakıncalı olarak görülen alanlarda yapılan jeolojik-jeofizik etütler ve jeoteknik çalışmaların sonuçlarını kapsamaktadır. Çalışma alanında siltli kum, kil, siltli kil ve kumlu malzemelerden oluşmuş alüvyon çökeller gözlenmektedir. Bu alanda, arazi çalışmaları kapsamında litolojik sınırların çizilmesi; tektonik hatların belirlenmesi ve jeolojik birimlerin stratigrafik ilişkilerinin ortaya konulması amacıyla 1/2000 ölçekli jeolojik haritalama yapılmıştır. Zeminlerin mühendislik özelliklerini belirlemek amacıyla, her birinin derinliği 15,45 m olmak üzere, 26 adet jeoteknik sondaj yapılmıştır. Sondajlar sırasında standart penetrasyon deneyleri her 1,5 m de yapılarak zeminlerin penetrasyon direnci belirlenmiş ve örselenmiş örnekler alınmıştır. Bunların yanı sıra, çalışma alanında zeminlerin enine (S) ve boyuna (P) dalga hızları ve zemin parametrelerinin belirlenmesi amacıyla 18 noktada sismik kırılma ve elektrik özdirenç çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen jeoteknik parametreler taşıma gücü, şişme, sıvılaşma ve oturma analizlerinde kullanılarak sonuçta çalışma alanı yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmiş ve iki önlemli alana ayrılmıştır. Doğanbey beldesinde ÖA1 ile gösterilen alanların planlama aşamasında, yerleşim açısından ÖA2’ ye göre daha öncelikli olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. ÖA2 ile gösterilen alanlarda ise, yeraltısuyu seviyesinin yüksek olması ve bunun yanında bu alanlarda kumlu, kumlu-çakıllı malzemenin gözlenmesi orta ve yüksek dereceli bir sıvılaşma riski oluşturmaktadır. Bu alanlarda sıvılaşmaya karşı dayanıklı yapı inşası planlanmalı veya zemin iyileştirmesi yapılmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Tuzla fayı, jeoteknik özellikler, alüvyon, sıvılaşma, şişme

Geotechnical Properties of Alluvial Soil at Doğanbey (İzmir) Municipality Area and Evaluation of  Suitability for Settlement

Bülent Akıl, Candan Üçkardeşler, Arzu Karaçam & Melek Saraç Saygı

İller Bankası Genel Müdürlüğü, Makina ve Sondaj Dairesi Başkanlığı, TR−06110 Ankara, Türkiye

(E-mail: bakil@hacettepe.edu.tr)

The settlement area of Doğanbey (İzmir) is located near Tuzla Fault. Due to its high population and high earthquake risk that will be caused by Tuzla Fault, soil properties of  Doğanbey town have to be evaluated for its suitability for the consruction. This study includes the results of the geological-geophysical investigations and geotechnical studies in Doğanbey (İzmir) municipality area which is inconvenient as a settlement area. Lithologic units in  the investigated area mainly consists of alluvial sediments which formed silty sand, clay, silty clay and sandy clay materials. The aim of field investigation was to determine the lithologic borders and tectonic lines  to bring up the stratigraphic  relations of geological units. Thus, a 1/2000 scaled map was drawn. In order to determine engineering characteristics of the lithologic units, a total of 26 geotechnical  boreholes with a depth of  15.45 m were drilled. Standard penetration tests were carried out at each 1.5 m and penetration resistance of the ground was determined, and disturbed samples were taken from the boreholes. In addition, seismic refraction and electricity resistivity measurements at 18 points were examinated to determine the velocity of P and S waves and soil parameters in the investigated area. Based on the geotechnical parameters obtained from the study area have been used to assess bearing capacity, swelling, liquefaction and settlement for the suitability of the study area for urban settlement., and Doğanbey settlement area were divided into two different measured areas. During the urban planning of the Doğanbey town, the area indicated as ÖA1 is proposed to be more suitable area according to the ÖA2. On the other hand the area indicated as ÖA2 has high groundwater table with sandy, sandy-gravel materials cause to the risk of medium-high level of liquefaction. In these areas construction of liquefaction-resistant buildings should be planned and ground improvement against liquefaction should be carried out.

Key Words: Tuzla Fault, geotechnical properties, alluvium, liquefaction, swelling