Cumaovası  Havzası (İZMİR) Yeraltısularının Hidrojeolojik ve İzotopik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Assessment of Hydrogeological and Isotopic Features of Groundwater in Cumaovasi Plain (IZMIR)

1Nesrin BARIŞ, 2Celalettin ŞİMŞEK, 3Burhan ERDOĞAN

1Dokuz Eylul Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Bornova /İzmir

2 Dokuz Eylul Üniversitesi, Torbalı Meslek Yüksekokulu, Torbalı/İzmir

3 Dokuz Eylul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Buca/İzmir

celalettin@deu.edu.tr

# ÖZ

Cumaovası havzası İzmir İli’nin güneybatısında yer alan ve İzmir İline içme suyu sağlayan Tahtalı Baraj su toplama alanını oluşturan en önemli havzalardan biridir. Yaklaşık yüzey alanı 550 km2 olan havzanın temelini Menderes Metamorfitleri oluşturur. Temel Üzerine karmaşık bir litolojiye sahip olan Bornova Filişi gelir. Neojen yaşlı kırıntılı seriler ise Bornova Filişini üstler. Tüm kaya birimlerini kalınlığı 30 m’yi bulan alüvyonlar uyumsuzlukla örter.  Farklı akifer kayalarının yer aldığı çalışma alanında, yeraltı sularının beslenme ve akım koşullarının ortaya konması için hidrojeolojik ve yeraltı sularında kararlı izotop analizleri yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda iki farklı akifer sistemi belirlenmiştir. Birincisi, serbest akifer özelliği taşıyan alüvyon akifer ve Neojen yaşlı karstik kireçtaşları, diğeri ise kısmen basınçlı özellik sunan Neojen yaşlı konglomeralardır. Killi Kireçtaşları ve konglomeralar çalışma alanının orta ve kuzeydoğu kesimlerinde birçok ilçe ve köye içme suyu sağlamaktadır. Alüvyonlar ise Tahtalı Baraj gölü ve çevresinde sulama amaçlı yeraltı suyu sağlamaktadır. Çalışma alanında farklı derinliklerde açılmış olan 35 adet kuyudan alınan yeraltısuyu örneğinde yapılan δ2H  ve δ18O  analizlerine göre yeraltı suları meteorik kökenli  olup, çalışma alanı için  δ2H = 6.13 δ18O+2.77 bir bağıntı sunmaktadır. Bu bağıntı Akdeniz Sularını temsil eden δ2H = 6.52 δ18O+6.78 bağıntı ile büyük bir benzerlik sunmaktadır. Yeraltısuyu izotop kimyası, İzmir’in Akdeniz iklim koşullarına benzer özellik sunduğunu yansıtmaktadır. Yeraltı sularının beslenme miktarını bulmak için yapılan klorür kütle taşınımı bağıntısına göre yeraltı suyu beslenmesi yıllık bazda 8-240 mm arasında değişmekte ve en yüksek beslenme değerinin karstik kireçtaşlarından gerçekleşmektedir. Önemli oranda içme ve sulama suyu sağlanan Cumaovası yeraltı sularının kuzeydoğudan beslendiği ve güney batıya doğru hareket ettiği göz önüne alındığında, havzada yeraltı sularının koruma alanlarının karstik ve alüvyonel alanların bulunduğu kesimlerde yoğunlaştırılması kirlenme açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cumaovası Havzası, Hidrojeoloji, İzotop kimyası, İzmir

ABSTRACT

Cumaovası plain, located in southwest of Izmir, is a very important basin for Tahtalı Dam that supplies drinking water for Izmir and environs.  The Menderes metamorphic units comprise the basement rocks in the basin having a land area of 550 km2. The basement is overlain by Bornova Flysch with a heterogeneous lithology. Neogene-aged series lie with non-uniformity over Bornova Flysch. Neogene units mainly consist of a number of rocks including claystones, sandstones, conglomerate and clayey limestones. The alluvial unit overlies all the other units.  The thickness of the alluvium reaches about 30 m. The main objective of this study is to determine the groundwater flow and recharge mechanism in complex aquifers using the hydrogeological and isotopic data. According to hydrogeological features, it is determined that there are two aquifer systems. The first aquifer system is unconfined alluvial system and limestones of the Neogene and the second is the semi-confined conglomerate aquifer. The alluvial and Neogene aged limestone aquifer supply significant amount of groundwater for drinking and irrigation in central and northern part of the settlement area. The isotopic samples are taken from various depths of 35 groundwater wells in the study area and these isotope analyses indicate that all groundwater in the study area have meteoric origin characteristics. The relationship between 18O and 2H in groundwater in the study area is fitted to δ2H = 6.13 δ18O+2.77 and this equation is similar to Mediterranean precipitation characteristics as given by δ2H = 6.52 δ18O+6.78. It is considered that the precipitation between Izmir and Mediterranean occur under similar climatic conditions. In order to estimate the groundwater recharge in the region the chloride mass balance method is used. The groundwater recharge is variable and it ranges from 8 to 240 mm in a hydrogeological year. Highest recharge occurs in limestone aquifer. Hydrogeological and isotopic results show that the groundwater is recharged from northeast of the study area and flows from northeast to southwest. Therefore, the groundwater recharge area, especially the alluvial and limestone areas, should be protected against groundwater pollutants.

Key Words: Cumaovasi Plain, Hydrogeology, Isotope chemistry, Izmir.

Değinilen Belgeler

Adalı, M., 2006. Determination of chemical composition of precipitation in İzmir, Dokuz Eylül Ünv. Msc. Thesis

Boyacioglu H 2007. Assessment of water quality by total maximum daily load (TMDL) analysis. PhD thesis, Dokuz Eylul University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Gieske, A. S. M., 1992. Dynamics of groundwater recharge. A case study in semi-arid-eastern Botswana. PhD Thesis, Free University of Amsterdam, The Netherlands

Scanlon, R. B., 2000. Uncertainties in estimating water fluxes and residence times using environmental tracers in an arid unsaturated zone. Water Resources Research 36 (2), 395-409.

Yazicigil H, Doyuran V, Karahanoglu N, Camur Z, Toprak V, Rojay B, Yılmaz K.K, Sakiyan J, Süzen M.L, Yesilnacar E, 2000. Revize Hidrojeolojik Etüdler Kapsamında Küçük Menderes Havzası Yeraltısularının Incelenmesi ve Yönetimi Projesi, T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı.