Aksaray İli Göletleri Üzerine Limnolojik Bir Araştırma

ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Murat Kavurmacı1 ve Ramazan Demircioğlu2

1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 68100 Aksaray

(E-posta: muratkavurmaci@yahoo.com)

2Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, 68100 Aksaray

Bu çalışma kapsamında, Aksaray il sınırları içerisinde yer alan Çiftevi, Boğazköy, Sarıyahşi, Helvadere, Güzelyurt, Gülağaç, Bozkır, Balcı ve Kepir göletleri ile Hirfanlı ve Mamasun baraj göllerinin hidrojeokimyasal özellikleri incelenmiş ve su kalitesi açısından değerlendirilmiştir. Araştırma ile ilgili çalışmalar; arazi ölçümleri, laboratuvar analizleri ve değerlendirmeler şeklinde yürütülmüştür. İki aylık periyotlarla (Ağustos 2007 - Haziran 2008) bir yıl süresince alınan örneklerde 33 adet fiziksel kimyasal su kalite parametre analizleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu suların iyon bolluk dizilimleri genel olarak Ca+2 > Na+ + K+ > Mg+2 // HCO3- > Cl- > SO4-2 şeklinde gelişmiştir. Bazı fiziksel ve kimyasal parametrelerin değerleri, T= 6.2 – 30.6 C, pH = 6.91 – 9.83, EC= 142.6 – 1847.43 µS/cm, TÇKM= 91 – 1131 mg/L, TOK= 2.75 – 24.4 mg C/L, TA(TN)= 0.17 – 3.71 mg N/L arasında değişmektedir. Suların limnolojik açıdan yorumlanması için su örneklerinin fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları kullanılmıştır. Çalışma alanındaki yüzey sularının köken ve hidrojeokimyasal fasiyes değerlendirmeleri için Schoeller ve Piper diyagramları kullanılmıştır. Sulama suyu kalitesi değerlendirilmesinde kullanılan Birleşik Amerika Tuzluluk Laboratuvar grafiğine göre; gölet ve baraj suları genel olarak, orta derecede tuzluluk ve düşük sodyumluluk (C2S1) sulama suyu kalitesi özelliği göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: gölet, yüzey suyu, hidrojeokimyasal fasiyes, iyon değişimi, limnoloji, kalite sınıflandırması

Water Quality Evaluation of Aksaray Province Ponds

And a Limnological Investigation

Murat Kavurmacı1 & Ramazan Demircioğlu2

1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR68100 Aksaray, Türkiye

(E-mail: muratkavurmaci@yahoo.com)

2 Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, TR68100 Aksaray, Türkiye

Çiftevi, Boğazköy, Sarıyahşi, Helvadere, Güzelyurt, Gülağaç, Bozkır, Balcı ve Kepir Ponds’ within the borders of the Aksaray Province and Hirfanlı ve Mamasun Dam Lakes’ hydrogeochemical characteristics are analyzed and their water qualities are evaluated within this study. Studies about the research were conducted by means of ground measurements, laboratory analyses and evaluations. Physical and chemical water quality analyses are implemented by using samples taken in every two months (August 2007April 2008). Ion abundances were generally obtained as Ca+2>Na++K+>Mg+2/ HCO3->Cl->SO4-2 for the above mentioned water samples. Some physical and chemical parameter values varied as followed; pH= 6.91 – 9.83, EC= 142.61847.43 µS/cm, TM= 91 – 1131 mg/L, TOC= 2.75 – 24.4 mg C/L, TN= 0.17 – 3.71 mg N/L. Physical and chemical analyses’ results were used for interpreting the limnology properties of the samples. Schoeller and Piper diagrams were used for origin and hydrogeochemical facies evaluations of the stations. Ponds’ and dam lakes’ waters were qualified as having a medium level saltiness and low level of sodium (C2S1) according to the United States Saltiness Laboratory Graphic.

Key Words: pond, surface water, hydrogeochemical facies, ion Exchange, limnology,  quality index