Geçiş Zonu ile Kırıklı Temel Kaya Arasındaki Yeraltısuyu Hareketine İlişkin Parametrelerin İzleme Deneyleriyle Belirlenmesi

Selda Serin ve Stefan Wohnlich

Ruhr University, Department of Applied Geology, D-44801 Bochum, Almanya

(E-posta: Serin.Selda@rub.de)

Geçiş zonu ilekırıklı temel kayalar arasındaki (gözenekli veya kırıklı akifer) yeraltısuyu akımı ve taşınım süreçlerinin tanımlanmasına olan gereksinim bu konuda daha ayrıntılı araştırmaların yapılmasını gerektirmektedir.  Geçiş zonu ile kırıklı temel kaya arasındaki etkileşimler, kayaçlardan oluşan ortamlarda yeraltısuyu beslenimini ve yeraltısuyu kalitesini belirler.

Bu çalışmada, iki farklı hidrostratigrafik birimde (kırıklı bir kayaç ve bunu üzerleyen bir kum katmanı) oluşan yeraltısuyu hareketi incelenmiştir. Bu kapsamda, süzülme, eğim açısı, çatlak açıklığı ve kum katmanının kalınlığına bağlı bir hidrolik sistem kurulmuştur. Laboratuvar deneylerinden elde edilen sonuçların modelleme yaklaşımları ile birlikte değerlendirilmesi, kırıklı akiferlerle olan geçiş zonundaki yeraltısuyu akımının anlaşılmasını sağlayacaktır.

Deneylerde, üst kesimlere uygulanan korunumlu izleyiciler (NaCl ve uranin) kullanılarak ve temel kayaçlarda boşalım ile kum katmanında yanal yüzeysel akış ölçülerek geçiş zonunda su akışının gözlenmesi olanaklı olmuştur. Temel kaya üzerinde doygun olmayan bölgede nem içeriği tansiyometrelerle ölçülmüştür.

İzleyicilerden elde edilen ilk sonuçlar, dar açıklığa [>1 mm] sahip kırıklarda izleyicinin, açıklığı büyük daha geniş [20 mm] olan kırıklara oranla daha düşük hızlarda ilerlemesine karşın, temel kayaya olan beslenimin kırık açıklığına çok bağlı olmadığını ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler: yeraltısuyu akışı, yeraltısuyu beslenimi, örtü, izleme deneyi, temel kaya, toprak nemi, doygun olmayan bölge

Parameterisation of the Groundwater Movement Between Transition Zone

and Fractured Bedrock Using Tracer Tests

Selda Serin & Stefan Wohnlich

Ruhr University, Department of Applied Geology, D-44801 Bochum, Germany

(E-mail: Serin.Selda@rub.de)

The urgent need to characterize groundwater flow and transport processes between transition zone and fractured bedrocks (porous and fractured aquifer) requires more detailed research. The interactions between transition zone and fractured bedrock determine the groundwater recharge and groundwater quality in hard rock terrains.

In this study we examine the groundwater movement in a profile which is composed of two different hydrostratigrafic units (a fractured rock and above this a sand layer). A hydraulic system is created through the defined water infiltration and the adjustment of slope angle, fissure opening and thickness of the sand layer. Combining the result of laboratory experiments with modelling approaches shall comprehensive assessment of groundwater flow system between transition zone and fractured rock aquifers.

The water movement is observed at the transition zone using conservative tracer experiments (NaCl and Uranin) in regolith and measuring discharge in the bedrock and lateral runoff in the sand layer. Soil moisture is measured by tensiometers in the unsaturated zone above bedrock.

The first results from tracer tests indicated that the groundwater recharge in bedrock is little depended on fracture aperture, eventhough fractures with small opening [>1 mm] exhibit less break through capacity than fracture with wide opening [20 mm].

Key Words: groundwater flow, groundwater recharge, regolith, tracer test, bedrock, soil moisture, unsaturated zone.