Kazanlı (Mersin) Bölgesinde Eucalyptus grandis W.Hill Ex. Maiden , Eucalyptus camaldulensis  Dehnhardt (okaliptüs) türleri  ile Biyojeokimyasal Anomalilerin Saptanması ve Fe, Zn, Mn, Cr İçin Çevre Kirliliğinin Belirlenmesi

Biogeochemical anomalies with Eucalyptus grandis W.Hill Ex. Maiden, Eucalyptus camaldulensis  Dehnhardt and determination of Environmental polution for Fe, Mn, Zn, Cr in  Kazanlı-Mersin Area

Erkan DEMİR  ve Zeynep ÖZDEMİR

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

E-mail: erkdemir@gmail.com, zozdemir@mersin.edu.tr

ÖZ

Yaklaşık 60 (Altmış) yıldan beri biyolojik örneklerde kimyasal analiz yapılarak biyojeokimyasal prospeksiyon yapılmaktadır. Bununla birlikte çoğu bitki türleri biyojeokimyasal prospeksiyonda kullanıldığı gibi çevresel monitör olarak da kullanılmaktadır. Bu çalışma ile de bölgedeki biyojeokimyasal anomalilerin saptanması amaçlanmıştır.

Mersin- Kazanlı bölgesi yıllardır (1984 den beri) özellikle Cr başta olmak üzere Cu, Zn, Mn  gibi toksik düzeyde elementlere maruz kalmıştır. Doğal olarak  da bitki, su ve toprak da kirlenmiştir.

Eucalyptus grandis W.Hill Ex. Maiden and Eucalyptus camaldulensis  Dehnhardt (Okaliptüs) bitki türünden ve yetiştiği topraktan örnekler toplanmış; Fe, Zn, Mn ve Cr atomik absorbsiyon spektrofotometresinde analize hazırlanmıştır ve bitki-toprak arasındaki ilişki istatistiksel olarak incelenmiştir. Eucalyptus grandis W.Hill Ex. Maiden türünün yaprağının  Fe  için (r:0,6392, n:15,y:0.1068x+9.0301) önemli (P<0,05) ve Mn için ise (r: 0,7074, n:15, y = 2,0626x - 10,624) çok önemli (P<0,01) olduğu saptanmıştır.

Sonuçta E.grandis W.Hill Ex. Maiden  türünün yapraklarının Mn ve Fe içerikleri açısından biyojeokimyasal prospeksiyonda kullanılabileceği gibi, çevre kirliliğinin ortaya çıkarılmasında çevresel monitör olarak da kullanılabileceği öngörülmüştür.

ABSTRACT

Biogeochemical methods of prospecting date back to only about  60 years and depend on chemical analysis of biological samples. On the other hand, many  plant species could be used successfully for  environmental monitoring, in addition to biogeochemical prospecting.  In this study, the aim was to determine the biogeochemical anomalies  with plants and soil.

Kazanlı-Mersin Area had been for many years (1984) exposed to toxic element polition, such as Cu, Zn, Mn and especially Cr. Therefore, plant, water and soil are polluted in this area.

Eucalyptus grandis W.Hill Ex. Maiden and Eucalyptus camaldulensis  Dehnhardt. species and  soil samples where plants are growing, were collected in Kazanlı (Mersin)  area, and analysed for their Fe, Zn, Mn  and Cr contents. The analyses  were performed by flame atomic absorpsion spectrofotometer. Data for the statistical significance of  the relationship between plant and soil samples for Fe and Mn were investigated. The leaves of E. grandis W.Hill Ex. Maiden species were found to yield significant correlation for Fe (r:0,6392, n:15,y:0.1068x+9.0301) (P<0,05) and highly significant correlation for Mn (r: 0,7074, n:15, y = 2,0626x - 10,624) (P<0,01). It is concluded that the leaves of E. grandis W.Hill Ex. Maiden  can be used both in biogeochemical prospecting as a sample medium to detect concealed deposits of Mn and Fe and in environmental monitoring studies.