Aliköy, Vakıf ve Köreken (Kütahya) Dolayındaki Suların Halk Sağlığına Etkisi

Şükrü Arslan1 ve M. Tahir Nalbantçılar2

1 Jeoloji Mühendisleri Odası, Konya Şubesi, 42100 Konya (E-posta: skrars@hotmail.com)

2Selçuk Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 42100 Selçuklu, Konya

Bu çalışmada, kanser vakalarının sıkça görüldüğü Kütahya’nın kuzeybatısındaki Şahin, Aliköy ve Ören arasındaki yerleşim alanlarındaki suların halk sağlığı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanında kaynak, yüzey ve yeraltı suyunu temsil edecek 30 noktadan su örneklemesi yapılmıştır. Yağışlı ve kurak dönemleri temsil edecek şekilde tekrarlanan bu örneklerde yerinde ve laboratuvarda yapılan analizlere göre bölgedeki sularının kalitesi ve kirlilik durumu ortaya konulmuştur. Analizlerle sulardaki halk sağlığını tehdit edebilecek bir riskin söz konusu olup olmadığı araştırılmıştır.

İnceleme alanında yüzeyleyen akifer özelliğindeki Bozyer formasyonu ile alüvyon geçirimli, Karaağaç, Çokköy ve Emet formasyonları ise az geçirimlidir.

Hidrokimyasal analiz sonuçlarına göre sular Piper diyagramında 5. ve 6. bölge içerisine düşerken, Schoeller diyagramına göre iki farklı kökene sahip olduğu belirlenmiştir. Wilcox diyagramında çok iyi ve iyi su alanlarında toplanmış olup, ABD tuzluluk diyagramına göre su örnekleri C3-S1 sınıfındadır. Ayrıca örneklerin kirlilik durumları EPA (2003) standartlarına göre değerlendirildiğinde başta As olmak üzere Al, Mg, Br ve Sb kabul edilebilir sınırı geçmektedir.

Sonuç olarak, inceleme alanındaki sular ana elementler bakımından kullanılabilir nitelikte iken, bazı iz elementler açısından halk sağlığını tehdit etmektedir.

Anahtar Sözcükler: su kalitesi, su kirliliği, halk sağlığı, Kütahya

The Effect of the Waters Around Aliköy, Vakıf

and Köreken (Kütahya) on Public Health

Şükrü Arslan1 & M. Tahir Nalbantçılar2

1Jeoloji Mühendisleri Odası, Konya Şubesi, 42100 Konya, Türkiye (E-mail: skrars@hotmail.com)

2Selçuk Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Selçuku, TR42100 Konya, Türkiye

It is aimed that water in the Şahin, Alaköy and Ören villages in the North West of Kütahya where cancer events seen frequently is evaluated on the point of public health. Water sampling is made from 30 points, which represent the spring, surface and groundwater in the study area. Pollution situation and quality of water in the area is exposed according to analysis made in the laboratory and these samples taken from wet and dry seasons repeatedly. It is researched with analysis that if there is any risk threats public health in the water.

While the units of the study area Bozyer formation and alluvium showing aquifer characteristics and alluvium are permeable in the study area and Karaağaç, Çokköy and Emet formations are low permeable.

The samples plotted the 5th. And 6th area in the Piper Diagram according to the result of hydrochemical analysis, on the other hand it is determined that water have two different origin according two Schoeller Diagram. The samples are classified in very good and good water zones on the Wilcox Diagrams. According to USA Salinity Diagram, the samples of the study area were located in the C3-S1 class. Furthermore, When pollution situation of samples are evaluated with respect to EPA (2003) standards, As at first and Al, Mg, Br and Sb beyond the acceptable limit.

As a result, while water in the study area is usable according to main elements, on the other hand, it threats the public health with respect to some trace elements.

Key Words: water quality,  water pollution, public health, Kütahya