# Akdeniz İklim Bölgesinde Aynı Havzada Yeralan Mogan ve Eymir Göllerinde Kuraklığın Besin Tuzu Bütçelerine Olan Etkisi

# Arda Özen1, Burcu Karapınar1, İsmail Küçük2, Erik Jeppesen3 ve Meryem Beklioğlu1

1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Limnoloji Laboratuvarı, 06531 Ankara

(E-posta: ozarda@metu.edu.tr)

2 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, 06520 Ankara

3 Department of Freshwater Ecology, National Environmental Research Institute,

Aarhus University, Vejlsøvej 25, DK-8600 Silkeborg, Denmark

Akdeniz iklim kuşağındaki göllerde çok az sayıda besin tuzu bütçesi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada,Mogan ve Eymir Göllerinde kuraklığın etkisi ve Eymir gölünde evsel atık suyu uzaklaştırması ve biyomanipulasyonun etkisi yıllık toplam fosfor (TP) bütçesi ve yıllık çözünmüş anorganik yüklemesi (DIN) üzerinden değerlendirilecektir. Mogan Gölü için onbir yıllık (19972007) ve Eymir gölü için onüç yıllık (19931995 ve 19972007) besin tuzu bütçeleri oluşturulmuştur. Mogan Gölü, mevsimsel ve yıllık olarak su seviyesi değişimleri etkisindedir ve insan etkisinden uzaktır. 2001 yılında başlayan kurak dönemde her iki gölde de, su seviyesi düşmüş ve suyun kalma zamanı artmıştır. Göliçi TP ve DIN konsantrasonları Mogan gölünde 2 kat artmıştır. Eymir gölünde 1995 yılında gerçekleştirilen evsel atık suyu uzaklaştırması ile göliçi TP konsantrasyonlarında 2 kat, göliçi DIN konsantrasyonlarında 11 kat azalma olmuştur.  Ağustos 1998 ve Aralık 1999 arasında gerçekleştirilen ve göldeki sazan (Cyprius carpio) ve kadife (Tinca tinca) balıklarının biyokütlelerinin %50  azaltılması ile göldeki iyileştirme devam etmiş ve göliçi TP konsantrasyonlarında 2.5 kat, DIN konsantrasyonlarında 1.5 kat azalma gözlemlenmiş ve göl suiçi bitkilerin baskın olduğu berrak su durumuna geçmiştir. Kurak olan 2001 yılında su kalitesi, artan göliçi  TP ve DIN konsantrasyonları ile suiçi bitkilerin kaybolması ve siyanobakter patlamaları ile azalmıştır. Her iki gölde de kuraklığın tetiklediği düşük su seviyeleri, azalan hidrolik yükleme ve uzayan suyun kalma zamanı ile ilgilidir. Bu nedenle  göliçi artan TP ve DIN konsantrasyonları dış etkilerden çok göliçi içsel mekanizmalar ile ilgilidir. İklim değişikliği ile birlikte daha kurak ve sıcak  olması beklenen Akdeniz bölgesinde sığ göllerin gelecekteki ekolojisinde kuraklık gibi hidrolojik kontrollerin daha önemli olacaktır.Sonuçlarımız Akdeniz iklim kuşağındaki sığ göllerde berrak su durumunu muhafaza etmek için daha etkin besin tuzu kontrolünün gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: biyomanipulasyon, iklim değişikliği, çözünmüş anorganik azot, ötrofikasyon, suyun kalma zamanı, toplam fosfor, su seviyesi değişimi

# Drought-Controlled Nutrient Mass Balances in a System of Two Mediterranean Shallow Lakes Mogan and Eymir, Turkey

# Arda Özen1, Burcu Karapınar1, İsmail Küçük2, Erik Jeppesen3 & Meryem Beklioğlu1

1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Limnoloji Laboratuvarı,

TR06531 Ankara, Türkiye (E-mail: ozarda@metu.edu.tr)

2 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, TR06520 Ankara, Türkiye

3 Department of Freshwater Ecology, National Environmental Research Institute,

Aarhus University, Vejlsøvej 25, DK-8600 Silkeborg, Denmark

Only few mass balance studies on nutrients have been conducted in warm climate lakes. In this study, the impact of drought on Lakes Mogan and Eymir and the effects of sewage effluent diversion and biomanipulation on Lake Eymir will be evaluated with focus on the annual total phosphorus (TP) budget and the dissolved inorganic nitrogen (DIN) load. The budgets were constructed for eleven years covering 19972007 and thirteen years covering 19931995 and 19972007 in Lakes Mogan and Eymir, respectively. The upstream Lake Mogan was vulnerable to large seasonal and annual water level fluctuations, but otherwise unimpacted by human disturbances. During the drought period beginning in 2001, water levels dropped and hydraulic residence times increased. In-lake TP and DIN concentrations increased two-fold. In Lake Eymir, sewage effluent diversion was undertaken in 1995, which led to an immediate 2-fold and 11-fold decrease in TP and DIN, respectively. Restoration of the lake was further continued by biomanipulation via removal of 50% of the biomass of carp (Cyprius carpio) and tench (Tinca tinca) during August 1998 to December 1999, resulting in a 2.5-fold and 1.5 fold decrease in in-lake TP and DIN concentrations, respectively, and a shift to a clearwater state dominated by submerged plants. During the dry year 2001, impoverished water quality impoverished with significant increases in in-lake TP and DIN, loss of submerged plants and cyanobacteria blooming. In both lakes, drought triggered low water levels associated with low hydraulic loadings and long water residence times. Thus, increases in-lake TP and DIN were due to internal rather than external mechanisms. Hydrological control such as drought as an inherent feature of the Mediterranean region may become even more important in the future ecology of shallow lakes as drier and warmer conditions are predicted for the region as a result of the global climate change. Our results so far indicated that a far more stringent nutrient control is needed for Mediterranean shallow lakes to stabilize clearwater conditions.

Key Words: biomanipulation, climate change, dissolved inorganic nitrogen (DIN), eutrophication, hydraulic residence time, total phosphorus (TP), water level fluctuation